PARTE II

COMPONENTE URBANO

COMPONENTE URBANO.

A continuación se describen en el Componente Urbano cada uno de los puntos que conforman el contenido básico para la administración del suelo urbano, para el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Turbaco.

Para efectos de la delimitación del área destinada para desarrollo urbano, se tomó como criterio elemental la cobertura máxima promedio de los servicios públicos básicos (energía, acueducto y gas natural) hasta las zonas periféricas; permitiendo así que dentro del perímetro urbano conformado y reglamentado, se cumpla lo estipulado en la Ley 388/97 que señala que éste no puede, en ningún caso, ser mayor en área (cobertura) que el perímetro sanitario.

Dicha delimitación arrojó un perímetro de 534 Hectáreas aproximadamente; que se extiende desde el barrio La Granja al norte, hasta los barrios Pumarejo y Los Ciruelos al sur de la cabecera; y desde el sector Plan Parejo cerca de la vía Troncal en el oeste hasta la última manzana (No.110) del barrio Paraíso al este.(ver  plano de perímetro)

En la conformación de toda el área de desarrollo urbano se identifican las áreas correspondientes a los conjuntos urbanos históricos y culturales, los barrios tradicionales semiconsolidados en torno al sector patrimonial, las zonas de influencia desarrolladas en los alrededores de la cabecera, gran parte de los equipamientos urbanos sociales y recreativos, las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y los sectores expuestos a amenazas y riesgos de deslizamiento, erosión e inundaciones, junto con el área de incidencia de la falla geológica que atraviesa parte del casco urbano en sentido suroeste-noreste.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO

Los procesos de desarrollo urbano que se plantean en el P.O.T. para el municipio de  Turbaco se basan  en las potencialidades territoriales y humanas del lugar, específicamente para  establecer la configuración de su estructura urbana. Ello se  enmarcan dentro del concepto de interpretación biótica y antrópica para el desarrollo urbano, estableciéndose una condiciones de apropiación de las potencialidades territoriales, respetando y controlando las vulnerabilidad del entorno y de la estructura actual. Alcanzar esto requiere  una acción biosocial, reforzada por un modelo económico basado en el ofrecimiento de bienes y servicios, todo este proceso no puede olvidar la importancia del fortalecimiento del capital humano, en base a modelos educativos y procesos de participación ciudadana.

Es así como la línea estratégica genérica  de desarrollo apuesta por una integración funcional ecosistemica, como ciudad prestadora de servicios y núcleo urbano alterno subregional; la estrategia de gestión del desarrollo contiene las siguientes líneas estratégicas:

Ciudad competitiva.

- Centro urbano generador de dinámicas de prestación de servicios y adquisición de bienes dentro del marco funcional espacial de la zona litoral.

- Plantear un centro urbano con especificaciones necesarias para operar como núcleo urbano alterno subregional.

- Sistema vial correspondiente al esquema funcional de ejes longitudinales de comunicación sectorial urbana.

- Criterios para el manejo Poblacional:

- Estructuración espacial urbana para contener una población de máximo 70.000 habitantes, con un índice 180 metros cuadrados por habitante.

- Auspiciar el desarrollo Poblacional y económico de Cañaveral como centro de actividades Agroindustriales, con una población de máximo 30.000 habitantes, con un índice de 200 metros cuadrados por personas.

- Mercado publico regional como área de comercialización para la oferta de la producción agropecuaria de la zona litoral.

Ciudad con espacio urbano atractivo.

- Utilizar los puntos verdes que se encuentran ubicados dentro del casco urbano para unificar mediante una línea de circulación peatonal, como eje de circulación y disfrute del espacio público.

- Recuperar y mantener los ecosistemas ubicados dentro del casco urbano, como sitios de disfrute y mantenimiento de la oferta ambiental.

- Mantener el manto verde periférico que rodea el casco urbano tanto el sistema colinado como su cobertura vegetal y cuencas hidrográficas.

- Conservar y utilizar al centro fundacional e institucional como centro histórico, cultural y recreacional.

- La plaza central como área peatonal, especificándola exclusivamente como área de integración social, como estrategia que además amortigüe el impacto producido por el flujo de trafico vehicular sobre las edificaciones de valor patrimonial.

- Ampliar y mejorar la actual zona de los estadios como una villa olímpica de carácter regional.

Ciudad eficiente.

- Utilizar el modelo de descentralización funcional, sectorizando y agilizando la funcionalidad  urbana.

- Para el desarrollo de las actividades habitacionales se plantea:

- Organizar y estructurar el sistema de servicios públicos por sectores estableciendo máximos de población a cubrir, como estrategia para el control del desarrollo físico urbano.

- Estructuración de dos ejes viales, utilizando la actual carretera troncal como eje este oeste,  el eje norte sur; la cual se origina desde la vía Turbana pasando tangencialmente tanto por la villa olímpica, como por el  nuevo centro

comercial urbano y la urbanización la granja, hasta conectarse con la vía a

Coloncito.

- Las áreas de expansión urbana para el crecimiento Poblacional vegetativo se localizan en las áreas planas del nororiente y con condiciones de calidad del suelo.

- Las áreas de expansión para vivienda de estratos medios se desarrollaran al noroeste, rodeando a la actual zona de plan parejo, estableciendo densidades ocupacionales bajas y densidades poblaciones altas.

Ciudad funcional y acogedora.

- Como mecanismos de control para los fenómenos de crecimiento subnormal, se proponen :

- Creación de un sistema de vigilancia y control periférico.

- Actualización de los procesos de desarrollo urbano periférico.

- Creación del banco de tierras.

- Creación de una secretaria de manejo y control del desarrollo de la vivienda, con un criterio y manejo gerencial en su gestión.

- Densidades medias sostenibles las cuales establecen un índice de 70 vivienda por hectáreas como estrategia de ocupación del suelo habitacional.

Ciudad educadora.

- Fortalecimiento del capital humano en base a modelos educativos y procesos de participación ciudadana correspondientes a las líneas de desarrollo territorial.

- Modelo educativo estructurador en un mediano plazo de una cultura urbana.

- Divulgación e información de las características, capacidad de carga  y vulnerabilidad de los recursos naturales del sitio.

- Organización de grupos comunitarios, por comuna, como veedores ambientales.

Contenido Estructural.

Para poder desarrollar el modelo de ocupación y desarrollo físico urbano, debemos identificar, delimitar y definir los siguientes aspectos estructurantes de contenido:

1. Areas de conservación y protección de los recursos naturales.

Definición y Delimitación

Por conservación se define la preservación  “orientada al estricto cuidado, sin ninguna clase de intervención que afecte el equilibrio de los ecosistemas” (IGAC), de algunas zonas del territorio.

Dentro de esta categoría se clasificó la zona de humedales Los Inválidos y El Ají, como elemento natural que conforma un ecosistema importante en la geomorfología local. Esta franja de tierra es vital para preservar el equilibrio natural de las aguas subterráneas y manantiales del sector y evitar daños serios sobre el medio natural.

Por protección se define el tratamiento que se asigna a zonas en las cuales se persigue garantizar el mantenimiento de recursos naturales valiosos como ecosistema o paisaje y que requieren ser mantenidos por su valor para el desarrollo futuro del municipio, o por causa de su fragilidad ecológica y los cuales deben ser aprovechados de manera sostenible. Dentro de esta categoría se señalaron dos zonas inmediatas (no internas) al perímetro urbano debido a su relación directa con éste y la interacción establecida entre ellos desde hace mucho tiempo, por las acciones antrópicas cercanas a dichos ecosistemas.

Mameyal en el sur del perímetro urbano, con bosque nativo de gran valor ambiental y fuentes naturales de agua como el arroyo Mameyal; zona incluida por su alta fragilidad y alta susceptibilidad de daños irreversibles por la tala de bosque y la contaminación de fuentes hídricas; esta zona requiere tratamiento de rehabilitación, orientado a la restauración de las condiciones naturales de ecosistemas degradados y en inminente peligro.

Este ecosistema se extiende desde las actual periferia urbana, hasta la cuenca que comprende la ladera de la loma del pedregal y el arroyo de honduras, donde actualmente encontramos además tres estanques o humedales; conformandose así una gran sistema natural que se conservara como ecosistema de protección, para el mantenimiento y manejo de la oferta ambiental en Turbaco.

El Arroyo Cucumán y Arroyo lejos, los cuales nacen en la cabecera, se unen en uno solo a 400 Mts de su nacimiento, después de recorrer 3 Km. se une con Arroyo Grande, en el barrio Paraíso sector paloquemao (comuna 5).

Este gran sistema natural hídrico se plantea su recuperación, especialmente la línea de borde, integrándolo y recuperándolo como un sistema urbano ecológico, para el disfrute y la recreación, funcionando en algunos puntos como áreas de parque y zona verde.

Los Frutales de Bellavista, al noreste del casco urbano, zona colinada con relictos de bosque y vegetación nativa sobre la cual se cierne el avance del área urbanizada de Turbaco, en este lugar se plantea mantenerlo como área de reserva, utilizándolo como áreas parar parques recreativos, restaurantes y cafeterías campestres.

Tipología de vivienda campestre y de casas fincas, ubicadas  a lo largo de la troncal a su paso por el barrio plan parejo y diferentes lugares del casco urbano, establecidas en el inventario de viviendas de valor patrimonial y ecológico, en este sector predominan viviendas tipo campestre o casas fincas, las cuales aun conservan grandes zonas con una vegetación domestica, que ha permitido el mantenimiento de algunas condiciones climatológicas características en Turbaco.

2. Conjuntos urbanos, históricos y culturales.

### Definición y Delimitación.

EL patrimonio histórico y cultural constituye uno de los valores fundamentales de la municipalidad, de allí que su preservación es vital para salvaguardar la memoria colectiva de los habitantes, en la perspectiva de concebir el Patrimonio Cultural en su sentido más amplio, es decir abarcando todos los signos que documenten las actividades y logros de los seres humanos a lo largo del tiempo.

La recuperación de la memoria, la valoración del patrimonio, no son  simples acciones técnicas,  son  acciones Culturales; Son definitivas para la construcción de la nueva  mirada hacia  el futuro de Turbaco. No se trata de separar los espacios, edificaciones, objetos como piezas de museo, se trata de entenderlos como paisajes culturales. Este  es un término que revela la nueva visión que integra las memorias fragmentarias en una gran  memoria, los elementos individuales  en conjuntos significativos.

### Definición y Delimitación.

Dentro de la denominación de conjunto urbano, se agrupan partes de un asentamiento con carácter importante dentro del contexto histórico, patrimonial, arquitectónico y/o cultural; como ha sucedido en el municipio de Turbaco que durante mucho tiempo adoptó por tradición modelos de desarrollo urbanístico y tipologías inmuebles características, que le permiten señalar y reglamentar manejos especiales de determinados sectores que merecen conservación.

Se establecen tres niveles diferenciados de valor patrimonial:

Centro Histórico. Conformado por las manzanas del asentamiento inicial fundacional que conforman el centro del pueblo, con un trazado urbano peculiar de gran valor tipológico, propio de los municipios con esta topografía; y que contiene la Plaza principal, la iglesia y numerosos inmuebles institucionales y particulares que merecen destacamento y protección especiales; con usos reglamentados a favor de su conservación y puesta en valor, reservándolos para usos y explotaciones señaladas en pro del patrimonio colectivo y popular.

Zona de valor histórico fuera del sector fundacional:

Igualmente se señalan varias manzanas más, sobre la vía principal de entrada al municipio (Troncal), con algunos inmuebles de gran valor patrimonial que requieren protección dentro de un área de conservación mucho más flexible.

Tipología de la vivienda.

En el caso de Turbaco, el patrimonio esta constituido por los inmuebles que poseen valor Arquitectónico  y que por su tipología es posible clasificarlos así:

VERNACULAS : Son viviendas construidas con Muros de bahareque y cubierta en Palma.

VERNACULAS CON INTERVENCION REPUBLICANA POPULAR:  Son aquellas viviendas Vernáculas, con modificaciones en las cubiertas con Tejas de cemento o láminas de zinc y  presentan  adiciones espaciales u formales en el conjunto.

REPUBLICANO  POPULAR.  Estas viviendas tienen como características fundamentales una cubierta  en Teja de Cemento o lámina de zinc (en la Mayoría de los casos), los Muros con estructura  madera recubiertos por un muro en  mortero de arena o cal, en yeso o tierra  blanca (enjalbegado), piso en baldosa de cemento o cemento pulido, celosías de cemento-arena, columnas de concreto o pié  derecho, además el repertorio  formal de este periodo.

REPUBLICANO.  Estos inmuebles fueron construidos totalmente con material prefabricado, muros en mampostería (bloc), cubiertas de tejas de cemento o zinc, con placas planas sobre el portal de acceso, columnas de concreto, celosías de cemento arena, rejas de hierro, piso en baldosa de cemento y cielo raso en yeso o molduras.

TRANSICIÓN. Son todas las edificaciones construidas después de los años 30”, luego de terminado el periodo Republicano, hasta mediados de siglo.( antes de la arquitectura moderna.) Su fachada se caracterizan por tener un pórtico que solo ocupa un tramo de estas enmarcadas por dos columnas y arcadas de celosías , o configurado con machones de bloques de cemento ; en la Ventanería se hace persistente el uso de vidrio y el hierro forjado, además poseen antejardin.

DECIMONONICA. A este grupo pertenecen todas las especificaciones  halladas en Turbaco construidas hacia la segunda mitad del siglo XIX.

El total de estos inmuebles es de 170, localizados en un 80% ( 136), en el núcleo Fundacional , lo que hoy día constituye la Comuna 4, el restante 44 inmuebles se encuentran dispersas en las comunas 5, 6, 2, 3 y 1. La distribución tipológico  es de la sigte manera :

La Vivienda  VERNACULA, tiene un total de 18 unidades, ubicada en la comuna 4 en su totalidad.

- La vivienda VERNACULA CON INTERVENCION REPUBLICANO POPULAR, tiene un total de 16 inmuebles, localizados en la Comuna 4.

- La vivienda  REPUBLICANO POPULAR tiene un total de 52 inmuebles, los cuales se ubican 44 en la Comuna 4, los restante están dispersos en las demás comunas..

- La vivienda de carácter  REPUBLICANO tiene un total de 31 inmuebles, localizados en la comuna 4 ( 25), el resto esta disperso.

La vivienda de TRANSICION, tiene un total de 53 viviendas, localizadas 42 en la comuna 4 y las restantes 9 en la comuna3.

- La vivienda DECIMONONICA, tiene un total de 7 inmuebles, ubicados en su totalidad en la comuna 4.

3. Areas expuestas a amenazas y riesgos.

### Definición y Delimitación

Por el concepto de zona de amenazas se definen sectores donde existe la posibilidad latente de catástrofe natural o calamidad, con posibilidades probables de afectar la integridad humana o la infraestructura destinada a brindar unas condiciones adecuadas de vida.

Se distinguen diferentes tipos de riesgo; en este caso, riesgos de inundaciones, procesos erosivos o deslizamientos de tierra, vías o tráfico de alta peligrosidad y fallas geológicas (sismicidad); y estimando el grado de susceptibilidad a la ocurrencia en el casco urbano de Turbaco, señalamos:

Riesgos por Inundación

Dentro del perímetro urbano se identificaron varias zonas con posibilidad de daño considerable en época de invierno, cuando los drenajes naturales del terreno conducen las aguas lluvias a través de áreas urbanizadas en los sectores:

- En el barrio Fátima, la calle principal.

- En el Paraíso, las calles la Candelaria y Arroyo Lejos.

- El drenaje de servidumbre conformado tras los patios de las casas ubicadas en las calles Rosario y San Pablo, al sur de la cabecera.

Riesgos por Erosión y Deslizamientos

Debido a la tala indiscriminada, la destrucción del forraje natural del terreno, la degradación del suelo y los asentamientos humanos en zonas no aptas para urbanización, producen altos niveles de peligrosidad para la vida humana y las viviendas en cuestión en los sectores:

*En el barrio el Paraíso, las viviendas ubicadas en los barrancos (20mts) socavados progresivamente por el arroyo Cucumán, y las laderas bastante erosionadas.

Por localización sobre pendientes erosionadas notoriamente, están:

- Barrio Los Ciruelos, al sur del perímetro urbano.

- Barrio Las Parcelas.

### Riesgo por Vías o transporte peligroso

Debido al proceso “normal” de crecimiento de los municipios en este país, el casco urbano del municipio de Turbaco consumió la vía Troncal del Caribe y le restó carácter y funcionalidad convirtiéndola en vía urbana de alta peligrosidad; principalmente por la cercanía de las edificaciones, la falta de retiros prudentes, el tipo de usos establecidos a lo largo de la vía sin reglamentación o control, los vehículos rápidos, buses y carga pesada, todo esto sumado a la imprudencia de conductores y peatones.

El tramo de especial cuidado es el conocido como “la carretera nueva”, que pasa en mayor parte por el barrio Paraíso.

*Riesgo por la Falla Geológica

Aunque resulta difícil determinar con precisión el área afectada total de este fenómeno natural, se ha determinado una zona de influencia directa de riesgo que debe ser reglamentada en manejos especiales de edificación y alturas, dentro de los 40 metros de cada lado de la falla.

La afectación de las fallas compromete todo el sector sur oriental del casco urbano (ver plano de riesgo y amenazas.).

4. Infraestructuras para vías y transportes.

## Definición y Delimitación

Vías.

La  estructura vial de un municipio representa una parte fundamental de la vitalidad local y regional del asentamiento, pues le permite un nivel de funcionalidad interna y de relaciones intermunicipales que pueden llegar a determinar en gran parte, su nivel de desarrollo; basado en agentes diversos, como el intercambio de bienes, servicios, flujos y potenciales humanos o sencillamente movilidades.

Gracias a los modelos de crecimiento imperantes en la región y en el país, basados principalmente en el crecimiento espontáneo o las condiciones físicas inmediatas (terreno, por ejemplo) más que  en un planeamiento adecuado, estudiado y valorado con criterios de optimización; tenemos una malla vial interna que obedece a un funcionamiento de respuesta a necesidades inmediatas y de soluciones simples, que presenta numerosas deficiencias de circulación, jerarquías, especificaciones, calidades y coberturas, sobre todo.

La estructura funcional vial que se propone, y cuyo logro depende de la puesta en marcha de los conceptos aquí sentados para ella, se plantea mediante el esquema de dos ejes principales, norte-sur y oeste-este, los puntos de conexión con los ejes de penetración, recibirán soluciones especiales viales y también serán de acercamiento urbanizado restringido; reservando todas estas áreas para espacios libres verdes o recreativos.

Dentro del casco urbano las vías principales reciben jerarquías de funcionamiento y tráficos, y cuentan con retiros determinados para proteger la integridad de la población y el asentamiento urbano.

El esquema sectorial del sistema vial se plantea mediante vías secundarias y locales de penetración a las manzanas, de esta escala vial el sector tendrá acceso a una línea de la red secundaria para integrarse a la trama primaria vial del sistema.

Transporte.

Para estructurar el sistema de transporte urbano de Turbaco se establecerá mediante un sistema de estaciones terminales nucleares que integraran un sistema lineal de ejes norte sur y este oeste, acompañado por un sistema de rutas circunvalares.

# 5. Red de servicios públicos.

### Definición y Delimitación de Intervenciones

El  municipio de Turbaco con unas condiciones de calidad y cobertura de servicios públicos que le permitan establecer una estructura urbana  y territorial que logre la asimilación de la visión de municipio autónomo y productor de servicios, para el fortalecimiento de la calidad de vida y el ambiente sano de sus habitantes.

Garantizar la oferta de Bienes Públicos- principalmente los servicios públicos domiciliarios, como responsabilidad fundamental del ente Territorial para con los ciudadanos.

##### ENERGÍA

En el corto lazo se propone la independización del ramal Ternera-Turbaco para el mejoramiento del voltaje, y la disminución de los cortes. Se realice la licitación para ejecutar el proyecto de la instalación de redes primarias al corregimiento de Aguas Prietas.

Es necesario que se realice en el mediano plazo, el estudio de la construcción de la subestación eléctrica en el municipio de Turbaco; y en el largo plazo buscar la financiación para esta obra, para mejorar el servicio eléctrico cubriendo la demanda que sobrepasa los 10,4 Mw.

Aprovechando la zona que se proyectará en el Plan de Ordenamiento para la industria, se confirma la posibilidad de construir la subestación con amplias ventajas para la región.

##### GAS NATURAL

Se hace necesario para la mejora de las condiciones de vida de toda la zona municipal,  que se inicien los estudios de factibilidad para llevar el servicio a la zona de los corregimientos de San José de Chiquito y Cañaveral; y se construyan las extensiones de las redes primarias para los proyectos futuros de urbanizaciones tanto en la cabecera como en el área rural.

Debe buscarse la financiación de estos proyectos para el mediano plazo y licitar su construcción para el largo plazo, considerando el orden de prioridades para los diferentes proyectos, dependiendo de la evolución y opciones de desarrollo de los sectores en cuestión.

TELÉFONO

Dentro del corto plazo debe realizarse la implementación de la telefonía social local y de la cobertura rural suburbana inmediata al perímetro, como zona de desarrollo expansivo futuro; reforzando la calidad del servicio actual y la dotación pública telefónica.

Así mismo, debe llevarse a cabo el programa de ensanche de líneas, para los programas urbanísticos futuros de gran magnitud; y dentro del largo plazo avanzar en la cobertura de acuerdo a la evolución de la demanda.

ACUEDUCTO

En el período de los próximos años deben realizarse y contratarse los estudios técnicos necesarios para determinar la viabilidad de privatización o manejo mixto de la empresa actual, de servicio regular; junto con los acueductos menores de los corregimientos y poder brindar agua potable de calidad para consumo humano a toda la población del municipio.

Para el mediano plazo, debe implementarse el manejo de las empresas en el esquema más eficiente diagnosticado y es de suma importancia, que se realice el mantenimiento o reemplazo de las redes actuales que completan 40 años de funcionamiento.

La gestión para la búsqueda de recursos para financiar estos proyectos, debe emprenderse dentro de los propósitos de corto plazo, para lograr cuanto antes el cometido de brindar el servicio a la mayor  cantidad de población posible y consolidar el perímetro urbano creciente.

ALCANTARILLADO

En cuanto a la prestación de este servicio, la situación se convierte en crítica, puesto que no existe oficialmente una red local urbana para sanear la demanda, y los métodos alternativos de evacuación de residuos no funcionan de forma óptima.

El conjunto que se requiere para prestar este servicio en la cabecera obedece a un sistema complejo, en especial por la topografía del lugar y la composición de los suelos, y se convierte entonces en un asunto de vitalidad para la población y la mejora de las condiciones de vida en el municipio.

Dentro del corto plazo deben realizarse los estudios técnicos para determinar el sistema alternativo más eficiente para el alcantarillado de Turbaco, debido a sus condiciones peculiares y particulares. Igualmente los corregimientos, requieren atención en este aspecto, pues su dotación también es nula.

La financiación de estos proyectos debe buscarse para el mediano plazo y hacerlos realidad, al menos en primera y segunda fase, para el largo plazo.

BASURAS

Muy ligado al proyecto de alcantarillado, debido al alto grado de deterioro ambiental producto de los desechos al aire libre, se encuentra el planeamiento de la disposición de los desechos sólidos producidos a diario por la cabecera.

Ante la falta de un sitio adecuado para la eliminación (depósito) de estos desechos, lo primero que debe hacerse es contratar un estudio técnico especializado para la localización del Relleno Sanitario de Turbaco, cumpliendo por supuesto, con todas las condiciones de carácter ambiental requeridas para un funcionamiento eficiente.

También se requiere un estudio para la viabilidad de la creación o contratación de una entidad que se encargue de la recolección, manejo, transporte y disposición (tratamiento) de los desechos debidamente tratados desde el ámbito domiciliario, como resultado de campañas educativas locales y regionales para contribuir con el Saneamiento ambiental desde la célula base de las sociedades: los hogares.

Incluso podemos conformar, previo estudio técnico, esquemas de reciclaje local y de aprovechamiento de cierta parte de los desechos del casco urbano, generando a la vez fuentes empleo directo para la población local.

Los planes de control de residuos, aplicados a las futuras zonas de desarrollo industrial y comercial, pueden traer excelentes resultados en la recuperación del medio natural, mediante incentivos a los empresarios; con el compromiso de “producción limpia” y controles de calidad avanzados que minimicen los desechos dañinos al ambiente.

6. Equipamientos colectivos y espacios públicos libres para parques y zonas verdes y el señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes a dichas infraestructuras

#### 6.1 Equipamientos colectivos.

Definición y Delimitación.

Para estructurar el sistema de los  equipamientos colectivos de Turbaco se plantean mecanismos basados en el concepto de descentralización de las funciones urbanas sociales, mediante la ubicación de núcleos urbanos sectoriales, los cuales contendrán en su estructura urbana sectorial todos los equipamientos sociales necesarios para establecer  mejores niveles de calidad de vida urbana.

Los núcleos que estableceremos en la siguiente tabla:

*****

#### 6.2 Espacios públicos libres para parques y zonas verdes señalamiento de las cesiones urbanísticas.

## Definición y Delimitación.

El espacio público, es parte vital de los componentes necesarios para las buenas condiciones de vida de una comunidad; pues forma un punto estructurante y relacionador de zonas urbanas próximas y lejanas y fortalece los conceptos de convivencia ciudadana y solidaridad, es decir, el carácter social-recreativo.

Para establecer las condiciones de respecto hacia el espacio publico los retiros y áreas de sección deben ser controladas rigurosamente como espacio colectivo, el cual en su mayoría permitiría establecer líneas de vías peatonales para el goce y recreación del la población; atravez de programas comunitarios y educativos, y el control de los andenes y paseos peatonales..

Como elementos básicos y articuladores del sistema recreativo de la cabecera, se señalan espacios que permiten brindar a la población opciones de esparcimiento y disfrute público colectivo. En primer término, como centro social popular de jerarquía, se encuentra la Plaza Central de Turbaco, centro urbano abierto integrador de diversos sectores del perímetro urbano.

Con base en los postulados de los conceptos de biociudad y sostenibilidad urbano ambiental se establecen sistemas de parque recreativos en todos los ecosistemas que integran el casco urbano, especialmente para la conformación un gran parque central, el cual se ubicara en lo que es hoy los humedales de los inválidos y el ají; además del gran parque ecológico de Mameyal y el gran cordón verde de la ronda que conforma el arroyo Cucumán; modelo estratégico  que nos permite recuperar el bajo índice de espacio publico en Turbaco.

El centro deportivo de la “Villa Olímpica” ubicado en el barrio el Recreo, mediante un proceso de acondicionamiento, dotación y ampliación de su actual infraestructura estaría acondicionado para ser sede de importantes justas deportivas de la región; atravez de los procesos de gestión social este seria el lugar de convivencia e integración de actividades deportivas y recreacionales (softbol, béisbol, microfútbol, voleibol y baloncesto) en un sector de gran confluencia Poblacional de la cabecera, con extensiones amplias de zonas verdes y áreas deportivas.

7. Estrategias de mediano plazo para programas de vivienda de interés social.

## Definición y Delimitación.

La actividad habitacional se clasifica en residencial media y popular, esta ultima ubicada en los sitios que se establecen para la llamada vivienda de interés social.

Para el crecimiento de la actividad habitacional de estratos populares se plantean dos zonas especificas así:

- Se ubicara una zona,a la salida a Turbana, aledaña a los barrios el recreo, el remanso , media tapa, para el establecimiento de la población de estratos uno y dos, para vivienda de interés social.

- En el corregimiento de Cañaveral se establecerán áreas para desarrollar vivienda de interés social, acordes con las características culturales y tipologías del lugar.

- En el corregimiento de chiquito y la vereda de aguas prietas se desarrollaran programas de mejoramiento viviendas campesinas, especialmente para solucionar los problemas de saneamiento básico.

El tipo de vivienda residencial media se establecerá al nordeste de casco urbano comprendida principalmente por los barrios de plan parejo, la granja y la parte norte de los laureles.

La actividad habitacional tipo campestre se ubicara principalmente en la zona suburbana del municipio.

Para el desarrollo del los planes de vivienda se plantean las siguientes estrategias:

- Definición de un banco de tierras para el desarrollo de viviendas de interés social al sur oriente del casco urbano, aledaño a la salida hacia el municipio de Turbana.

- Concertación con el sector privado para establecer mecanismo de financiación de proyectos para la construcción de viviendas.

- Creación de un ente encargado de la gestión para el desarrollo de proyectos habitacionales en el municipio.

- Establecer programas para la reubicacion de viviendas asentadas en zonas de alto riesgo y amenaza, además de las viviendas que están localizadas en áreas que presentan ecosistemas naturales estratégicos, produciendo graves repercusiones ambientales sobre la base natural, deben ser relocalizadas.

- Gestionar proyectos para el mejoramiento de la vivienda, factor que más impacta en al calidad de vida de los Turbaqueros.

8. Planes parciales y unidades de actuación urbanística.

PLANES PARCIALES.

CÓDIGO URBANO.

# LINEAMIENTO GENERALES

La propuesta de uso y clasificaron de suelos  que contiene el PBOT,  haciendo énfasis en la vocación del suelo,   su capacidad de carga para efecto de la normatividad.

Establecer un nivel de densidad, índice de ocupación y construcción acorde con la propuesta de uso del suelo, cuyo parámetro  es la recuperación y preservación del medio ambiente urbano.

Establecer las sanciones y multas  que garanticen el cumplimiento de la normatividad aprobada.

PLAN DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL ARQUITECTÓNICA Y RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA PASTRANA

LINEAMIENTOS GENERALES.

La recuperación y preservación de los inmuebles de valor arquitectónico y patrimonial  localizado en la cabecera urbana, específicamente en el entorno de la plaza principal (núcleo fundacional),  Calle real, Calle del Coco. Calle de las Flores, Calle Santa Catalina, Calle del Tronco, Calle San Roque y Calle el Cerro.

Como acciones y tratamiento para la conservación del patrimonio se precisan:

Recuperación de las fachadas,  promoción del uso residencial en, los inmuebles clasificados,  dotación de amoblamiento urbano y señalización.

Igualmente el reordenamiento del trafico vehicular,  peatonal y de tracción animal en el núcleo fundacional y su área de influencia. En igual sentido la recuperación del espacio publico de las zonas verde y antejardín en la misma zona.

Un control  al crecimiento de ventas estacionarias consumo al detal en la zona fundacional y donde se localizan las viviendas de valor patrimonial y arquitectónico.

Conservación patrimonial de la vivienda representativa de finales del siglo XIX existente en el núcleo fundacional

Un programa de renovación urbana de los bienes inmuebles localizados en la Avenida Pastrana, cuyos propósitos fundamental es el uso mixto ( Comercial-Residencial).

Redesarrollo de la Avenida Pastrana como área de uso comercial medio mediante la provisión de la infraestructura vial, servicios de apoyo al sector requeridos, tales como zona de operación (Cargue y descargue), zona de parqueo y peatonales entre otros.

Se estima un uso residencial de densidad media – baja en la Avenida Pastrana como elemento complementario para el desarrollo comercial.

PLAN VIAL  Y DE TRANSPORTE MASIVO.

LINEAMIENTOS GENERALES.

Garantizar la movilidad de la población, los bienes y servicios que se generan o sean atraídos  dentro del área municipal y hacia (Desde) el exterior, permitiendo y facilitando el desarrollo de las diferentes modalidades de transporte.

Fomentar un sistema de transporte publico masivo que integra a Turbaco con su zona de influencia, las zonas rurales productivas,  articulando la construcción y mantenimiento de la malla vial requerida.

Integrar las vías existentes para conformar un sistema vial municipal y ampliado con una red jerarquizada y funcional ( Basado en 6 ejes viales y 25 ramales), que permita poner en operación un sistema de transporte publico colectivo, que integra y direccione el crecimiento municipal y facilite la movilidad  con la zona rural y con los entes territoriales de su área de influencia.

La puesta en marcha de instrumentos como la valorización y participación ciudadana para la pavimentación de vías  locales.

La implementación de un programa de señalización, semaforización y de un sistema de monitoreo y prevención con planes de contingencia asociados para proteger la vida de los usuarios del sistema de transportes.

PLAN DE REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.

LINEAMIENTOS GENERALES.

Es ineludible e imperativo la reubicación de mas de 1200 viviendas, localizadas en zonas  de amenazas y alto riesgo,  tales como: en la Comuna 5, Barrio el Paraíso,  Buenos Aires, el margen derecho de la carretera troncal ( La Montaña). En la Comuna 2 las viviendas ubicadas sobre el corredor de servicios en Media Tapa y San Pedro. En la Comuna 6 los Barrios Arroyo Lejos, la Conquista, Las Delicias. En la Comuna 3, los Barrios La Línea, El Talón la Unión, un sector del barrio Pumarejo, un sector del Barrio las Parcelas, Nueva Colombia.

Es de señalar la ubicación de viviendas en ecosistemas  como el Ají y Mameyal. El proceso de renunciación de asentamientos  es una acción concertada entre la administración municipal, las empresas de servicios públicos, los constructores y los usuarios o beneficiarios.

PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO BÁSICO.

LINEAMIENTOS GENERALES.

Como política general del Municipio de Turbaco, se determina garantizar la prestación  de los servicios básicos ( Agua, Alcantarillado y Recolección de basuras, como igualmente la accesibilidad de los mismos por parte de la ciudadanía.

Para efecto de lo anterior, el monitoreo y seguimiento a los planes de gestión y resultado de las empresas de servicios públicos, tanto por parte de la Superintendencia de servicios públicos como de Planeación municipal.

Con relación al sistema de acueducto, este debe alcanzar la cobertura del 100% en la vigencia del POBT, adicionalmente garantizar el abastecimiento  de agua potable en las zonas de expansión urbana y en los centros poblados de las áreas rurales.

En materia de alcantarillado,  posterior a la actualización del estudio es imperativo  la puesta en marcha de las alternativas seleccionadas.

Para el manejo de las basuras  dada la topografía y las restricciones del territorio es valido el proyecto  que en conjunto con el municipio de Arjona se viene  impulsando en Cardique recientemente.

Es claro como el Plan Maestro de saneamiento básico, deberá tener  como referencia que el crecimiento poblacional de Turbaco  tiene como horizonte 70.000 habitantes dada la fragilidad de su base natural.

PLAN DE CANTERAS.

LINEAMIENTOS GENERALES.

Establecer el área actual en explotación minera, tipo de explotación, volumen diario, etc. Así mismo  confrontar su situación jurídica ( Licencia por parte de Minminas) y el tipo de explotación que se lleve a cabo. Conocer la implementación de los planes de manejo ambiental  y cual es el área deteriorada o degradada.

La identificación de nuevas áreas cuya vocación  del suelo sea la explotación minera, la tecnología a utilizar y el manejo de planes ambientales.

Diseñar un sistema de seguimiento y control a la explotación minera  con la participación de Minminas, Cardique, el Municipio y la Procuraduría Agraria, para efecto de minimizar el impacto negativo sobre el municipio y la población.

Diseñar un sistema de recaudo  que garantice al municipio  el pago por concepto de explotación y la regalía que prevén  la normativa vigente.

Identificar la opción de agregación de valor y transformación  en la explotación minera existente en el municipio.

ESTATUTO TRIBUTARIO Y FINANCIERO.

LINEAMIENTOS GENERALES.

Estructuración de las fuentes de financiamiento y gasto del municipio de Turbaco, cuyo parámetro es la racionalización  de los tributos acorde a una base tarifaria optima para las diferentes actividades generadoras de ingresos.

Establecer un proceso articulado y coherente entre los procesos de programación presupuestal, ejecución, control que garantice un sistema de información confiables y consistente para la toma de decisiones.  Adicionalmente  la creación de una oficina especializada para el manejo de la deuda publica

Con base en el sistema de información presupuestal que se diseñe, articular las dependencias de presupuesto,  tesorería, contabilidad, posibilitando una gestión financiera – presupuestal, con base en principios de transparencia  y defensa de los bienes públicos. Esto permitirá la “ Rendición de  cuenta”  anualmente a la ciudadanía.

Es definitivo la adopción legal de instrumentos como el Plan Anual de caja – PAC Plan Operativo Anual de Inversiones POAI y de la Junta Municipal de Hacienda como instrumento de planificación, control y evaluación de las finanzas publicas municipales.

Iniciar una cultura tributaria que le permita al ciudadano conocer sus deberes y obligaciones para con el fisco municipal y viceversa, la necesidad perentoria de los administradores públicos de informar a los agentes económicos y ciudadanía en general.

Establecer una estructura administrativa eficiente, racional con capacidad de dar respuesta  a las demandas de la ciudadanía.

Conformar una estructura  en donde la institucionalidad sea el fundamento esencial de la administración municipal.

La nueva administración  debe responder a la implementación del PBOT  en aspectos como la territorialización  de la gestión publica ( Inversión y Gastos);  el nuevo rol del Secretario de Planeación, como ente rector de la gestión municipal; la creación de entes de control urbano, la  nueva dimensión de la Umata, la cual  entrará a hacer gestión en el medio ambiente municipal  y la reactivación de ña producción agropecuaria, la creación de una oficina de ecoturismo, como eje  de la promoción e inversión  e ingresos y empleo en el municipio

Diseñar los manuales de funcionamiento, en la perspectiva de configurar un sistema de información  que contribuya  a una verdadera gestión gerencial, con miras al montaje del Sistema de Evaluación.

Institucionalizar el Sistema  de Rendición de Cunetas en la Gestión Municipal.

La Construcción  del Centro Administrativo Municipal – CAM,  como eje de todas las actividades  del gobierno municipal.

PLAN DE RECUPERACIÓN  DE BORDES DEL ARROYO CUCUMÁN, ARROYO LEJOS Y HOYO DE PABLO.

LINEAMIENTOS GENERALES.

Es una política de orden municipal, de carácter imperativo, la recuperación y preservación de la reserva ambiental específicamente en los cuerpos de agua, como elemento fundamental de la biodiversidad Municipal.

Establecer los programas y proyectos que conduzcan a subsanar los niveles de degradación de estos arroyos, en aspectos como la erosión, contaminación y el desvío de los cauces.  Es valido propiciar a estos arroyos como fuentes alternas para el abastecimiento de agua en actividades como el riego.

Identificar las fuentes de financiamiento que posibiliten  acometer los proyectos y acciones orientadas a  recuperar y preservar estos arroyos.

Generar los programas de educación ambiental, como soporte esencial para en el mediano y largo plazo apuntalar una “Cultura de respecto y convivencia con los activos  ambientales del Municipio”

PLAN EDUCATIVO DESDE LA BASE DEL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL.

LINEAMIENTOS GENERALES.

La implementación  y ejecución del PBOT, así mismo como alcanzar las metas propuestas, amerita un viraje radical en el modelo educativo municipal que posibilite lograr el Capital Humano que requiere el nuevo milenio.

El Plan educativo deberá tener como pilares los contracción de ciudadanía, el énfasis en formar a  un recursos humano capaz  de enfrentar los retos de la globalización y el desarrollo de la capacidad imaginativa y creadora  de nuestro recurso humano; así mismo el respeto y valoración por el desarrollo  sostenible.

El plan educativo  debe articular su orientación  con la demanda laboral, la cual tienen como soporte  la prestación de servicios, el ecoturismo, la Agroindustria  entre otros. Ello implica el ofrecimiento de formar un recursos humano para el comercio, servicios financieros, sistema  y  telecomunicaciones, ecoturismo, actividad forestal y agroindustria, avícola, ganadera doble propósito.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA.

LINEAMIENTOS GENERALES.

Como política general del Municipio de Turbaco se establece la recuperación y preservación del medio ambiente urbano, como propósito inherente a la calidad de vida y bienestar de la población.

Paralelo a la acción del plan maestro de saneamiento  ambiental, se requiere la adopción de acciones  cuyo objeto es el tratamiento de las aguas negras, el manejo de los drenajes, la contaminación visual, la contaminación vehicular y por ruido, se convierten en restricciones que afectan la calidad de vida urbana.

Adoptar un programa amplio sobre todo el territorio urbano, de educación ambiental, que propicie dar respuesta en el largo plazo (Mediante  el arraigo de la cultura ambiental), un ciudadano Turbaqueros con valoración y empoderamiento  por lo ambiental.

La administración municipal deberá contar con los mecanismos y procedimientos que faciliten  el cumplimiento  de  la normatividad ambiental, así como las  sanciones y multas cuando lo amerite.

PLAN PARA EL ESPACIO PUBLICO.

LINEAMIENTOS GENERALES.

Es indelegable la responsabilidad del municipio para con sus habitantes en lo referente a la recuperación y preservación del espacio publico, como elemento fundamental para la recreación y el esparcimiento.

ACTUACIONES URBANISTICAS

ACCIONES DE RENOVACION URBANA.

El deterioro urbano, la decadencia  de muchas edificaciones y aun  de algunos sectores  y la evolución de los usos  ante el desalojo de la vivienda  por parte del comercio, exige acciones  de recuperación de espacios  que están dotados de una adecuada infraestructura, en sitios estratégicos de la ciudad con el fin de incorporarlos al proceso  urbano activo.  Hace referencia a la adopción de  normas para  promover   la realización de diseños urbanos que contengan  usos residenciales como la vivienda  para hacer posible la reactivación  del sector.  Esta acción permite  frenar la expansión  de la periferia y reutilizar sectores o edificaciones consideradas como patrimonio urbano.

ACCIONES DE REHABILITACION ( Consolidación ).

El desarrollo cualitativo  de la ciudad exige  un esfuerzo significativo de conjunto sobre la población y las relaciones que esta mantiene con el territorio, cuando existen dificultades urbanísticas en algunos sectores. Esta acción debe dirigirse a corregir los desequilibrios existentes y la dotación de infraestructura  para los sectores urbanos que  fueron ejecutados sin planeación ni  control alguno y se consideran  como producto de procesos migratorios o invasión. Estas acciones son  objeto  de intervenciones que mejoren el ambiente, las condiciones de trabajo, la educación, la salud, la  recreación y la dotación y modernización de los servicios públicos, además, la apertura, ejecución y mantenimiento de la infraestructura vial, control de quebradas con sus respectivos retiros, disposición final de residuos, etc.;  con el fin de crear mejores condiciones de habitabilidad al poblador y por ende una  mejor calidad de vida.

ACCIONES DE  ESTABILIZACION.

Debido Al crecimiento de los sectores urbanos, que tuvieron  origen en la subdivisión de los lotes sin ningún proceso de planificación, sin adecuación previa  de los terrenos, en lugares  no aptos, tales como laderas de alta pendiente y zonas de riesgo,  lo cual exige  la ejecución  por parte  de las administraciones y de la misma comunidad, de obras que mitiguen y estabilicen los terrenos y además impedir  el asentamiento de  nuevos pobladores.

Dentro de esta acción  se pueden corregir los errores  del manejo del suelo  en áreas  sujetas a deslizamientos y riesgos geológicos..

ACCIONES DE REDENSIFICACION.

Algunos sectores sin restricciones geológicas o topográficas, que tienen una baja densidad por hectárea, admiten un aumento en esta,, condicionando a la  dotación  de infraestructura  de vías  y de servicios públicos.  Son sitios  con muy baja densidad de población que no alcanzan a conformar barrios  o que responden  a zonas, que por su bajo crecimiento  en altura, permiten un aumento en su  densidad. Pueden tomarse como parámetro  para alcanzar  la densidad  territorial de 150 a 160  habitantes por hectárea, lo que evita   la expansión urbana y aprovecha la infraestructura existente. Estas acciones  deben  sustentarse en estudios previos  sobre la infraestructura, el equipamiento colectivo y la capacidad vial n para soportar dicho aumento, en especial en el parque automotor.

ACCIONES DE REUBICACION.

Algunas actividades  cuya localización  es incompatible con los usos tradicionales  del sector o con los propuestos por el plan  o que se encuentran  en zonas sometidas a riesgos geológicos  o hidrológicos, deben ser ubicadas en otros  sitios; se consideran dos posibilidades de reubicación: De edificaciones y de barrios o  asentamientos espontáneos.  Se destacan asentamientos en zonas ribereñas a las quebradas y al río, con riesgos de inundación  o con peligros hidrológicos, zonas de retiros viales o por estar afectadas por  proyectos de beneficio  social para la comunidad metropolitana y local. Su desplazamiento puede hacerse  con una debida planeación urbanística de propiedad de los municipios o de la comunidad.

ACCIONES DE EXPANSION.

Se refieren  a la ocupación de áreas vacantes  que ofrezcan oportunidades de aprovechamiento de acuerdo con la  demanda  y la dotación de infraestructura, siempre y cuando  estén destinadas por el plan de usos de suelos, estas se constituyen en la reserva urbana.  El municipio debe definir  su prioridad de desarrollo  y su destinación  con base a los parámetros fijados para la zonificación  en este plan. Todas las áreas deben tener disponibilidad de servicios  públicos, equipamientos e infraestructura vial y de transporte. Se debe buscar el desarrollo  continuo y controlado de la malla urbana  y evitar urbanización  dispersas  a esta. Aunque se encuentren dentro del perímetro urbano, se deben prever, localizar y adquirir  las áreas  para los servicios comunales, zonas verdes, espacios recreativos y retiros viales. Estas acciones deben quedar consignadas dentro de los reglamentos o normas municipales para el uso del suelo, reservando aquellas que se designen  como de carácter metropolitano.

ACCIONES DE CONSERVACION.

SE refiere a las intervenciones que se puedan desarrollar en zonas consolidadas, cuyo uso es adecuado y el estado de la construcción  es aceptable. Requieren mantenimiento permanente para evitar su deterioro, cercamiento de lotes vacantes, recolección y disposición final de basuras, mantenimiento  del alumbrado publico, control  de avisos publicitarios, control y manejo  de ventas callejeras, mantenimiento de zonas verdes, antejardines y parqueaderos. Incentivar campañas sobre el mejor ambiente, un adecuado manejo de parques  y arborización urbana, a través de los grupos cívicos, ecológicos e institucionales.

Planes parciales.

Para el desarrollo de la idea de ciudad del futuro milenio es necesario especificar y puntualizar sobre temas y lugares que son de una intervención minuciosa, por presentar condiciones de complejidad y deterioro que condicionan al planteamiento de intervenciones sectoriales, con base en los postulados del plan de ordenamiento.

Los planes parciales que se necesitan realizar para puntualizar la estrategia de solución espacial que necesitan varios espacios urbanos y rurales, especialmente ambientales y funcionales en el municipio de Turbaco,  son los siguientes:

- Código urbano.

- Espacio público.

- Plan vial y de transporte  masivo.

- Plan de recuperación patrimonial arquitectónico y renovación urbana de la avenida pastrana.

- Plan de erradicación de vivienda ubicadas en zonas de alto riesgo y ecosistemas estratégicos.

- Plan maestro de saneamiento básico.

- Plan de canteras.

- Estatuto tributario y financiero.

- Reestructuración  Administrativa del municipio.

- Plan de recuperación de los bordes del arroyo cucuman, arroyo lejos y hoyo de Pablo.

- Plan educativo desde la base del modelo de desarrollo territorial propuesto.

- Plan de gestión ambiental urbana.

Según la Guía Simplificada para la Elaboración del plan de Ordenamiento Territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.

LA PLAZA central del asentamiento, principal elemento estructurador o generatriz de la configuración urbanística, espacio colectivo de congración social y cultural de Turbaco.

Ver plano de propuesta de usos del suelo.