TÍTULO 3.  CLASIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SUELO.

- SUELO URBANO.

- Se declara como Suelo Urbano del municipio de Turbaco, al área que se extiende desde el barrio La Granja al norte, hasta los barrios Pumarejo y Los Ciruelos, al sur de la cabecera, y desde el sector Plan Parejo cerca de la vía Troncal en el oeste hasta la última manzana (No.110) del barrio Paraíso al este, donde se incluye además las siguientes zonas: la zona de servicios complementarios, el area industrial, el area de crecimiento urbano y la zona de la urbanización Los Cambulos, ver plano de zonificación de usos del suelo. El area urbana esta delimitada y referenciada en cada una de las zonas de usos de suelo determinadas en el presente acuerdo; para un area de 948, 8 has.

- Perímetro Urbano. El Perímetro Urbano del municipio de Turbaco tiene una extensión de  610,4  has aproximadamente, Georeferenciado de la siguiente manera:  Desde el punto de coordenadas 9145.53N - 13230.64E, localizado en la Carretera Troncal (Vía al Distrito de Cartagena), se sigue en dirección Norte hasta el punto de Coordenadas 9313.21N - 13042.20E (punto 108. Ojo. Localizar), se sigue en dirección Oeste, paralelamente a la Carretera Troncal, hasta el punto de coordenadas 9375.28N - 12728E, luego se sigue en dirección Noroeste encontrando el punto de coordenadas 9815.02N - 12518.18E (punto 115. Localizar), en dirección Noreste pasando por los puntos de coordenadas 9978.61N - 12749.17E, 10083.82E - 12951.53E, (puntos 118, 121. Localizar), hasta llegar al punto de coordenadas 10132.42N - 13055.05E (punto 123. Localizar).  En dirección Norte hasta el punto de coordenadas 10560.53E - 13049.17E (punto 132. Localizar), luego al Oeste hasta el punto de coordenadas 10459.53N - 12937.40E (punto 134. Localizar), luego se sigue en dirección Noroeste hasta el punto de coordenadas 10589.12N - 12846.65E (punto 134. Localizar) en el que encontramos la Vía al Paraíso, siguiendo por ésta en dirección Suroeste llegamos al punto de coordenadas 10216.24N - 12476.93E (punto 149. Localizar), a partir del cual se sigue en dirección Oeste pasando por los puntos de coordenadas 10248.19N - 12345.82E, 10346.56N - 12123.85E, hasta el punto de coordenadas 10362.89N - 11959.66E (151.153.154. localizar), desde éste último se sigue en dirección Norte hasta el punto de coordenadas 10433.74N - 11947.99E (punto 156. Localizar), luego en dirección Oeste el punto de coordenadas 10456.05N - 11750.41E (punto 162. Localizar), luego en dirección Suroeste hasta el punto de coordenadas 10340.30N - 11477.98E cerca del cual se encuentra la Vía a Coloncito, subiendo en dirección Noroeste se llega al punto de coordenadas 10589.75N - 10997.75E (punto 170. Localizar), ahora bajando en dirección Suroeste hasta llegar al punto de coordenadas 10042.13N - 11073.48E  encontrando nuevamente la Carretera Troncal que atraviesa el casco urbano del Municipio de Turbaco, siguiendo paralelamente por ésta vía y pasando por los puntos de coordenadas 9968.72N - 10750.39E, 9906.78N - 10564.53E y 9874.34N - 10129.05E, (puntos 180, 184, 195. Localizar)  se llega al punto de coordenadas 10005.54N - 9956.14E (punto 197. Localizar).  A partir de aquí se sigue en dirección Sur hasta llegar al punto de coordenadas 9649.55N - 9800.22E (7. Localizar), pasando por los puntos de coordenadas 9894.12N - 9951.91E y 9753.20N - 9823.23E (punto 6. Localizar), luego se sigue hacia el Este hasta el punto de coordenadas 9655.20N - 10122.56E (16. Localizar), luego en dirección Sur hasta el punto de coordenadas 9266.16N - 10154.48E (punto 18. Localizar), luego al Este pasando por el punto de coordenadas 9263.30N - 10479.01E hasta llegar al punto de coordenadas 9262.31N - 10493.18E (puntos 19, 20. Localizar), luego en dirección Sur se pasa por el punto de coordenadas 8967.34N - 10618.11E hasta el punto de coordenadas 8764.15N - 10709.84E (puntos 22, 36. Localizar).  Luego se sigue en dirección Suroeste hasta encontrar el punto de coordenadas 8592.10N - 10571.00E (38. Localizar), luego al Sureste hasta el punto de coordenadas 8347.66N - 10611.96E (46. Localizar), luego pasando por la Gallera el punto de coordenadas 8381.45N - 10739.98E (punto 48. Localizar), hasta llegar al punto de coordenadas 8378.42N - 10818.32E cerca al Remanso, se sigue en dirección Este hasta llegar al punto de coordenadas 8249.13N - 11080.42E, encontrando la Vía al Municipio de Turbana, siguiendo en dirección Norte se pasa por los puntos de coordenadas 8420.69N - 11262.07E, 8874.60N - 11209.00E, 9024.72N - 11533.97E, hasta el punto de coordenadas 9114.37N - 11756.60E (puntos 61, 63, 65, 66. Localizar).  A partir de aquí se sigue en dirección Sureste hasta el punto de coordenadas 8909.89N - 11881.49E, luego en dirección Este un punto de coordenadas 8959.83N - 11963.76E, en dirección Sureste hasta el punto de coordenadas 8855.66N - 12031.55E, ahora en dirección Este se llega al punto de coordenadas 8885.01N - 12095.54E (punto 74. Localizar), luego se sigue en dirección Sureste hasta el punto de coordenadas 8703.97N - 12210.44E, en dirección Noreste hasta el punto de coordenadas 8731.54N - 12338.51E,  se sigue al Norte hasta el punto de coordenadas 8795.30N - 12300.94E (punto 82. Localizar), se sigue ahora en dirección Sur hasta el punto de coordenadas 8564.36N - 12481.82E encontrando la Vía a Nueva Colombia, se sigue en dirección Este hasta encontrar el Arroyo Cucumán en un punto de coordenadas 8598.91N - 12600.26E (punto 89. Localizar), se pasa por el punto de coordenadas 8621.51N - 12798.63E hasta llegar al punto de coordenadas 8618.85N - 13006.84E donde inicia la Vía al Limón, a partir de éste se sigue en dirección Norte pasando por los puntos de coordenadas 8785.20N - 12963.25E y 8938.35N - 13048.41E (puntos 98 y 100. Localizar), pasando por el puente La Línea, hasta llegar al punto de coordenadas 8993.48N - 13061.24E (101. Localizar), luego al Norte hasta el punto de coordenadas 9135.04N - 13170.76E, luego en dirección Este hasta el punto de coordenadas9154.53N - 13230.64E, pasando por el punto de coordenadas 9145.15N - 13223.81E, llegando nuevamente a la Carretera la Troncal. (puntos 106, 105. Localizar)

- Perímetro Sanitario.  Se establece como Perímetro Sanitario el área que se determina como perímetro urbano, incluyendo la zona de crecimiento urbano, área en la que se consolidarán y adecuarán todos los Servicios Públicos Domiciliarios durante la vigencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

- SUELO SUBURBANO.

- Delimitación del Area determinada como Suelo Suburbano.  Los suelos clasificados como Suburbano en el Municipio de Turbaco se encuentran dividido en dos sectores, denominados como Suelo Suburbano Uno y Suelo Suburbano Dos, los cuales se delimitan a continuación.

- Zona Suburbana Uno.  Corresponde a la Vía al Distrito de Cartagena, que contiene los siguientes predios:  0035, 0437, 0258, 0255, 0252, 0256, 0384, 380, 00-01-0014-0385, 00-01-001-0020-000.

- Zona Suburbana Dos.  Corresponde a la Vía al Municipio de Arjona, que contiene los siguientes predios:  0243, 0131, 0141, 0153, 0143, 0067, 0149, 0151, 0028, 00-02-003-0068, 0094, 0100, 0096, 0097, 00-02-003-0069, 0070, 0010, 0012, 0013, 0015, 0095, 0148, 0130, 0019, 0149.

# TITULO 4. NORMAS QUE ESTABLECEN ÁREAS Y DEFINEN ACTUACIONES Y TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS CENTROS URBANOS E HISTÓRICOS.

Para el establecimiento de áreas para la Conservación y Manejo del Centro Fundacional y las viviendas de Valor Histórico, Patrimonial y Arquitectónico se definen las siguientes Unidades de Planeación Urbana.

- ACTUACIÓN URBANA PARA EL CENTRO FUNDACIONAL, HISTÓRICO Y PATRIMONIAL.

- Acciones de Conservación, Unidad Actuación Centro Fundacional, Histórico y patrimonial. Son las intervenciones en zonas consolidadas y de uso adecuado que requieren mantenimiento permanente, que se deben aplicar a la zona definida en el artículo siguiente, que corresponde a la zona del Centro fundacional e Histórico, en la que están distribuidas las viviendas de valor patrimonial y los equipamientos más importantes, como la Iglesia Católica Santa Catalina de Alejandría, la Plaza Principal, entre otros.  Las edificaciones que están localizadas en ésta zona deberán ser sometidas a mantenimiento para evitar su deterioro progresivo.

- Delimitación Unidad Actuación Centro Fundacional, Histórico y patrimonial.    Incluye las manzanas: 034, 025, 024, 023, 030, 031, 032, 041, 040, 039, 035, 050, 046, 045, 044, 043, 042, 048, 047, 055, 054, 053, 052, 051, 064, 063, 061, 060, 059, 070, 069, 068, 067, 065, 079, 078, 077, 076, 075, 089, 088, 087, 086, 085, 084, 082, 081, 080, 083, 097, 095, 094, 093, 092, 091, 101, 100, 099.

- Los lineamientos y parámetros que estructuraran  las acciones urbanísticas que se efectuaran sobre esta área histórica son:

- Conservación de las características morfotipológicas del sector.

- Densidades medias como elemento normativo para la definición de las intensidades de uso para los desarrollos nuevo.

- Condicionamientos y restricciones para el tráfico vehicular, determinada por la implementación de un sistema peatonal.

# TITULO 5. NORMAS QUE DETERMINAN ÁREAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES PRIMARIAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.

- El  área declarada como zona para el desarrollo de los macroproyectos para la adecuación de la infraestructura primaria tanto vial como de servicios, es la que esta enmarcada dentro la sección que se determina para la construcción de las vías longitudinal de la troncal (tramo de la troncal que atraviesa el municipio de Turbaco) y la segunda en sentido norte suroeste llamada transversal norte suroeste; descritas en la Parte III en el Título 15 Características de la Red Vial Secundaria, del presente acuerdo.

- Tanque de Agua Altamira.  Se declara como Área Disponible para el Acueducto Municipal, al área que comprende el Tanque de Agua Altamira, que se encuentra localizado en la manzana 147 de la Urbanización Altamira.

# TITULO 6. DETERMINACIÓN DE ESPACIOS LIBRES PARA PARQUES Y ZONAS VERDES, A ESCALA URBANA Y ZONAL, Y ESPACIO PÚBLICO EN GENERAL.

- DEFINICIONES.

- Uso Público. Son de uso público aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes, parques, caminos y en general todos los inmuebles públicos destinados al uso o disfrute colectivo.  También pueden ser destinados al uso y disfrute colectivo, elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles del dominio privado, en los que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente.

- Espacio Público.  Entiéndase por espacio público, el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses privados de los habitantes.  Constituyen el espacio público, las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales y en general por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan por consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo.

- Para todos los fines legales, en terrenos sin urbanizar en relación con los cuales se tramiten o se hayan obtenido licencias de urbanización, las áreas o zonas de terreno destinadas al uso público estarán siempre afectadas a ese fin específico, aun cuando permanezcan dentro del dominio privado, y sólo podrán ser reubicadas y redistribuidas con las consiguientes afectaciones al uso público que ello conlleva, por otro que contemple la nueva distribución de las áreas de uso público, siempre que el nuevo planteamiento urbanístico se ciña a las normas vigentes en el momento de su presentación, ya sea que se trate de una modificación o la sustitución total del proyecto inicial.

- Los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles del dominio privado constitutivos de espacio público, podrán ser variados por los propietarios o constructores, siempre que las variaciones estén amparadas con permiso o licencia de construcción, adecuación o modificación, de acuerdo con el proyecto aprobado en el cual se hayan previsto los nuevos elementos de espacio público con arreglo a las normas vigentes.

- Zonas de uso Público en desarrollo objeto de Legalización.  Se considerarán también como de uso público y como parte del espacio público, aun sin que haya mediado cesión o entrega de las mismas al Municipio de Turbaco, y aun sin haber sido destinadas a tales fines en planteamiento urbanístico de urbanizador responsable, las áreas destinadas a vías, las destinadas a zonas verdes de uso público, las destinadas a la ronda o área forestal protectora en arroyos y canales que figuren como tales en los planos adoptados como parte integrante de los actos administrativos de legalización de barrios, asentamientos o desarrollos ilegales o clandestinos.

- CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ESPACIO PÚBLICO.

Hacen parte del sistema general de espacio público los siguientes sistemas estructurantes interrelacionados en el área urbana del Municipio de Turbaco.

- Sistema de áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico

- Sistema de áreas Articuladoras del espacio y del encuentro.

- Sistema de áreas de conservación y preservación de las obras de interés público.

- Sistema de áreas integrantes del sistema de circulación peatonal y vehicular.

- Sistema de áreas y elementos arquitectónicos especiales y naturales de los inmuebles de propiedad privada.

- Sistema de bienes destinados al uso público (Equipamientos)

- Sistema de instalaciones destinadas a la prestación de servicios públicos (Infraestructura)

- Sistema de áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico. Conformado por elementos naturales, relacionados con corrientes de agua tales como cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua.

- Sistema Áreas Articuladoras del Espacio y del Encuentro. Conforman las áreas Articuladoras del espacio y del encuentro, los espacios públicos destinados a la recreación activa o pasiva.  Las distintas formas demandan estructuras para fines estéticos, paisajísticos, ornamentales y ambientales.

- Sistema Áreas de Conservación y Preservación de las Obras de Interés Público. Todas las áreas de conservación cultural y en especial los espacios públicos de estas áreas y de protección general definen el sistema de espacios públicos con valor patrimonial, formando parte esencial de la estructura urbana.

- Sistema Áreas Integrantes del Sistema de Circulación Peatonal y Vehicular.  Constituida por el soporte de tránsito, los cuales para efecto de su función determinan perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, calzada, anden, antejardín, separadores, franjas de mobiliario. A su vez de acuerdo al uso del área que los rodea se definen perfiles específicos.

- Áreas Estructurantes del Sistema de Espacios Públicos.  El área estructurantes del sistema de espacios públicos en el municipio de Turbaco lo comprenden las áreas verdes, parques, cauce de los arroyos, calles, edificaciones administrativas y culturales y las áreas de equipamientos colectivos y sociales, los que se determinan a continuación.

- Sistema de áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico.

- Ronda arroyo Cucumán

- Hoyo de Pablo

- Ronda de Arroyo Lejos

- Humedales El Ají y los Inválidos

- Zona de protección de Mameyal

- Area de protección y reserva los frutales.

Y sus respectivas áreas de influencia, comprendido por una franja de 20 metros a lado y lado, medidos desde el eje del cauce del arroyo y desde el borde de los humedales. Como también cada una de las áreas verdes comunales o sectoriales, determinadas como zonas de control y manejo ambiental (Decreto # 1504 de 1998, articulo 5º, áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico).

- Sistema Áreas Articuladoras del Espacio y del Encuentro. Plazas y Parques. Comprendido por la plaza central y las plazas secundarias, las cuales están determinas en la matriz de espacio público, además de todos los parques y las zonas ecológicas y recreativas.

- Parque plaza La Plaza

- Parque La Granja

- Parque La Floresta

- Parque Valle Country

- Parque Bellavista 1, 2, 3 y 4

- Parque Arroyo Lejos

- Parque Paraíso (Orlando)

- Parque Las Cocas

- Parque La Cruz del Paraíso

- Plaza de los Perros

- Parque La Cruz

- Parque Chiquito

- Parque Cañaveral

- Se declara como zona para el desarrollo de la actividad recreacional y deportiva en el casco urbano de Turbaco, al área comprendida por los establecimientos deportivos y recreativos.

- Polideportivo Softbol - béisbol - múltiple

- Cancha de golito El Rosario

- Cancha de microfútbol San Pedro

- Cancha múltiple Mameyal

- Cancha de golito La Manga

- Cancha de golito La Mina

- Cancha de golito La Suiza

- Cancha Múltiple Paraíso

- Cancha de bola de Caucho La Conquista

- Bola de Trapo Media Tapa

- Estadio de fútbol La Granja

- Cancha JM Múltiple fútbol

- Cancha Múltiple Chiquito

- Estadio de fútbol Cañaveral

- Estadio de Béisbol Cañaveral

- Villa Olímpica y corralejas.

- Sistema Áreas de Conservación y Preservación de las Obras de Interés Público: Casa de la Cultura, Casa del General López de Santa Ana donde funciona actualmente la Alcaldía y Cementerio municipal

- Sistema Áreas Integrantes del Sistema de Circulación Peatonal y Vehicular. Calles.  Las áreas comprendidas desde los antejardines, andenes, sardineles y la capa de rodamiento se considera como constitutivo del espacio público, inherente al sistema de comunicación peatonal y vehicular urbano.

- Carretera Troncal

- Avenida Pastrana

- Calle Real

- Carretera a Turbana

- Calle del Coco

- Camellón de la Iglesia Santa Catalina de Alejandría

- Calle del Amor delimitada por la carrera 8, entre las calles 17 y 18, se caracteriza por estar muy arborizada y  ser de uso netamente peatonal.

- DENSIDAD DE ESPACIO PÚBLICO POR HABITANTE.

- Para la proyección de desarrollo futuro de las áreas declaradas como Espacio Público, se establece una Intensidad de 26.40 m2 por habitante en el casco urbano de Turbaco, para el período de vigencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Ver el siguiente cuadro).

TABLA No.  02.  Densidad de Espacio Público por Habitantes.

| UNIDAD | DESCRIPCIÓN | ÁREA/HAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plazas, Parques y Canchas | 6,9 |
| 2 | Retiros y Antejardines | 30,6 |
| 3 | Áreas Verdes | 130,3 |
| Area Total Espacio Publico Turbaco |  | 167,8 |
| Metros Cuadrados Por Habitante |  | 26,40773032 |

Fuente: Componente PBOT de Turbaco 1.999

# TITULO 7. NORMAS QUE DEFINEN CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CARACTERIZACIÓN, DELIMITACIÓN Y PARA SU INCORPORACIÓN POSTERIOR

CAPÍTULO 1.  UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANA.

- Definición. Se entiende como Unidad de Actuación Urbana, el área conformada por uno o varios inmuebles, explícitamente delimitada, dentro del suelo urbano y expansión urbana, la cual se interviene como unidad de planeación, con el objeto de promover el uso racional del suelo.  Capítulo V, Ley 388, artículo 39. La estrategia de desarrollo urbana planteada para la configuración de la estructura urbana de Turbaco, establece áreas básicas como unidades de planeación o actuación urbana, las que delimitaremos y caracterizaremos a continuación.  Según Artículo 42 de la antes mencionada ley.

Según lo estipulado en el decreto numero 1507 de 1998, capitulo sexto articulo 27, conlleva a establecer las características y directrices de las unidades de actuación urbanísticas y sus tratamientos, determinados por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Turbaco.

- Acciones de Recuperación y Manejo Ambiental, Unidad Actuación Arroyo Cucumán - Hoyo de Pablo. Esta categoría reúne las áreas que presentan recursos naturales contaminados o degradados y asentamientos humanos en riesgo, por lo que requieren acciones y tratamientos especiales para mejorar sus condiciones.  Las intervenciones sobre las áreas clasificadas en esta categoría se traducen en programas de control de contaminación, relocalización de asentamientos humanos, obras de corrección, control de procesos erosivos, reforestación, etc.  Este tratamiento se dará en la zona delimitada así:

- Delimitación  Unidad Actuación  Arroyo Cucumán - Hoyo de Pablo.  Esta área comprende los márgenes de los Arroyos Lejos, Cucumán y Hoyo de Pablo, que incluye las manzanas: 072, 277, 278, 097, 287, 288, 290, 291, 289, 292, 293, 022, 021, 020, 019, 018, 014, 010, 032, 031, 030, 029, 028, 027, 026, 025, 094, 074, 023, 046, 037, 036, 057, 056, 061, 093, 062, 066, 065, 143, 144. A esta área se le aplicarán los siguientes Tratamientos Urbanísticos: Recuperación y Manejo Ambiental, y Reubicación de Viviendas.

- Los lineamientos y parámetros que deben estar incluidos en la estructura general de esta unidad de actuación son los siguientes:

- Establecer mecanismos de gestión participativas y proyecciones espaciales para el área ecológica que define la Ronda de los Arroyos (Integración sociocultural entre el ciudadano y el espacio urbano colectivo generado a lo largo de la ciénaga de Turbaco, reforestación y control de la erosión)

- Mejoramiento del paisaje y la imagen urbana.

- Las actividades económicas de aprovechamiento del lugar están dentro del marco de uso recreacional pasivo, parque forestal y turismo ecológico.

- Acciones de Recuperación y Manejo Ambiental, Unidad Actuación Humedales el Ají y los Inválidos.  Definido en el artículo 13 del presente documento. Se aplicará un tratamiento de Recuperación y Manejo ambiental a la zona de los humedales El Ají y Los Inválidos, de acuerdo con la delimitación descrita en el artículo siguiente.

- Delimitación Unidad Actuación Humedales el Ají y los Inválidos.  Se extiende desde la Urbanización el Valle, los barrios Malibú y Fátima al Norte, hasta los barrios La Cruz y el Recreo, al Sur (ver plano).

- Los lineamientos y parámetros que deben estar incluidos en la estructura general de esta unidad de actuación son los siguientes:

- Establecer mecanismos de gestión participativas y proyecciones espaciales para el área ecológica que define el área de los humedales  y planicies de inundación existentes(Integración sociocultural entre el ciudadano y el espacio urbano colectivo generado a lo largo del área de protección y área verde que conforman los humedales El ají y los Inválidos, reforestación y control de la erosión)

- Mejoramiento del paisaje y la imagen urbana.

- Las actividades económicas de aprovechamiento del lugar están dentro del marco de uso recreacional pasivo, parque forestal, investigación para la preservación del clima y turismo ecológico.

- Acciones de Renovación Urbana, Unidad Actuación Carretera la Troncal y su Zona de Influencia. Las zonas para renovación urbana dentro del casco urbano de Turbaco, comprenden las manzanas descritas en el artículo siguiente, en la cual se ha presentado el desalojo de la actividad habitacional por parte del comercio y se hace necesario la intervención para el mejoramiento de ésta.  En ésta zona queda prohibido el desarrollo de la actividad habitacional, la dotación de equipamientos sociales, la construcción de vías de uso diferente al peatonal y el desarrollo de actividades comerciales e industriales.

- Delimitación Unidad Actuación  Carretera la Troncal y su Zona de Influencia.  Esta zona esta ubicada a lado y lado de la vía que conduce a la Virgen del Carmen en el sector de Loma de Piedra, hasta los Zamarros en la salida al Municipio de Arjona.  Incluye las manzanas:  148, 146, 143, 139, 135, 130, 127, 068, 067, 126, 245, 067, 124, 064, 120, 055, 111, 113, 112, 022, 021, 104, 020, 110, 019, 109, 018, 108, 107, 017, 099, 070, 005, 058, 012, 018.

- Los lineamientos y parámetros que generan las condiciones para las acciones urbanísticas y tratamientos sobre esta área son:

- Prevalencia del espacio colectivo, específicamente en la definición de  retiros, bermas y especificaciones viales requeridas para funcionalidad vial propuesta por el P.B.O.T, en referencia a las dimensiones actuales del área.

- Insertar los mecanismos de Gestión y concertación comunitaria en las acciones determinantes para la normatización y los diseños urbanos arquitectónicos finales del proyecto de renovación de la troncal.

- Modelo tipo vial que separe el tráfico rápido del flujo urbano.

- Compatibilidad de los usos e intensidades con el tipo vial propuesto.

- Modalidad vial funcional de intersecciones viales que determinan restricciones para los accesos directos desde los flujos secundarios con las vías primarias y la prohibición de las comunicaciones con las vías locales o de barrio.

- Acciones de Recuperación y Manejo ambiental, Unidad Actuación Borde de Mameyal.  Definido en el artículo 13 del presente documento. Se aplicará un tratamiento de Recuperación y Manejo ambiental a la zona del Borde de Mameyal, de acuerdo con la delimitación descrita a  continuación:

- Delimitación Unidad Actuación  Borde de Mameyal.  Este borde corresponde al punto articulador entre el extremo sur del casco urbano y la zona de Reserva de Mameyal, se extiende desde el barrio El Rosario, la calle 2, carrera 14A, calle 1B, carrera 13, calle 1A, calle 1, calle 11.  Incluye las manzanas:  353, 352, 351, 350, 360, 332, 365, 367, 368, 369, 397, 394, 370, 371, 172, 017, 187, 138, 186, 184, 004, 002, 394, 008, 014.

- Los lineamientos y parámetros que deben estar incluidos en la estructura general de esta unidad de actuación son los siguientes:

- Establecer mecanismos de gestión participativas y proyecciones espaciales para el área ecológica que define el área de reserva ecológica y de protección (Integración sociocultural entre el ciudadano y el espacio urbano colectivo generado a lo largo del borde de la reserva ecológica de Mameyal, reforestación y control de la erosión)

- Mejoramiento del paisaje y la imagen urbana.

Las actividades económicas de aprovechamiento del lugar están dentro del marco de uso recreacional pasivo, parque forestal y turismo ecológico.

- Acciones de Reubicación de viviendas. Algunas actividades  cuya localización es incompatible con los usos tradicionales del sector o con los propuestos por el plan o que se encuentran en zonas sometidas a riesgos geológicos o hidrológicos, deben ser ubicadas en otros sitios; se consideran dos posibilidades de reubicación: De edificaciones y de barrios o  asentamientos espontáneos.  Se destacan asentamientos en zonas ribereñas a las quebradas y a arroyos, con riesgos de inundación o con peligros hidrológicos, zonas de retiros viales o por estar afectadas por proyectos de beneficio social para la comunidad metropolitana y local. Su desplazamiento puede hacerse  con una debida planeación urbanística de propiedad de los municipios o de la comunidad.  En el artículo anterior se cita la delimitación de estas zonas. A continuación se presenta el inventario de viviendas a reubicar en el casco urbano del municipio de Turbaco.

- En la Tabla No. 03 se encuentran determinadas las viviendas que por presentar problemas de riesgo y amenaza o por estar causando graves impactos sobre los ecosistemas naturales, se le determina un proceso de reubicacion.

Tabla No. 03.  MATRIZ DE VIVIENDAS A REUBICAR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TURBACO

| No | BARRIO | COM | PROPIETARIO | TIPO DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El Recreo calle 2 | 2 | Yamil Rodríguez | Corredor de Servicios |
| 2 | El Recreo calle 1 | 2 | Edilberto Llamas Madero | Corredor de Servicios |
| 3 | San Pedro | 2 | Melba Espinosa Polo | Corredor de Servicios |
| 4 | San Pedro | 2 | Miguel A. Toro Arias | Corredor de Servicios |
| 5 | San Pedro | 2 | Rosa Ma. Polo Moreno | Corredor de Servicios |
| 6 | El Prado | 6 | Maribel De Ávila Calledo | Deslizamiento |
| 7 | El Prado | 6 | Juan Manuel Valdelamar | Deslizamiento |
| 8 | El Prado | 6 | José Rodríguez | Deslizamiento |
| 9 | El Prado-Arroyo Lejos | 6 | Luis Alberto Rincón H. | Deslizamiento |
| 10 | El Prado-Arroyo Lejos | 6 | Alejandrina Cedeño | Deslizamiento |
| 11 | El Prado-Arroyo Lejos | 6 | Inés Cabarcas | Deslizamiento |
| 12 | El Prado-Arroyo Lejos | 6 | Arelis Cabarcas | Deslizamiento |
| 13 | El Prado-Arroyo Lejos | 6 | Juvenal Moreno Babilonia | Deslizamiento |
| 14 | El Prado-Arroyo Lejos | 6 | Justo Cabarcas Alvarez | Deslizamiento |
| 15 | El Prado-Arroyo Lejos | 6 | Cristina Martínez Carda | Deslizamiento |
| 16 | El Prado-Arroyo Lejos | 6 | Juana Montero Abello | Deslizamiento |
| 17 | El Prado-Arroyo Lejos | 6 | Edilma Arellano Mercado | Deslizamiento |
| 18 | El Prado-Arroyo Lejos | 6 | Elsa Cardona Arellano | Deslizamiento |
| 19 | El Prado-Arroyo Lejos | 6 | Ana María Burgos | Deslizamiento |
| 20 | El Prado-Arroyo Lejos | 6 | Jaidiber Bohorges | Deslizamiento |
| 21 | El Prado-Arroyo Lejos | 6 | Roberto | Deslizamiento |
| 22 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | Miguel A. Puertas Pereira | Deslizamiento |
| 23 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | Víctor Martínez | Deslizamiento |
| 24 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | Arnol Arellano Méndez | Deslizamiento |
| 25 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | Zoila Borré de Pájaro | Deslizamiento |
| 26 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | Nancy Moreno Puello | Deslizamiento |
| 27 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | Erasmo Monterrosa P. | Deslizamiento |
| 28 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | María Segovia Hueto | Deslizamiento |
| 29 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | Carlos Pájaro Angulo | Deslizamiento |
| 30 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | MaVictoria Ramos Segovia | Deslizamiento |
| 31 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | Elvira Romero Arnedo | Deslizamiento |
| 32 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | Elena De La Cruz Ariza | Deslizamiento |
| 33 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | Angela Marriaga Cedeño | Deslizamiento |
| 34 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | Alfonso Cabarcas Santoya | Deslizamiento |
| 35 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | Edinson Barrios Marriaga | Deslizamiento |
| 36 | Bellavista-Arroyo Lejos | 6 | Everledis | Deslizamiento |
| 37 | La Montaña (Troncal) | 4 | Orlando Figueroa C. | Deslizamiento |
| 38 | Cucumán (Paraíso) | 5 | Juana Ramos Caballero | Deslizamiento |
| 39 | Cucumán (Paraíso) | 5 | María Pérez Canabal | Deslizamiento |
| 40 | Cucumán (Paraíso) | 5 | Wilson Fajardo Pilson | Deslizamiento |
| 41 | Cucumán (Paraíso) | 5 | José Blas Romero | Deslizamiento |
| 42 | Cucumán (Paraíso) | 5 | Jairo Angulo Figueroa | Deslizamiento |
| 43 | Cucumán (Paraíso) | 5 | Orlando Marimón | Deslizamiento |

Fuente: Trabajo de campo y documento Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Turbaco

- Acciones de Mejoramiento Integral. Se refiere al manejo propuesto para aquellas áreas del municipio donde existe carencia y/o déficit de servicios públicos, equipamientos de servicios sociales y problemas de accesibilidad.  Las acciones a seguir en estas áreas tenderán a mejorar los niveles de cobertura de servicios, vías y equipamientos.

- Delimitación Asentamientos Informales donde se generaran acciones de  Mejoramiento Integral.   Se especifican cuatro (4) zonas de la siguiente manera:

      - Zona 1.  Que comprende los siguientes barrios:  Las Cocas, Buenos Aires, La Mina, La Conquista, La Manga.  Conformada por las manzanas:  072, 277, 278, 279, 281, 290, 287, 288, 290, 289, 288, 286, 284, 073, 106, 107, 108, 101, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 105, 112, 104, 105, 110, 095, 094, 023, 158, 069, 100, 101, 102, 109, 036, 035, 034, 098, 099, 096, 298, 308, 299, 307, 300, 306, 301, 305, 302, 304, 303, 151, 163, 164, 166, 167, 168, 169.

      - Zona 2.  Que comprende los siguientes barrios:  Arroyo Lejos, El Prado, Bellavista, El Paraíso.  Conformada por las siguientes manzanas: 149, 150, 151, 230, 057, 056, 075, 039, 038, 027, 185, 206, 026, 037.

      - Zona 3.  Que comprende los barrios:  Las Parcelas, Pumarejo, Las Tartaritas, Nueva Colombia.  Conformada por las siguientes manzanas:  004, 002, 003, 394, 010, 007, 008, 184, 194, 187, 186, 188, 017, 015, 370, 394, 397, 026, 369, 237, 368, 232, 367, 363, 365, 364.

      - Zona 4.  Que comprende los barrios: Media Tapa, San Pedro.  Conformada por las siguientes manzanas:  351, 356, 302, 219, 119, 282, 334, 335, 334, 287, 281, 286, 285, 333, 332, 331, 340, 341, 337.

Estas zonas tendrán un tratamiento de Mejoramiento Integral.

# TITULO 8. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO EN LAS ÁREAS DE ACTUACIÓN.

Corresponde a la definición general de los procedimientos e instrumentos de gestión que se van a requerir para la administración y ejecución de las políticas y decisiones adoptadas por el Plan Básico de Ordenamiento, así como sus criterios de aplicación, incluyendo la adopción de instrumentos para la financiación del desarrollo urbano.

- Instrumentos de Gestión.  Para el desarrollo Edificatorio y constructivo de las diferentes áreas o unidades de planeación para configurar la estructura urbana objetivo a futuro y recuperar áreas urbanas en deterioro, se definen los siguientes instrumentos:

- Instrumentos de Gestión para el desarrollo las siguientes unidades de actuación urbanísticas:

- Unidad de Actuación Arroyo Cucumán - Hoyo de Pablo.

- Unidad Actuación Humedales el Ají y los Inválidos.

- Unidad Actuación Borde de Mameyal.

- Para el desarrollo de estas unidades de actuación urbanística, dentro de las áreas anteriormente delimitadas, las cuales tienen como objetivo principal la recuperación ecológica y ambiental de estos ecosistemas naturales que contienen; los cuales forman un sistema eco-urbano que tienen que ser estabilizado para evitar su total deterioro, se establecen los siguientes mecanismos de gestión:

- Estructura predial: son instrumentos de gestión que permiten modificar e intervenir sobre la morfología urbana, dentro de estos, se establece la cooperación entre participes, como instrumento útil para desarrollar esta unidad de planeación.

- Derecho de Propiedad - Instrumentos de Intervención Jurídica. Enajenación voluntaria, enajenación forzosa, cesiones urbanísticas gratuitas y  declaratoria de utilidad publica.

- Plan Parcial. Instrumento que permite establecer en detalle los proceso específicos necesarios para el desarrollo adecuado y optimo del área ha recuperar ambiental y ecológicamente.

- Distribución Equitativa de Cargas y Beneficios. Consiste en que los  propietarios de predios e inmuebles que conforman el ámbito territorial realicen un reparto equitativo de los costos actuales de la urbanización y los beneficios futuros que se obtengan con la ejecución de actuaciones urbanísticas.

- Instrumentos de Intervención Financiera. Son los mecanismos que posibilitan la recuperación de cargas urbanísticas, del mayor valor generado a ciertos bienes inmuebles por acciones urbanísticas, que compensan las desigualdades generadas por los procesos de planificación, permitiendo ampliar las fuentes de financiación del desarrollo urbano, son los instrumentos de intervención financiera la captación de plusvalía, los pagarés y bonos de reforma urbana, contribución por valorización, financiación privada.

- Acciones de Conservación, Unidad Actuación Centro Fundacional, Histórico y patrimonial. Para el desarrollo del objetivo que dirige su meta a lograr la conservación, consolidación y resguardo de los valores arquitectónicos e históricos del centro fundacional de Turbaco,  área delimitada en el artículo 46 del presente código, se establecen los siguientes mecanismos de gestión:

- Compensación en tratamientos de conservación. Es un instrumento de gestión urbana que permite resarcir a los dueños cuyos terrenos o inmuebles han sido definidos por el P.B.O.T., el Plan Parcial o los instrumentos que los desarrollan, como áreas con asignación de Tratamiento de conservación histórica, arquitectónica o ambiental.  Las cargas generadas por esta decisión son compensadas a través de retribuciones económicas o transferencias de derechos de construcción y desarrollo, entre otros. (Decreto 151 de 1998).

Con el desarrollo del plan parcial del centro fundacional, basado en los parámetros definidos por el decreto 151, sé e especificaran en detalle las implicaciones de los instrumentos de compensación que se estipulan para la gestión de esta unidad de actuación.

- Acciones de Renovación Urbana, Unidad Actuación Carretera la Troncal y su Zona de Influencia. Para el desarrollo de esta actuación urbanística, dentro de del área anteriormente delimitada, la cual tiene como objetivo la eficiencia del funcionamiento vial de la troncal, mitigar la amenaza de riesgo por ser una vía de trafico rápido y la reestructuración urbanística del funcionamiento del sector como área comercial sin las especificaciones adecuadas,  se establecen los siguientes mecanismos de gestión:

- Estructura predial: son instrumentos de gestión que permiten modificar e intervenir sobre la morfología urbana, dentro de estos, se establece la cooperación entre participes, como instrumento útil para desarrollar esta unidad de planeación.

- Derecho de Propiedad - Instrumentos de Intervención Jurídica. Enajenación voluntaria, enajenación forzosa, cesiones urbanísticas gratuitas y  declaratoria de utilidad publica.

- Plan Parcial. Instrumento que permite establecer en detalle los proceso específicos necesarios para el desarrollo adecuado y optimo del área ha recuperar ambiental y ecológicamente.

- Distribución Equitativa de Cargas y Beneficios. Consiste en que los  propietarios de predios e inmuebles que conforman el ámbito territorial realicen un reparto equitativo de los costos actuales de la urbanización y los beneficios futuros que se obtengan con la ejecución de actuaciones urbanísticas.

- Instrumentos de Intervención Financiera. Son los mecanismos que posibilitan la recuperación de cargas urbanísticas, del mayor valor generado a ciertos bienes inmuebles por acciones urbanísticas, que compensan las desigualdades generadas por los procesos de planificación, permitiendo ampliar las fuentes de financiación del desarrollo urbano, son los instrumentos de intervención financiera la captación de plusvalía, los pagares y bonos de reforma urbana, contribución por valorización, financiación privada.

- PLUSVALIA. (Decreto Reglamentarios 1599/98) Las áreas objeto de participación en plusvalía, determinadas para  el area urbana y suburbana del municipio de Turbaco son las siguientes:

Por consideración de parte del suelo rural en suelo suburbano: Zona Suburbana Dos.  Corresponde a la Vía al Municipio de Arjona, que contiene los siguientes predios:  0243, 0131, 0141, 0153, 0143, 0067, 0149, 0151, 0028, 00-02-003-0068, 0094, 0100, 0096, 0097, 00-02-003-0069, 0070, 0010, 0012, 0013, 0015, 0095, 0148, 0130, 0019, 0149.

Por la autorización de mayor aprovechamiento del suelo en edificación:  Z.C.D.A:  ZONA COMERCIAL DE DENSIDAD ALTA.  Contiene una subzona, el Centro Financiero y Comercial. Está delimitada de la siguiente manera:  al Norte, con la carretera Troncal de Occidente; al Sureste, el diagonal 26 y calle 21; al Este, con la carrera 29, incluye el barrio La Floresta.

Por establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo: Z.E.U.C. ZONA DE EQUIPAMIENTO URBANO COMPLEMENTARIO. Ubicada sobre la vía al municipio de Turbana, en el predio identificado con el número 00-02-001-0032 con un área de 72 hectáreas.

Z.I.MC. INDUSTRIA MEDIANAMENTE CONTAMINANTE. Ubicada a lado y lado de la vía que conduce al municipio de Turbana posterior a la zona de servicios complementarios, comprende los predios 0435, 0436, 0444, 0526, 0524, 0525, 0257, 0043, 0442, 0026.  Tiene un área total de 157.25 Has aproximadamente.

Por ejecución de obras publicas previstas en el plan de ordenamiento: La red principal (vía rápida) esta conformada por una vía longitudinal existente (carretera troncal de occidente), determinado en la  Unidad Actuación  Carretera la Troncal y su Zona de Influencia.  Esta zona esta ubicada a lado y lado de la vía que conduce a la Virgen del Carmen en el sector de Loma de Piedra, hasta los Zamarros en la salida al Municipio de Arjona.  Incluye las manzanas:  148, 146, 143, 139, 135, 130, 127, 068, 067, 126, 245, 067, 124, 064, 120, 055, 111, 113, 112, 022, 021, 104, 020, 110, 019, 109, 018, 108, 107, 017, 099, 070, 005, 058, 012, 018. Vía transversal propuesta llamada transversal norte sur (ver plano sistema vial). En su trazado afecta los siguientes predios 00-02-001-0032, 00-01-001-0878-000 y las Manzana 168, 283, 288, 325, 335, 336, 126, 067.

TITULO 9. ESTABLECIMIENTO DE DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES PARCIALES.

- Las directrices que contendrán los Planes Parciales están dirigidas a la actuación específica sobre un área que amerite ser intervenida, para el casco urbano del municipio de Turbaco se plantean las siguientes estrategias en las diferentes escalas de sectorización urbanística:

- Aprovechamiento de su Potencial Urbano.

- Mejoramiento de la calidad Ambiental Urbana.

- Fortalecimiento del Sistema Funcional Urbano.

- Fortalecimiento del Sentido de Pertenencia y colectivización de la imagen objetivo de Turbaco como ciudad habitable, confortable y humana.

- Ampliación de los porcentajes para espacios libres y zonas verdes.

- Los Planes fundamentalmente se establecen para desarrollar áreas específicas, por lo tanto, en el presente Código Urbano ó Libro de Normas Urbanísticas se formulan y adoptan los siguientes Planes Parciales:

- Plan de Estructuración y Consolidación del Sistema Vial Urbano.  Para la especificación y concatenación de todas las acciones a desarrollar en la configuración del sistema vial y de transporte urbano de Turbaco el plan parcial contendrá los siguientes parámetros generales:

- Debe contener soluciones ambientales donde los diseños y especificaciones generales debe permitir la convivencia de los sistemas ecológicos y el sistema vial.

- Este Plan en su esencia deberá permitir el logro de la eficiencia y eficacia en el funcionamiento de una ciudad satélite, modelo de propuesta funcional regional establecida para el municipio de Turbaco.

- Las especificaciones técnicas estarán ajustadas a la realidad espacial, morfológica y geológica del área urbana de Turbaco.

- El plan deberá contemplar el sistema vial peatonal (el planteamiento de los ejes peatonales están establecidos en el P.B.O.T., exceptuando los diseños de dimensión y de especificaciones técnicas necesarias).

- Se delineará la estrategia del sistema de transporte público de acuerdo a las costumbres y posibilidades tecnológicas de la región.

- Este plan deberá estructurar los sentidos y la señalización vial especificas

- Definición de los predios que serán expropiados para lograr establecer las especificaciones óptimas de la infraestructura vial urbana.

- Definición del tipo de pavimentación que se utilizara en las vías de tráfico vehicular restringido y los paseos y vías peatonales.

- Definirá los costos y el Cronograma de ejecución a corto, mediano y largo plazo del desarrollo total del sistema vial urbano establecido por el P.B.O.T.

- Contemplar el manejo integral de los sistemas de drenaje natural y artificial del municipio.

- Plan para la zona especial del Area de Conurbación. Para la integración a la planeación y desarrollo del municipio específicamente del área en litigio se establecen las siguientes directrices:

- Este plan deberá respetar la estructura normativa que se contempla en el actual código urbano específicamente las densidades medias y la espacialización de funciones y actividades urbana

- En la delimitación general del área de intervención las áreas que aun no contengan desarrollo urbano sus planteamientos dentro de este plan deberán respetar la normatividad de usos del suelo definidas en el PBOT del municipio de Turbaco estipuladas para ellas.

- El plan parcial se articulará con la propuesta que se desarrolló en el plan de la variante Mamonal Gambote.

- Las proyecciones de crecimientos deberán respetar las condiciones geológicas y morfológica al interior del área en litigio, y sin desarrollo urbano actual.

- El área de intervención y delimitación para esta planificación parcial contendrá los predios que están dentro del área que actualmente se encuentra en litigio.

- El plan preverá mecanismos de articulación entre las visiones de desarrollo entre los municipios de Cartagena y Turbaco.

# TITULO 10. DEFINICIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS.

- Como Ecosistemas Estratégicos del Municipio de Turbaco a partir de la Aprobación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial se citan los siguientes:

- Áreas de Protección, Paisajísticos y Conservación Arroyo Mameyal – Manzanares – Pedregal, estos acuíferos nacen en la cabecera, en el manantial de su nombre, es afluente del arroyo Cucumán.  En su origen esta arborizado, pero en su recorrido las riberas están deforestadas; en la parte media muestra signos de erosión por la explotación de canteras y un alto nivel de Contaminación por el vertimiento de basuras y aguas negras, al encontrarse en el perímetro Urbano.  Su extensión se calcula en 12 hectáreas.

- Delimitación Area de Protección, Paisajísticos y Conservación Arroyo Mameyal – Manzanares – Pedregal.  Este borde corresponde al punto articulador entre el extremo sur del casco urbano y la zona de Reserva de Mameyal, se extiende desde el barrio El Rosario, la calle 2, carrera 14A, calle 1B, carrera 13, calle 1A, calle 1, calle 11.  Incluye las manzanas:  353, 352, 351, 350, 360, 332, 365, 367, 368, 369, 397, 394, 370, 371, 172, 017, 187, 138, 186, 184, 004, 002, 394, 008, 014.

- Áreas De Protección y Conservación Arroyo Cucumán y Arroyo Lejos, los cuales nacen en la cabecera, se unen en uno solo a 400 m de su nacimiento, después de recorrer 3 Km se une con Arroyo Grande, en el barrio Paraíso sector Paloquemao (comuna 5).  Estos arroyos sufren una gran contaminación por basuras y aguas negras que caen a su cauce, de la parte media hacia bajo en su recorrido padecen una alta erosión (60%).

- Delimitación Areas de Protección y Conservación Arroyo Cucumán y Arroyo Lejos, Esta zona comprende los márgenes de los Arroyos Lejos, Cucumán y Hoyo de Pablo.  Incluye las manzanas: 072, 277, 278, 097, 287, 288, 290, 291, 289, 292, 293, 022, 021, 020, 019, 018, 014, 010, 032, 031, 030, 029, 028, 027, 026, 025, 094, 074, 023, 046, 037, 036, 057, 056, 061, 093, 062, 066, 065, 143, 144.

- Áreas de Protección y Conservación Humedales de Los Inválidos y El Ají, elementos naturales que conforman un ecosistema importante en la geomorfología local.  Esta franja de tierra es vital para preservar el equilibrio natural de las aguas subterráneas y manantiales del sector y evitar daños serios sobre el medio natural. Junto con este terreno se engloba el área de espacio verde en lotes dentro de la finca de los Estambulí, por su conexión inmediata y flujos de intercambio de energía con la zona citada.

- Humedales El Ají y Los Inválidos.  Se extiende desde la Urbanización el Valle, los barrios Malibú y Fátima al Norte, hasta los barrios La Cruz y el Recreo, al Sur. Delimitación: Ubicado en la parte noroeste del casco entre las diagonales 31, 27, 33, calle 35 y carrera 13 .

- Áreas de Protección y Conservación Frutales de Bellavista, al noreste del casco urbano, zona colinada con relictos de bosque y vegetación nativa sobre la cual se cierne el avance del área urbanizada de Turbaco.

# TITULO 11. DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS EN RIESGO Y AMENAZAS.

- Amenazas Naturales, hacen referencia a la probabilidad de ocurrencia  de un fenómeno que pueda originar daños o perjuicios para el hombre, su población y/o el medio ambiente. Las principales Amenazas Naturales que se presentan son originadas por la topografía del terreno, tales como Erosión, Remoción en Masa, Fallas Geológicas, la construcción de viviendas en espacios que interrumpen los drenajes naturales o en Humedales (mediante Rellenos), los Volcanes de Lodo, que restringen la posibilidad de uso del terreno en que están localizados.

- Amenazas Antrópicas. Estas se definen como la probabilidad de ocurrencia de desastres originados o agravados por la acción del Hombre.  Se destaca la combinación de Amenazas Naturales o Antrópicas, con la presencia de asentamientos humanos e infraestructuras, en zonas no aptas para el desarrollo de viviendas.

- Amenaza por Fallas Geológicas.  Se declara como zona en amenaza por presencia de fallas geológicas al área conformada de la siguiente manera:   cerca al Corregimiento San José de Chiquito que llega hasta el Casco Urbano y se extiende por 3 Km, se tiene la Falla de Chiquito, la Falla conocida con el nombre de Falla de Cuatro Caminos que tiene una extensión de 2 Km, la falla más cercana al casco urbano que es la Falla Turbana - Turbaco, la cual divide todo el Territorio del municipio y puede afectar la Carretera que conduce al Municipio de Arjona.

- Delimitación de áreas de riesgo de las fallas geológicas: El casco urbano del municipio de Turbaco se encuentra afectado por cuatro fallas que lo atraviesan de norte a sur, lo que obliga a establecer normativas que permitan brindar seguridad a los asentamientos donde estas fallas tienen influencia. Como margen de seguridad se estableció una zona de protección que va 40.00m a lado y lado de la línea de falla, estas fallas son:

- Falla plan parejo: Manzana 140, 190, 142, 141, 137, 136, 130, 131, 127, 068, 067.

- Falla san Pedro: Manzana 170, 160, 302, 303, 300, 299, 217, 304, 280, 284.

- Falla Nueva Colombia: Manzana 172, 017, 386, 384, 385.

- Falla Cucumán: Esta falla pasa por el lado este del casco urbano de forma tangencial al barrio las cocas afectando los siguientes predios: 00-02-003-0051, 0028, 0151, 0149, 0143, 0153, 0142, 0131, 00-02-002-0268-000, 0275, 0273, 0274, 0032, 0033, 0037, 0051, 0050, 0049.

- Con la aprobación del P.B.O.T., quedo prohibido el desarrollo de alta densidad en un radio de 1.5 Km, en el espacio libre debe manejarse los indicadores del código antisismico.

- Amenaza por Erosión y Deslizamientos.  Se declara como zona en amenaza por erosión y deslizamiento a las áreas conformadas por los barrios:

- Barrios Paraíso, Arroyo lejos, La Conquista, Las Delicias y Buenos Aires (Comuna 6).

- Barrios el Talón, la Línea y el sector de Pumarejo (Comuna 3).

- Barrio Las Minas y la zona de la carretera Troncal de Occidente, desde la calle 23 hasta la calle 10 (Comuna 5).

- Delimitación Amenaza por Erosión y Deslizamientos: los sectores expuestos a riesgos por deslizamiento están ubicados en zonas de topografía muy quebrada y pendientes fuertes localizados en el lado este del casco urbano y en las márgenes del arroyo Cucumán. Los barrios que conforman estas zonas son:

- ARROYO LEJOS: Manzana 065, 062, 093, 149, 150, 151, 230, 093, 061, 057, 056.

- LA CANDELARIA: Manzana 029, 030, 031.

- EL PARAISO: Manzana 021, 020, 019, 036, 014, 095, 070, 162, 290, 071, 097, 287, 072, 277.

- LA MONTAÑA:  (margen izquierda de la carretera troncal de occidente) Manzana 090, 058, 012, 018.

- LAS PARCELAS: Manzana 393, 010, 011, 013, 008, 394, 004, 002, 003.

- PUMAREJO: Manzana 187.

- A partir de la aprobación del P.B.O.T., la construcción de viviendas en éste área queda totalmente prohibida. En el proceso de concertación del Plan deben quedar definidos las viviendas y/o asentamientos a reubicar a fin de prevenir la ocurrencia de un desastre.

- Amenaza por Inundación. Se declara como zona en Amenaza por Inundación, al área comprendida por los siguientes barrios:

- En la Comuna 4, “Sector conocido como El Ají, el cual es un Humedal.

- Barrio Fátima (Comuna 4).

- Barrios Paraíso, Buenos Aires y Cucumán (Comuna 6).

- Delimitación  de las Areas definidas como de Amenaza por Inundación: Las zonas afectadas son.

- EL AJI: Manzana 197, 198, 199, 109A,  109B, 109C.

- HOYO OSCURO: 360, 369, 358, 362, 361, 238, 369, 208, 365, 364, 367, 368, 232, 369, 397.

- FATIMA: Manzana 121, 122.

- Amenaza por Conducción de Servicios Públicos. Se declara como zona en amenaza por conducción de Servicios Públicos, el área comprendida por los barrios:

- Barrios San Pedro y Media Tapa (Comuna 2), amenaza por el paso de la Línea de Distribución de Energía Eléctrica.

- Barrio El Rosario y el antiguo Colegio Cooperativo (Comuna 2).

- Sector Ospina Pérez, por el paso de la conducción de Gas Natural.

- Delimitación Amenaza por Conducción de Servicios Públicos: (torres de alta tensión y tubería de alta presión de gas natural), como zona de protección se estableció una franja de 40m a lado y lado apartir del eje de las torres, atraviesan el casco urbano de noroeste a sudeste afectando los barrios San Pedro, Media Tapa, el Recreo y las Manzana 334, 340, 333, 287, 286, 282, 281, 119, 218, 217, 221, 299, 300, 304, 303, 305, 297.

- Amenaza por Explosión.  Se declara como zona en amenaza por explosión a las zonas de influencia de las estaciones de gasolina, se localizan en la Comuna 1, en el sector Plan Parejo sobre la Vía principal, Comuna tres, en la entrada  principal de la cabecera, cerca de la Concentración Escolar “Crisanto Luque” y del Centro  Hospitalario Local.

- Delimitación del Area Determinada como de Amenaza por Explosión. Las estaciones de gasolina representan un riesgo para todas las edificaciones ubicadas en un radio de 400m, en el casco urbano de Turbaco existen dos estaciones de gasolina, la ESSO ubicada en la intersección de la Avenida Pastrana con la carretera troncal en la manzana 125, donde se encuentran entre otras edificaciones la concentración Crisanto Luque, el hospital local, la clínica psiquiátrica de la costa, la cárcel de menores etc. La otra estación es la TEXACO ubicada en el sector de plan parejo en la Manzana  130.

- Estación ESSO: Manzana afectadas, 067, 154, 137, 136, 171, 143, 144, 066, 065, 062, 063, 060, 054, 044, 033, 110, 117, 121, 118, 122, 123, 120, 055, 064, 124, 246, 247, 245, 251.

- Estación TEXACO: Manzana afectadas 126, 127, 128, 129, 130, 131, 137, 136, 135, 139, 143, 141.

- En éstas zona se restringe la construcción de vivienda, edificaciones en un radio de 500 metros.

- Amenaza por Accidentalidad de Vehículos. Se declara como zona en amenaza por accidentalidad de vehículos a la franja aledaña a las vías:  Avenida Pastrana a lo largo de todo su recorrido, especialmente la zona comercial, la carretera que conduce del casco urbano de Turbaco al Municipio de Cartagena y las que conduce del casco urbano de Turbaco a los municipios de Arjona y Turbana.

- Delimitación de área determinada como de amenaza por Accidentalidad de Vehículo (Vía Rápida): la Carretera Troncal de occidente por ser una vía rápida y de carácter nacional constituye un riesgo para las edificaciones que se localizan a cada uno de sus lados que en la mayoría de los casos no tienen los aislamientos requerido para este tipo de vías.  Las Manzana afectadas son la 124, 064, 120, 055, 110, 033, 113, 112, 022, 021, 104, 019, 110, 109, 018, 108, 107, 017.

- Amenaza por ubicación de Torres y Antenas dentro del Casco Urbano. Dentro del casco urbano de Turbaco y ubicadas en el centro histórico y patrimonial se han instalado puntos de recepción de los servicios públicos, generadores escenarios de riesgo y amenaza para la población.

- Delimitación del Area de Influencia de la Torre Antena Repetidora: Ubicada en los patios de la alcaldía municipal Manzana 092, su radio de influencia es de 100m y cubre las siguientes Manzana 092, 091, 093, 083, 101, 100, 099, 090.

- Delimitación del Area de Influencia de Tanque Elevado Acueducto: Ubicado a un lado de la plaza municipal, su radio de acción es de 150m lo que representa riesgo para las edificaciones que allí se encuentran, entre las que podemos nombrar la iglesia Santa Catalina de Alejandría, el centro de rehabilitación el niño y su futuro, el colegio Insdotur, la alcaldía municipal etc. Las Manzana afectadas son: 090, 091, 092, 080, 081, 076, 075, 267, 066, 065, 058,  6, 005, 004.

- Amenaza por Manejo Inadecuado de Desechos Sólidos. Se declara como zona en amenaza por contaminación ambiental por el manejo inadecuado de los desechos sólidos a las áreas tomadas como Botaderos a Cielo Abierto, en la vía que conduce a los municipios de Arjona y Turbana, las vías que comunican el casco urbano con los corregimientos de Cañaveral, Chiquito y Aguas Prietas, y en el casco urbano, en los barrios La Conquista, Las Minas, Mameyal, Urbanización La Granja, Urbanización el Valle, San Pedro y Mediatapa.

- Amenaza por Ruido. Se declara como zona en amenaza por contaminación sónica a los sitios aledaños a factorías Industriales localizadas en el casco urbano, en la Avenida Pastrana (taller Tecoson, Maderas Turbaco, Fábricas de Carrocerías).