TITULO 12. NORMAS DE USOS, INTENSIDAD DE USOS, PARCELACION, URBANIZACION, CONSTRUCCION, AISLAMIENTOS, ALTURAS Y VOLUMETRIAS PARA TODAS LAS ZONAS DENSIFICATORIAS.

- ESTRUCTURA URBANA.

El casco urbano del municipio de Turbaco está conformado por diferentes componentes generadores del tejido urbano, funcionalmente lo constituye la zonificación general de los usos del suelo, esta configuración se encuentra estructurada en seis (6) Areas especificas funcionales de usos del suelo  (Ver plano de Zonificación del uso del suelo), compuestas de la siguiente forma:

- Area 1 (Uno): 	Uso Residencial.

- Area 2 (Dos): 	Uso Comercial de Servicios.

- Area 3 (Tres): 	Uso Institucional.

- Area 4 (Cuatro):   	Uso Para Reserva Ecológica, Verde y Recreación.

- Area 5 (Cinco): 	Uso Servicios Complementarios.

- Area 6 (Seis): 	Uso industrial.

- AREA 1:  ÁREA DE USO RESIDENCIAL.

- Definición Uso Residencial.  Uso residencial es el que se da a un suelo para la construcción de una edificación, para vivienda y/o alojamiento permanente de las personas. Para efectos del establecimiento de las normas específicas el uso residencial se aplica a todas las formas de vivienda que se dan en el Municipio.  Se considera vivienda toda edificación destinada en forma especial y permanente a residencia o habitación de una o más personas, tengan o no, relación de parentesco, cualquiera que sea su tamaño, especificaciones, forma de tenencia y adquisición o construcción.

- Clasificación.  Contiene las siguientes zonas de acuerdo a la Densidad.

- Z.R.D.B: 		Zona Residencial de Densidad Baja.

- Z.R.D.M: 		Zona Residencial de Densidad Media.

- Z.R.D.M.C.F.H:	Zona Residencial de Densidad Media Centro Fundacional e Histórico.

- Z.R.D.M. I:  		Zona Residencial de Densidad Media Alta I y II.

- Z.R.D.B: Zona Residencial de Densidad Baja.

Esta tipología tiene su aplicación en la comuna uno, con estrato social entre 4 y 5, zona espacialmente determinada en plano de unidades de planeación del área urbana de Turbaco.

- Localización y Delimitación.  Está delimitada de la siguiente manera:  al Norte, encontramos la calle 38; al Sur, calle 21; al Este, carrera 29 y carrera 25 y al Oeste, la transversal 36.  Incluye los barrios Malibú, El Valle, La Granja, El Country, Altamira, Villa Zoila.  Comprende las manzanas 126, 129, 128, 127, 133, 132, 138, 135, 191, 190, 143, 139, 144, 146, 145, 147, 148, 068, 245, 246, 247, 234, 233, 236, 244, 245, 237, 238, 239, 241, 240, 242.  Comprende una Subzona:  Zona de Afectación de la Falla Geológica, que afecta a las manzanas: 131, 130, 137, 136, 142, 141, 140, 067.

## Usos del Suelo.

- Uso principal del suelo. El uso principal del suelo para ésta zona se determina como Residencial, para viviendas unifamiliares (Viviendas aisladas para una o más familias por lote) de un piso, de tipo campestre y los conjuntos cerrados de viviendas unifamiliares.

- Usos Complementarios. Se pueden adoptar como usos compatibles, las vías locales, sistemas de equipamientos para educación preescolar y primaria, recreación y el comercio de barrio.

- Usos Restringidos. Se restringen las vías principales y secundarias, las instituciones de educación superior y tecnológica, templos y equipamientos institucionales y de salud; además de las  Labores domésticas o microempresas, tales como modistería, cerámica, decoración, estética facial, fotografía, marquetería, artesanías en general, siempre sean desempeñadas por los residentes, sin emplear más de tres ayudantes y no causen molestias a los vecinos y que no consuma más de cinco (5) caballos de fuerza trifásica.

- Usos Prohibidos. Los usos incompatibles o prohibidos en esta zona son el  industrial, las terminales de transporte intermunicipal, la comercialización mayoristas de productos agropecuarios, estacionamientos, las estaciones de gasolina, las clínicas, los hospitales, teatros, el uso comercial y de servicios tales como oficinas o estudios, campos deportivos, centros deportivos y las cantinas o billares.

  - Densidad o Intensidad de Uso

- Densidad o Intensidad de Uso.  Esta zona tiene como indicador de intensidad o dosificación del suelo una densidad baja de máximo 22 vivienda por hectárea, para un máximo de 130 habitantes por hectárea.

- Para viviendas de tipo campestre,  Unifamiliares.

Indice de ocupación. El índice de ocupación para todas las edificaciones residenciales de tipo campestre unifamiliar,  del Barrio de Plan Parejo, será del 45% del área del lote.

Indice de construcción. Hasta el noventa y dos por ciento (92%) del área del lote para aquellos que fueron subdivididos; para los lotes enteros el cuarenta y seis  por ciento (46%) del área total del lote.

Areas y frentes de lote. El área mínima original de los lotes es de 600 m2 y el frente de 20.00 metros. Sin embargo se aceptan los lotes que han sido subdivididos que tienen un área de 260 m2 y un frente mínimo de 12.00 metros.

- Para agrupaciones de vivienda unifamiliar y multifamiliar.

Areas de ocupación.

- Para conjuntos o agrupaciones de vivienda unifamiliar sesenta y cinco por ciento (65%) del área del lote.

- Para bifamiliares el área de ocupación es del 60% del área del lote.

Parágrafo 1:  En lotes de esquina el área de ocupación se puede aumentar en cinco por ciento (5) del área del lote.

Area de Construcción.

Parágrafo 2:  Para conjuntos o agrupaciones de viviendas, el equivalente al ciento treinta por ciento (130%) del área total del lote.

- Para otros uso áreas de ocupación y construcción.

- Para usos institucionales, un máximo del treinta y cinco por ciento (35%) del área del lote y del 80% como índice de construcción.

- Para el uso comercial de barrio anexo a la vivienda el área de ocupación y de construcción, es como máximo del 15 %.

- Para  los sistemas de equipamientos para educación preescolar y primaria, recreación, el índice ocupación es del 45% y el construcción del 90%.

- Remodelaciones y desarrollo de edificaciones en áreas de viviendas existentes.

Se prohibe la demolición o subdivisión de las viviendas existentes de tipo campestre ubicadas en el barrio plan parejo y se declaran como de interés patrimonial tipología moderna.

Para el desarrollo de ampliaciones o remodelaciones de las viviendas existentes y consolidadas, los índices de ocupación y construcción se estipularan sobre la base de los factores determinados para los desarrollos nuevos.

- En el caso de un inmueble con unas condiciones singulares distantes de la norma, se tomara la decisión normativa, respetando las particularidades tipológicas y ambientales estipuladas en las normas ambientales urbanas, mediante un proceso de concertación, entre los funcionarios de la secretaria de planeación y el propietario.

- Equipamiento de recreación para uso comunitario. Todas las edificaciones destinadas a vivienda multifamiliar deberán contar con espacios para recreación comunitaria, cubiertos o al aire libre a razón del 5% del total de construcción permitido y en ningún caso será inferior a 80 m2. Estas áreas no se contabilizarán para el cómputo del área de construcción y su destino no podrá ser diferente a lo aprobado.

  - Parcelación.

- No se permiten  procesos de  lotificación  de los predios actuales.

El mínimo de área para procesos de construcción de viviendas unifamiliares  de uno o dos pisos la subdivisión mínima será de 280 metros cuadrados.

- La subdivisión mínima para proyectos de agrupaciones de vivienda o edificaciones multifamiliares es de 600 metros cuadrados.  Las dimensiones mínimas de los lotes para viviendas campestres y bifamiliares, son de 14 de ancho por 20 de largo.  Para el  desarrollo de  multifamiliares las dimensiones mínimas de los lotes, son  de ancho 20 metros de ancho por 30 metros de largo.

  - Aislamientos y Retiros.

- De los aislamientos de frente o antejardín. Deberán respetarse el actual paramento sobre la Troncal, específicamente 18 metros desde el eje central de la carretera troncal hasta el paramento de las edificaciones, sin incluir los antejardines; y de 7.00 metros sobre las demás vías interiores, exceptuado el barrio la granja que conservara sus actuales retiros frontales de 4 metros.

- Para un lote de esquina el retiro lateral mínimo será de 5 metros. De los aislamientos de fondo, Todos los proyectos de construcción deberán dejar un aislamiento de fondo mínimo de 5.00 metros.

- De los aislamientos laterales. Todos los proyectos de construcción deberán tener un aislamiento lateral mínimo de 3.50 metros. Los lotes subdivididos podrán adosarse por el lindero común. Los aislamientos laterales, paramentos y retrocesos de las edificaciones no podrán ser compensados en dinero ni canjeados por otros inmuebles.

- Voladizos. Para la parte frontal y lateral serán de 2 metros máximo y 1 metro para el voladizo posterior.

- Parqueos viviendas unifamiliares de tipo campestre.  De los garajes y zonas de parqueos para los visitantes. Dos (2) garajes por vivienda de residentes.

- Para multifamiliares y bifamiliares. Dos (2) garajes por apartamento de residentes. Dos (2) parqueaderos por cada cinco (5) apartamentos, para visitantes.

Parágrafo 1. Las áreas destinadas a garajes cubiertos, serán tenidas en cuenta para el cómputo de las áreas de construcción para la aplicación de los índices máximos de construcción permitidos en cada zona y se liquidarán para efectos del pago de impuestos y tasas.

  - Alturas y Volumetrías.

- De las alturas. Las alturas para todos los proyectos de construcción serán las resultantes de aplicar los índices de áreas de construcción permitidas para cada zona, pero sin sobrepasar en ningún caso, la altura máxima de tres (3) pisos o placas, para los multifamiliares o agrupaciones de vivienda, incluidos los garajes cubiertos.

Para las viviendas tipo campestre y bifamiliares solo se permitirán dos (2) pisos o placas, mas el 20% del área de ocupación en una azotea, como tercer piso.

- Z.R.D.M: Zona Residencial de Densidad Media.

Comprende las comunas tres (3) y cuatro (4), zonas de estratos cuatro (4), tres (3) y dos (2).

- Localización y Delimitación.  Está delimitada de la siguiente manera:  al Norte, encontramos la diagonal 26, carretera Troncal de Occidente, calle 22; al Sur, calle 2, carrera 14A, carrera 13, calle 1A, carrera 11; al Este, carretera Troncal de Occidente y al Oeste, la carrera 19 y la carrera 25.  Incluye los barrios Fátima, La Cruz, El Rosario, Pumarejo, Centro Histórico.  Comprende las manzanas 006, 002, 001, 003, 010, 004, 013, 012, 019, 014, 393, 394, 020, 324, 323, 196, 184, 194, 181, 187, 188, 189, 195, 322, 015, 017, 320, 016, 172, 271, 370, 029, 237, 368, 334, 028, 360, 027, 026, 025, 021, 022, 018, 036, 037, 350, 339, 372, 352, 353, 347, 348, 328, 349, 344, 345, 346, 327, 329, 049, 343, 330, 339, 372, 342, 057, 399, 310, 214, 313, 312, 074, 073, 074, 072, 071, 205, 204, 161, 160, 403, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 159, 150, 412, 203, 202, 165, 164, 163, 162, 096, 106, 105, 104, 103, 111, 110, 109, 108, 107, 413, 201, 200, 199, 198, 197, 098, 417, 114, 113, 112, 206, 115, 117, 121, 118, 122, 123.

  - Usos del Suelo.

- Uso Principal del Suelo.  El uso principal del suelo para ésta zona es el residencial con viviendas unifamiliar y bifamiliares de uno y dos pisos.

- Usos Complementarios.  Es compatible con el comercio de primera necesidad, con ramales viales secundarios y locales, jardín de niños, equipamientos para educación primaria y recreación.

- Usos Restringidos.  Se restringen los equipamientos para salud y administración, subestaciones de servicios públicos, puesto de policía, centro administrativo, centros educativos de secundaria y vocacional, correo y teléfonos, supermercado, oficinas de consulta, centro deportivo, bibliotecas, centro de barrio.

- Usos Prohibidos.  Se prohiben la comercialización de alimentos mayoristas, bodegas, industria, estaciones de gasolina, discotecas, tabernas, bares, billares, las clínicas, los hospitales, teatros, el uso comercial y de servicios tales como oficinas o estudios, bomberos, corralejas.

  - Densidad o Intensidad de Uso.

- Esta zona tiene como indicador de intensidad o dosificación del suelo una densidad media de máximo 72 viviendas por hectárea, para un máximo de 422 habitantes por hectárea, para las áreas por desarrollar; para las zonas consolidadas, dentro de los procesos de reedificación las densidades máximas serán de 55, 5 viviendas por hectárea, para un máximo de 325 habitantes por hectárea.

- Indice de construcción, Indice de ocupación. Para los lotes con un área mínima de 90 metros cuadrados el área de construcción será el equivalente al ciento diez por ciento (130%) del área del lote y para un índice de ocupación del cincuenta por ciento (65%).

- Para los lotes con una mínima de área noventa (90) metros cuadrados, que fueron subdivididos, el equivalente al ciento cincuenta y tres por ciento (153%) del área del lote, como  índice de construcción, con una área de ocupación del sesenta (60%) por ciento.

- Para lotes con área superior a quinientos metros cuadrados (500 m2), hasta el equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del área total del lote, para un índice de ocupación del cincuenta por ciento (50%), incluye los parqueos cubiertos.

- Se permiten lotes con áreas menores siempre y cuando demuestren con la escritura que el lote fue subdivido antes de la adopción del presente acuerdo.

Para estos caso el área mínima a 72 metros cuadrados, la secretaria de planeación municipal se encargara de estudiar las densidades aplicables, de acuerdo a las condiciones tipológicas y ambientales, a estos casos; aclarando que queda prohibido los proceso de lotificación con áreas mínima de 72 metros cuadrados.

- Densificación de lotes o manzanas comunitarias.  En predios de más de 300 metros cuadrados y con una vivienda consolidada dentro del predio, la cual se mantendrá con las especificaciones iniciales; si se va realizar cualquier intervención sobre la vivienda inicial, las normas estipulan que las remodelaciones se tienen que acoger las normas establecidas dentro del presente código. En el caso que sea una vivienda de valor arquitectónico se regirá por las normas del Patrimonio.  Para éstos modelos tipológicos se establecen tres viviendas como mínimo dentro de un lote de 300 metros cuadrados.  Él índice de ocupación será del 50%, con un patio interior compartido, el índice de construcción será del 250% como máximo. Como mínimo por cada vivienda un garaje privado y un parqueo público por cada tres viviendas.  Para las zonas populares, el patio en un 50%, se podrá habilitar como parqueo colectivo.  Y por cada tres viviendas deber haber un parqueo público.

  - Parcelación.

- Areas y frentes de lotes. El área de los lotes es variable, pero el área mínima no podrá ser en ningún caso menor de noventa (90 m2). La dimensión mínima de los lotes será de seis (6) por doce (15) metros. En lotes con estas dimensiones se prohibe el desarrollo de vivienda bifamiliar.

- Para el desarrollo de bifamiliar el área mínima es de 120 metros, para unas dimensiones de seis (6) por quince (20) metros.

Para proceso de proyectos de multifamiliares el área mínima será de quinientos  (500) metros cuadrados para unas dimensiones mínimas de treinta y tres (34) por quince (15) metros.  Para procesos de lotificación el área mínima es mil (1000) metros cuadrados.  Para dividir una vivienda unifamiliar de dos pisos en bifamiliar, el área del lote que contenga la vivienda debe tener mínimo  de 90 metros cuadrados.

- De los garajes y zonas de parqueo de visitantes. Se exigirá: Un (1) garaje por cada unidad habitacional o apartamento. Dos (2) parqueaderos por cada seis (6) unidades de vivienda o apartamentos para visitantes.

- Las áreas destinadas a garajes cubiertos, serán tenidas en cuenta para el cómputo de las áreas de construcción para la aplicación de los índices máximos de construcción permitidos en cada zona y solamente para este efecto.

  - Aislamientos y Retiros.

- De los aislamientos laterales. Todos los proyectos de construcción deberán tener aislamiento lateral mínimo de tres (3) metros para edificios hasta de cuatro (4) pisos. Para proyectos con uno (1) o dos (2) pisos de altura máxima no se exigirán aislamientos laterales.

Parágrafo.  Los aislamientos laterales, paramentos y retrocesos de las edificaciones no podrán ser compensados en dinero ni canjeados por otros inmuebles.

- De los aislamientos de frente o ante jardín. Todos los proyectos, incluidos los multifamiliares, deben dejar un aislamiento de frente o antejardín de cinco (5) metros. De los aislamientos de fondo. Todos los proyectos de construcción deberán dejar un aislamiento mínimo de tres (3.00) metros.

- Voladizos. Para la parte frontal serán de máximo 1,2 metros, para la fachada lateral el voladizo es de 1,5 metros (en caso de una edificación de cuatro pisos) y para la posterior 0,8 metros.

  - Altura y Volumetría.

- De las alturas La altura para todos los proyectos de construcción será la resultante de aplicar los índices de ocupación, construcción y aislamiento sin exceder de cuatro (4) pisos.

- Z.R.D.M.C.F.H:  ZONA RESIDENCIAL  DE DENSIDAD MEDIA CENTRO FUNDACIONAL E HISTÓRICO.

- Localización y Delimitación.  Corresponde a la zona del Centro fundacional, con estrato social entre 3 y 4, área que se declara como centro histórico y patrimonial, delimitado por las siguientes manzanas urbanas: 034, 025, 024, 023, 030, 031, 032, 041, 040, 039, 035, 050, 046, 045, 044, 043, 042, 048, 047, 055, 054, 053, 052, 051, 064, 063, 061, 060, 059, 070, 069, 068, 067, 065, 079, 078, 077, 076, 075, 089, 088, 087, 086, 085, 084, 082, 081, 080, 083, 097, 095, 094, 093, 092, 091, 101, 100, 099.  Zona Hoyo Oscuro - El Bajo, que comprende las manzanas: 397, 394, 369, 232, 364, 365, 208, 363, 238, 362, 361, 360, 389, 358.

  - Usos del Suelo.

- Uso Principal. El uso principal será el residencial.

- Usos Complementarios. En esta zona son compatibles con el uso residencial, los usos de tipo comercial de primera necesidad, Institucional y de Equipamientos Interés Público y social, las oficinas privadas y los estudios profesionales, guarderías y preescolares, talleres para actividades artesanales compatible con la vivienda, cuya actividad no requiera una área mayor de 30 m2.

- Usos Restringidos.  Se restringen los equipamientos para salud y administración, subestaciones de servicios públicos, puesto de policía, centro administrativo, centros educativos de secundaria y vocacional, correo y teléfonos, supermercado, oficinas de consulta, centro deportivo, bibliotecas, centro de barrio.

- Usos Prohibidos.  Se prohibe para todo el Centro Fundacional e Histórico los usos, especialmente de bodegas para almacenamientos de artículos o depósitos al por mayor, talleres, bomberos, industrias y las corralejas. Quedan también prohibidas aquellas actividades que ocasionan ruidos, olores y gases nocivos y/o molestos para los vecinos.

- Usos de las Edificaciones de interés patrimonial. Los usos de las edificaciones en el Centro histórico Ellos pueden ser: Residencial, comercio de primera necesidad, Institucional y de Equipamientos Interés Público y social.

- Los usos de Equipamientos Colectivos de Interés Público y social que funciona en forma adecuada en edificaciones del Centro Fundacional e Histórico son deseables y deben preservarse, en el caso de Turbaco estos inmuebles son el cementerio municipal y la iglesia santa catalina de Alejandría.

- Actividad Residencial. El uso residencial comprende la vivienda y sus espacios accesorios.

Parágrafo. Los patios deberán conservar y/o rescatar su condición de espacios libres arborizados cualquiera que sea la categoría de intervención dada a la edificación y estar vinculados exclusivamente a la actividad residencial.

- Usos Restringidos. Actividad de Servicios turísticos y recreativos. comprende: 1) Actividad hotelera. 2) Restaurantes y refresquerías. 3) Talleres artesanales de servicios compatibles con la vivienda y que no produzcan emisiones nocivas tales como lavandería y modistería.

Parágrafo 1. Los patios de estas edificaciones podrán vincularse a las actividades comerciales y de servicios a que está destinado el inmueble siempre y cuando conserven su condición de espacio abierto y arborizado.

- Actividad Mixta. En las edificaciones con uso mixto se permitirá indistintamente las actividades residenciales y las actividades comercio de primera necesidad, Restaurantes y refresquerías, Talleres artesanales de servicios, actividades en porcentajes variables.

Parágrafo 1. Los patios podrán vincularse al uso residencial o al uso comercial y de servicios conservando en todos los casos su condición de espacio abiertos.

Parágrafo 2. Para los usos mixtos no se exigirán  estacionamientos, la vocación peatonal del centro histórico permite establecer parqueos públicos determinados por el plan vial fuera del área patrimonial urbana. Para área destinada a uso residencial no se exigirá estacionamiento.

- Los edificios que pertenecen a la Categoría de Intervención Restauración Monumental deberán, si es posible conservar el uso para el cual fueron diseñados y construidos. En caso contrario el nuevo uso debe ser compatible con la edificación mencionándose como deseables los usos institucionales y culturales.

- Todas las Actividades Comerciales y de Servicios, las Institucionales y las de equipamiento  colectivo de interés público y social requieren previamente a la Licencia de Funcionamiento, el certificado de uso  conforme otorgado por la Autoridad Competente.

- Edificaciones que tienen la posibilidad de una segunda opción de usos: 1) Vivienda actualmente con uso institucional y de equipamiento de interés público y social: volver a uso residencial. 2) Edificios diseñados para usos institucionales y de equipamiento de interés público y social donde se realizan actualmente otros usos: Volver al uso inicial. 3) Edificios que forman parte de un sector urbano homogéneo en usos y tengan un uso diferente: pasar a los usos del sector establecidos por la norma.

  - Densidad o Intensidad de Usos.

- Inmuebles no Patrimoniales. Los índices densificatorios serán los mismos que para la Z.R.D.M.

- Redensificación en Inmuebles de valor patrimonial y arquitectónico.  Se prohiben los adosamientos en las viviendas que presenten aislamientos laterales; dichas viviendas tendrán como mínimo un retiro o aislamiento de 6.00m de la nueva construcción, el resto del patio original tendrá una densidad del 40% del área de ocupación del total del predio incluyendo el área de ocupación de la vivienda inicial, para un área de construcción del 50% del área del lote, estas edificaciones nunca sobrepasaran los dos pisos.

- El área del patio podrá ser utilizada como patio o área comunitaria. Los parqueos se estipularan en las áreas libres de esta unidad de planeación.

  - Parcelación.

- Al interior de estas áreas de densificación para el desarrollo de viviendas unifamiliares y bifamiliares el lote mínimo será de 500.00m2 como área del lote que contiene la vivienda existente.

- Para lotes de área menores a 300 metros cuadrados que contengan viviendas de valor arquitectónico y patrimonial se prohiben ampliaciones para el desarrollo de mas de una vivienda por predio.

- Se prohibe la subdivisión predial para lotificar en predios que contengan una vivienda patrimonial y tengan un área menor de 300 metros cuadrado.

  - Aislamientos y Retiros.

- Los retiros laterales serán mínimos de 3.00m, el posterior de 5.00m, si se adosa a uno de los laterales y a la parte posterior en forma de L el patio actuara como área común (manzana comunitaria).

- Se respetaran los paramentos y antejardines existentes en el centro fundacional.

- Limitación de Altura. Se permitirán construcciones con altura máxima de dos (2) pisos.

Z.R.D.M. I:  ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA ALTA I (UNO) Y II (DOS).  Corresponde a ésta zona  las comunas dos (2), cinco(5) y seis (6), con estrato social 2 y 1.

- Z.R.D.M.A. I:  ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA ALTA I (UNO).

- Localización y Delimitación.  Está delimitada de la siguiente manera:  al Noroeste, encontramos la calle 20, calle 27, calle 16A; al Sur, calle 6, calle 6A; al Este, con al vía que conduce al Municipio de Turbana.  Incluye los Media Tapa, Recreo, San Pedro, Remanso.  Comprende las manzanas 356, 355, 220, 357, 301, 302, 364, 168, 219, 119, 283, 225, 288, 298, 216, 335, 336, 285, 334, 332, 331, 341, 337, 294, 291, 289, 338, 295, 292, 290, 339, 296, 293.

Comprende dos Subzonas:  Zona de Afectación de la Falla Geológica, que afecta a las manzanas: 170, 166, 300, 299, 217, 280, 284.  Zona de Afectación del Corredor de Servicios, que comprende las manzanas: 297, 303, 300, 221, 218, 282, 305, 304, 299, 217, 287, 334, 281, 286, 333, 340. Zona de crecimiento urbano, al sur oeste del casco urbano, enmarcada por los barrios el Rosario, san Pedro, El Remanso, el lote propuesto para las fiestas en corralejas y la Cra 32. Comprende los predios identificados con los No 0025, 00-02-001-0032 y las manzanas 160E, 160F, 179, 178, 176, 160M, 160I, 173.

  - Usos del Suelo.

- Uso Principal del Suelo.  El uso principal del suelo es el residencial, para viviendas unifamiliares y multifamiliares, viviendas de interés social.

- Usos Complementarios. Es compatible con las tiendas, droguerías, salones de belleza, panaderías, floristerías, venta de licores, ICBF, preescolares y canchas deportivas.

- Usos Restringidos. Se restringe el uso de servicios de salud e institucionales, puestos de policía y puesto de salud.

- Usos Prohibidos. Se prohibe los equipamientos para sala de juegos mecánicos y billares. Como también cantinas, bares, hoteles, industrias e panaderías.

  - Densidad o Intensidad de Uso.

- Densidad o Intensidad de Uso.  Estas zonas tienen como indicador de intensidad o dosificación del suelo una densidad media alta de máximo 90 viviendas por hectárea, para un máximo de 528 habitantes por hectárea.

- Área de ocupación 65% y área de construcción 120% para áreas mínimas establecidas en el presente acuerdo. 150% de índice de construcción y el  50% de ocupación  para lotes de 100 metros cuadrados, como indicadores máximos. Para el caso de bifamiliares y multifamiliares se contemplaran la misma normatividad de la zona de densidades medias.

  - Parcelación.

- Al interior de estas áreas de densificación para el desarrollo de viviendas unifamiliares el área  mínima permitida es de 72 metros cuadrados, y 100 metros cuadrados para bifamiliares.  Para lotes de menos dimensión dentro de un a construcción consolidada o en caso de una subdivisión predial anterior a este acuerdo, el caso será estudiado por la Secretaría de Planeación Municipal.

- Para el caso de multifamiliares los indicadores serán los  mismos de las zonas de densidades medias.

  - Aislamientos y Retiros.

- Los aislamientos  serán de cuatro (4) metros de frente y tres (3) metros de fondo y en los lotes de esquinas es de 3 metros.

- El voladizo frontal se permite hasta de un (1) metro y para el voladizo posterior se permite 0.5 metros. Para este espacio se permite patios mínimos de nueve (9) metros cuadrados.

  - Alturas y Volumetrías.

- De las alturas para todos los proyectos de construcción será la resultante de aplicar los índices de ocupación, construcción y aislamientos sin exceder dos (2) pisos y en casos restringidos de máximo tres pisos sobre vías secundarias(se prohiben sobre vías locales o de barrio),  con una azotea semi descubierta con un porcentaje del 20%, después del tercer piso.

  - Construcción.

- Para las construcciones ubicadas en la zona de afectación de la falla geológica que afecta a las manzanas 170, 166, 300, 299, 217, 280, 284, tendrán que regirse por las normas antisísmicas - restricción de los índices de desarrollo constructivo.  No se permite construcción mas de un piso. No se permite usos educativos, salud y otros que agrupen o reúnan gran número de personas. Y no se permite a los usos en caso de un movimiento telúrico ocasione mayor riesgo.

- En las zonas de afectación del corredor de servicios que comprende las manzanas 297, 303, 300, 221, 218, 282, 305, 304, 299, 217, 287, 334, 281, 286, 333, 340 no se permite la construcción de nuevas viviendas.  La reubicación de las viviendas ubicadas a una distancia determinada en la línea de servicios (ver viviendas en riesgo) no se permite a menos de 100 metros de la línea de alta tensión usos educativos y de salud.

- Z.R.D.M.A. II:  ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA ALTA DOS.

- Localización y Delimitación.  Está delimitada de la siguiente manera: al Norte, encontramos la calle 36, calle 28; al Sur, carretera Troncal de Occidente, calle 17; al Este, carrera 11E y al Oeste, la carretera Troncal de Occidente.  Incluye los barrios Paraíso, Las Cocas, La Canalita, Prado, Bellavista, El Porvenir, Los Laureles. Comprende las manzanas: 076, 005, 004, 003, 002, 279, 281, 280, 010, 009, 008, 007, 288, 285, 284, 073, 106, 107, 108, 101, 294, 295, 296, 297, 105, 112, 104, 105, 017, 016, 015, 013, 012, 011, 024, 158, 069, 100, 101, 102, 109, 110, 044, 043, 042, 041, 040, 045, 039, 038, 035, 034, 098, 099, 096, 298, 308, 299, 307, 300, 306, 301, 305, 302, 304, 303, 054, 053, 052, 051, 050, 049, 048, 047, 060, 059, 058, 069, 058, 063, 149, 150, 151, 230, 145, 147, 229, 230, 231, 232, 136, 137, 171, 172, 310, 309, 228, 278, 227, 226, 225, 224, 221, 223, 219, 218, 217, 216, 154, 160, 161, 311, 212, 213, 214, 215, 078, 082, 081, 080.

  - Usos del Suelo.

- Uso Principal del Suelo.  El uso principal del suelo para ésta zona es el residencial y de recreación ecológica y paisajistica, para viviendas de interés social, unifamiliar y bifamiliar, viveros huertas urbanas.

- Usos Complementarios.  Son compatibles las tiendas de barrio, droguerías, salones de belleza, floristerías, venta de licores, ICBF, preescolares, canchas deportivas, y en la zona del borde del arroyo los paseos peatonales, jardines, kioscos, juegos de niños, parques, templos.

- Usos Restringidos.  Billares, panadería, bares, cantinas, escuelas de secundaria, puesto de policía, puestos de salud, centro deportivo, subestaciones de servicios públicos.

- Usos Prohibidos.  Los usos incompatibles o prohibidos en esta zona son el  industrial, las terminales de transporte intermunicipal, la comercialización mayoristas de productos agropecuarios, estacionamientos, las estaciones de gasolina, las clínicas, los hospitales, teatros, el uso comercial y de servicios tales como oficinas o estudios, Bodegas, sistemas viales primarios, carnicerías, talleres de mecánica automotriz, lavadero de carros,  canteras

  - Densidad o Intensidad de Usos.

- Los índices de ocupación y  construcción serán los mismos que la densidad media, con la diferencia que en esta zona se prohiben los multifamiliares.   Solo se permiten en esta zona viviendas unifamiliares y bifamiliares.

  - Parcelación.

- La subdivisión de predios es posible en esta zona, siendo la mínima área de 90 metros cuadrados.

  - Construcción.

- Esta Area Comprende una Subzona: Zona de Protección Ecológica y Recreación (Z.R.E.R), Arroyo Cucumán y Arroyo Lejos, que incluye las manzanas: 072, 277, 278, 097, 287, 288, 290, 291, 289, 292, 293, 022, 021, 020, 019, 018, 014, 010, 032, 031, 030, 029, 028, 027, 026, 025, 094, 074, 023, 046, 037, 036, 057, 056, 061, 093, 062, 066, 065, 143, 144. En la cual reubicación de viviendas sobre la afectación de la ronda de Arroyo retiro del eje de arroyo 30 metros como mínimo para el desarrollo de construcciones simples como por ejemplo kioskos, templetes, terrazas, paseos peatonales.  No se permite el desarrollo Edificatorio y se acepta la construcción de viveros y huertas comunales.  No se permite usos diferentes al residencial hasta de una distancia de 100 metros de la ronda del arroyo y se prohibe los flujos de aguas servidas sobre la ronda de los arroyos.

- AREA 2:  ÁREA DE USO COMERCIAL DE SERVICIOS.

## Definición Uso Comercial y de Servicios. Uso comercial y de servicios es el que se da a unos espacios privados o públicos para realizar en ellos actividades de suministro, distribución e intercambio de bienes y servicios. Las actividades comerciales y de servicios se encuentran asociadas en gran parte de los casos.

## Clasificación.  Las áreas de Actividad Comercial se clasifican en razón de su función, como a continuación se establece:

1.  Comercio de Barrio				C-I

2.  Comercio de Comuna o Sectorial		C-II

3.  Comercio General				C.G.

4.  Centro Financiero y Comercial		C.F.C.

- Sección 1.  C-I.  COMERCIO DE BARRIO.

- Se encuentra en todos los barrios del casco urbano del municipio de Turbaco.  Este tipo de uso está anexo a una zona residencial, especialmente en las esquinas.

## Sección 1.1.  Usos del Suelo.

## El uso complementario al uso residencial comprende:  Venta al detal de Artículos de consumo inmediato de la vivienda: tiendas de víveres y rancho, floristería, venta de licores envasados, carnicerías, salones de belleza y peluquerías, boutiques, iglesias, casas parroquiales, parqueaderos para uso residencial.  Queda prohibido el desarrollo de la Actividad Industrial, oficinas, el uso recreacional y la localización de estaciones de gasolina.

Sección 1.2.  Densidad o Intensidad de Uso.

## Se permite como máximo un 15% del área sobre la base de los índices de ocupación señalados en la Z.R.D.M., para un área mínima de 18 m2.  Los retiros en las vías secundarias es de mínimo siete (7) metros. En este tipo de comercio se permite un solo piso.

## Sección 2.  C-II.  COMERCIO DE COMUNA O SECTORIAL.

## Clasificación.  Se encuentra dividido en dos categorías:  Comercio Sectorial I, y Comercio Sectorial II.  A continuación se describen la Localización, Usos del Suelo respectivos (Ver secciones 2.1. y 2.2.).

Sección 2.1. Localización y Delimitación.

- Comercio Sectorial I (Z.C.D.M:  Zona Comercial de Densidad Media).  Esta zona está ubicada a lado y lado de la Avenida Pastrana a partir de la Estación ESSO hasta la Droguería Arena.  Incluye las siguientes manzanas: 090, 096, 106, 114, 113, 117, 110, 120, 124.

## Comercio Sectorial II (Z.C.D.M.1:  Zona Comercial de Densidad Media).  Que corresponde a la Salida al municipio de Turbana, incluye las manzanas 170, 179 y los predios 0028, 00-02-001-0032.

Sección 2.2.  Usos del Suelo.

- Comercio Sectorial I.  Usos Principales. Además de los permitidos en las Zonas Comerciales de Barrio C-I.  Podrán funcionar: Ventas comerciales al por menor, almacenes de platería, joyerías, relojerías, papelerías, centros de fotocopiado, transcripciones, fotografías, laboratorios de fotografías, agencias de loterías, oficinas de correo y Telecom, oficinas y consultorios profesionales, clínicas dentales, juegos de bolos, ventas de artículos deportivos, ferreterías, compra – ventas, gimnasios, funerarias.

- Comercio Sectorial I. Usos Complementarios. Se permite, el desarrollo de ventas de prendas de vestir, San Andresitos, electrodomésticos, parqueos privados y públicos.

- Comercio Sectorial I. Usos Restringidos. Queda restringido el uso recreacional, la creación de canchas  y centros deportivos,

hoteles, pensiones.

- Comercio Sectorial I.  Usos Prohibidos.  Queda prohibido el desarrollo de la Actividad Industrial y la localización de estaciones de gasolina, ventas ambulantes (sobre el espacio público), bares, cantinas, billares, comercialización de alimentos, mercado público, matadero, bodegas, viviendas multifamiliar y de Interés Social.

- Comercio Sectorial II. Usos Principales.  Además de los permitidos en las Zonas Comerciales de barrio C-I y de la Zona de Comercio Sectorial I, podrán funcionar: restaurantes, fuentes de soda, panaderías, bizcocherías, tipografías, litografías, reparación para equipos de oficina, talleres de encuadernación, clínicas dentales y de urgencias, campos deportivos, galería de artes, compra – venta de materiales de construcción, talleres de reparaciones eléctricas y de plomería, de mecánica automotriz, carpinterías, latonería y pintura, servicio de estacionamiento de vehículos.

- Comercio Sectorial II. Usos Complementarios. Se complementa con el funcionamiento de Establecimientos educativos, clubes privados, juegos de bolos.

- Comercio Sectorial II.  Usos Restringidos.  Se restringe el uso de talleres para venta de vehículos, venta de gasolina, etc., bodegaje de materiales.

- Comercio Sectorial II. Usos Prohibidos. Queda prohibido el desarrollo de la Actividad Industrial.

Sección 3.  C.G. COMERCIO GENERAL.

Se encuentra dividido en dos categorías:  Comercio General I y Comercio General II. A continuación se describen la Localización, Usos del Suelo respectivos (Ver secciones 3.1. y 3.2.).

## Sección 3.1.  Localización y Delimitación

## Comercio General I.  Se encuentra distribuido a lo largo de la Calle Real de Turbaco, que corresponde a la calle 17, incluye las manzanas 096, 095, 094, 093, 088, 087, 086, 085, 084, 083.

- Comercio General II. (Z.C.D.M.2:  Zona Comercial de Densidad Media).  Se encuentra distribuido a lo largo de la Carretera Troncal de Occidente, que corresponde a la calle 27, incluye las manzanas 064, 124, 120, 055, 110, 113, 112, 022, 021, 111, 020, 104, 110, 019, 108, 118, a continuación se mencionarán unas manzanas en las que se prohibe el comercio por las condiciones topográficas que imposibilitan las zonas de parqueo, 107, 017, 099, 090, 058, 076, 012, 018, y los predios:  0274, 0272, 00-02-002-0268-000, 0256, 0239, 0243, 0131.

Sección 3.2.  Usos del Suelo.

- Comercio General I.  Usos Principales.   Además de los permitidos en las Zonas Comerciales de Barrio, podrán funcionar: modisterías, sastrerías, cerámica, decoración, estética facial, heladerías, fuentes de soda, refresquerías, ventas de periódicos y revistas, artesanías, misceláneas, frutas, comidas, refresquerías, micro talleres para arreglo de relojes, zapatos, artículos eléctricos y/o electrónicos.

- Comercio General I. Usos Complementarios. Se complementa con supermercados.

- Comercio General I.  Usos Restringidos.  Se restringe el desarrollo de talleres de reparación de equipos de sonido, televisor, radio.

- Comercio General I.  Usos Prohibidos.  Queda prohibido el desarrollo de la Actividad Industrial.

- Comercio General II.  Usos Principales. Además de los permitidos en las Zonas Comerciales de Comuna o Sectoriales, C-II, podrán funcionar: Almacenes de repuestos, servicios de comunicaciones, sucursales bancarias, venta al por mayor de artículos para la vivienda, almacenes de víveres y abarrotes, cajeros automáticos, venta de artículos médicos y quirúrgicos.

- Comercio General II. Usos Complementarios. Se permitirán como actividades complementarias, las siguientes: localización de vías primarias, talleres de reparación de equipos de oficina y talleres de mecánica automotriz, estaciones de gasolina, supermercados, estacionamientos.

- Comercio General II.  Usos Restringidos.  Se restringen los hoteles, restaurantes, sitios de comida rápida, oficinas de telecomunicaciones.

- Comercio General II.  Usos Prohibidos.  Queda prohibido el desarrollo de la Actividad Industrial.

Sección 3.3.  Densidad o Intensidad de Uso.

- El índice de ocupación para locales consolidados en proceso de remodelación se determinará en una 65%, y el área de construcción será del 200%.

Sección 3.4.  Parcelación.

- En ésta zona se tendrá lotes mínimos de 100 m2, y locales con áreas mínimas de 18 m2.

Sección 3.5.  Aislamientos y Retiros.

- Los lotes deberán tener un retiro frontal mínimo a la vía de nueve (9) metros, y un retiro posterior de dos con cincuenta (2.5) m, se permitirán adosamientos laterales.  En voladizos, se considerarán dos con cincuenta (2.5) metros como retiro frontal y como retiro posterior, mínimo, cincuenta centímetros (0.5 m).

Sección 3.6.  Altura y Volumetría.

- Para ésta zona se permitirán máximo tres (3) pisos, para una altura de máximo cuatro con cincuenta (4.5) metros de altura de piso incluyendo mezzanines.  Se deberán considerar tres (3) m2 para zona de parqueo por cada 100 m2 de área comercial.

Sección 4.  CENTRO FINANCIERO Y COMERCIAL.

- Z.C.D.A:  Zona Comercial de Densidad Alta.  Contiene una subzona, el Centro Financiero y Comercial. Está delimitada de la siguiente manera:  al Norte, con la carretera Troncal de Occidente; al Sureste, el diagonal 26 y calle 21; al Este, con la carrera 29, incluye el barrio La Floresta.

Sección 4.1.  Usos del Suelo.

- Usos Principales.  Ésta zona tiene como usos principales, la instalación de salas de cine, edificios corporativos, centros culturales, almacenes en cadena, estudios de radio y televisión.

- Usos Complementarios.   Se complementa el uso principal con la instalación de: Salas de cine, hoteles, restaurantes, joyerías, salas para juegos de azar.

- Usos Restringidos. Se restringe en viviendas multifamiliares a partir del tercer piso.

- Usos Prohibidos.  Se prohibe el desarrollo de la actividad industrial, viviendas de interés social y unifamiliares, agrupaciones de viviendas.

Sección 4.2.  Densidad o Intensidad de Uso.

- El índice de ocupación es del 50% y el de construcción del 300%; La parcelación minina para estas áreas es de 600 metros cuadrados. Para lotes mayores de 1000 metros cuadrados y se desarrollen máximo dos pisos, el índice de ocupación será del 68 %.

- El área mínima para un local u oficina es de 18 m2. Por cada local u oficina un Parqueadero cubierto y por cada local tres Parqueaderos para visitantes. Para establecimientos que aglutinen gran cantidad de espectadores, por cada 50 personas 10 parqueaderos.

Sección 4.3.  Aislamientos y Retiros.

- Los retiros de las vías secundarias serán de seis (6) metros y de 9 metros sobre las vías primarias. Los aislamientos serán los mismos determinados para edificaciones en altura de las zonas de densidad media.

- Aislamiento posterior: para plataforma básica, será la mitad de la altura o un mínimo de cuatro(4) metros. Para la torre será  un tercio(1/3) de la altura total de la edificación.

- Lateral: el aislamiento lateral será de un cuarto (1/4) de la altura total de la edificación, con una distancia mínima de tres (3) metros para la torre

Sección 4.4.  Altura y Volumetría.

- Plataforma básica: primer piso, mezzanine y segundo piso ocho metros con cincuenta (8,50) de altura máxima

- Para ésta zona se permitirá seis pisos, la altura total será la resultante al aplicar los índices correspondientes.

Sección 5.  NORMAS GENERALES  DEL USO COMERCIAL.

- Todas las intervenciones que se efectúen en las zonas de uso comercial y de servicios deben integrarse visualmente al paisaje y ambiente del entorno.

- Para cada clasificación comercial regirán los usos y las normas generales y particulares que a continuación se detallan.

- Los aislamientos laterales, paramentos y retrocesos de las edificaciones no podrán ser compensados en dinero ni canjeados por otros inmuebles.

- Todas las zonas clasificadas como comerciales se regirán en materia de parqueaderos, por las normas establecidas en el presente Acuerdo.

- Toda instalación de calderas está sujeta al concepto del cuerpo de Bomberos.

- Normas especiales para talleres. Todo taller de mecánica, ornamentación, latonería, carpintería, tapizado, pintura o similares deberán cumplir, para obtener la licencia de funcionamiento, además de las normas que se estipulan al tratar sobre Industrias anexas al uso principal, las siguientes:

- Contar con un sistema de recolección y disposición de residuos de grasas, aceites, combustibles, que no contamine ni las aguas residuales domésticas ni las escorrentías pluviales. Además dispondrán de trampas de grasas en los vertederos o desagües.

- Disponer de servicios sanitarios para los trabajadores.

- El predio ocupado debe contar con muros de cerramiento con altura mínimas de tres punto cincuenta (3.50 mts.).

- Todo taller que se ubique en zona comercial y de servicios, no podrá laborar antes de siete (7 A.M.) de la mañana, ni después de las siete (7 PM) de la noche. Esta disposición se extiende a toda la actividad industrial o artesanal que produzca algún tipo de molestia.

- Todo taller donde se almacenen o utilicen combustible deberá cumplir las disposiciones del Libro de Normas Constructivas sobre seguridad y además estar sujeto a la inspección, vigilancia y control del cuerpo de bomberos de la ciudad, el cual indicará lo referente al número y lugar de ubicación de los extinguidores y aplicará su reglamento.

- Ningún taller, pequeña industria o artesanía podrá extender su área de trabajo al antejardín, a la vía o espacio público comercial.

- El área de trabajo de los pisos de talleres mecánicos o similares deberán ser pavimentados o asfaltados y con desagües, como mínimo.

- Los talleres existentes actualmente en el área urbana deberán ajustarse a estas normas. La Secretaría de Control Urbano del Municipio les dará un plazo máximo de seis (6) meses para efectuar las obras necesarias.

## Parágrafo 1 Se aclarará que el uso se permitirá cuando no ocasione molestias de ruidos, olores y similares, a los vecinos.

## Quien emplee hornos, generadores, secadores, y cualquier fuente de calor en un total, debe aislarlo de las edificaciones que existan a sus lados, o en el piso superior o inferior.

## Los buitrones o chimeneas deberán colocarse de manera que sus emanaciones no molesten a los vecinos, y proveerse de aislamientos, alturas, filtros, etc., de conformidad con las normas y requerimientos del Ministerio de Salud.

## Los usos comerciales o de servicios no podrán ubicarse en áreas donde el uso residencial sea el uso principal.

## Sección 6.  CENTROS COMERCIALES

## Todo edificio que se construya para Centro Comercial o se destine a tal fin, deberá cumplir con las disposiciones contenidas tanto en la Ley 388/97 (Ley de Ordenamiento Territorial) como en el presente Código y, en especial, con las normas del presente Capítulo, las que prevalecerán sobre las de carácter general de este Código cuando ambos estén referidos a una misma materia.

## Sin perjuicio de lo anterior, los Centros Comerciales deberán cumplir además con las normas generales y reglamentarias sobre condiciones sanitarias mínimas para los lugares de trabajo que dicte el Ministerio de Salud. Lo señalado será aplicable asimismo, a los locales comerciales que se construyan o habiliten para comercio de productos alimenticios aún cuando se encuentren en edificaciones aisladas, los que deberán cumplir también con las normas sobre saneamiento ambiental.

## Las normas generales y especiales del presente acuerdo referidas a la habitabilidad y seguridad de la construcción, prevalecerán sobre cualquier otra que verse sobre la misma materia.

## El ancho libre de las galerías en Centros Comerciales construidos en un piso, será de 3,5 m cuando sirvan locales a ambos lados y de 2 m cuando sirvan a locales ubicados a uno de sus lados, no permitiéndose consultar en ellos elementos fijos o movibles que reduzcan los anchos mínimos libres. La distancia máxima desde el local más alejado hasta el espacio público, medida en su recorrido, será de 50 m. Se podrá consultar galerías ciegas, solamente de una longitud máxima de 25 m con iguales anchos mínimos, pudiéndose aumentar la longitud en hasta 10 m por cada metro que aumente su ancho.

## El ancho mínimo de las galerías en Centros Comerciales construidos en dos o más pisos, considerando los subterráneos como pisos, se determinará en función de la superficie servida de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla No. 03 DIMENSIONES DE CENTROS COMERCIALES

| ## GALERIA | ## ANCHO MÍNIMO SEGÚN ## SUPERFICIE SERVIDA | ## AUMENTO DEL ANCHO ## SEGUN AUMENTO EN ## SUPERFICIE SERVIDA |
| --- | --- | --- |
| ## Con comercio a un lado | ## 2,00 m hasta 2.000 m2 | ## 0,10 m cada 100 m2 |
| ## Con comercio a dos lados | ## 4,00 m hasta 4.000 m2 | ## 0,10 m cada 100 m2 |

## Para los fines previstos en el presente artículo se entenderá por galería, el espacio interior, horizontal o en rampa, cubierto o descubierto, destinado a la circulación del público, con locales comerciales a uno o a ambos lados. Se entenderá por superficie servida por una galería, la suma de las superficies de cada local para los cuales se prevé la evacuación del público en el respectivo tramo de la galería. En el caso de galerías en rampa, la superficie servida será el resultado de la suma de las superficies de los locales ubicados en los distintos niveles que se relacionan a través de ellas.

## El ancho resultante de las galerías deberá ser constante en toda su longitud o creciente hacia el espacio de salida, correspondiéndole en todo caso a cada tramo con ancho diferente, el ancho proporcional a su superficie servida.

- En los centros comerciales se deberá consultar espacios e instalaciones para personas con discapacidad, en los estacionamientos, circulaciones y servicios higiénicos.

- AREA 3:  ÁREA DE USO INSTITUCIONAL.

- Definición. Son Áreas de Actividad Institucional, las identificadas y clasificadas en el Plano de Zonificación del suelo y las destinadas por la Nación, el Departamento, el Municipio o los Establecimientos o Institutos Descentralizados para la prestación de servicios a la Salud, Servicios Escolares, de Seguridad, de Defensa, Cementerios, etc.

## Clasificación. Las áreas para el desarrollo de la actividad Institucional, se clasifica de la siguiente manera: Zona Institucional de Densidad Baja y Zona Institucional de Densidad Media.

## Sección 1.  Z.I.D.M: ZONA INSTITUCIONAL DE DENSIDAD MEDIA

## Localización y Delimitación. Corresponde a la Granja Experimental, ubicada en la manzana 067, delimita al Noreste con la diagonal 14 ó Vía a Coloncito, al Sur con la calle 27 ó carretera Troncal de Occidente y al Oeste la Urbanización La Granja.  Ésta zona incluye la Cárcel de menores, El Hospital Local y el Colegio Crisanto Luque.

Sección 1.1.  Usos del Suelo.

- Uso Principal.  El uso principal para ésta zona es el de Servicios de Salud, Hospitales o Centros Especializados, públicos y privados, de atención a la salud y de las unidades intermedias, de seguridad social, centros de detención, comandos de la policía, juzgados, notarías.

- Usos Complementarios. Se complementa el uso principal con servicios Telecom, oficinas de correo, restaurantes, refresquerías, fotocopiadoras, Centros de Educación Superior.

- Usos Restringidos.  Se permiten pero con cierta restricción los establecimientos de Educación Primaria y Secundaria, consultorios y oficinas, locales comerciales.

- Usos Prohibidos.  Se prohibe la vivienda, el comercio, estaciones de gasolina.

Sección 1.2.  Normas Generales

## Para ésta zona se permitirá un índice de ocupación del 50%, para un índice de construcción del 200%.

## Los procesos de lotificación o subdivisión  mínima se  permitirán hasta 500 metros cuadrado. En ningún caso para el desarrollo de urbanizaciones residenciales.

## En ésta zona se permitirá edificaciones hasta de cuatro (4) pisos.

## Sección 2.  Z.I.D.B: ZONA INSTITUCIONAL DE DENSIDAD BAJA.

## Localización y Delimitación. Está delimitada de la siguiente manera: entre la carrera 19 y la carrera 30, incluye la manzana 068, corresponde a los predios del Colegio Cartagena de Indias.

Sección 2.1.  Usos del Suelo.

- Uso Principal.  El uso principal de ésta zona es para la localización de los servicios escolares, públicos y privados,  y el uso Recreacional, espacios libres destinados al esparcimiento organizado y actividades deportivas como: Polideportivos, Campos de Deporte, Clubes Deportivos, Parque con implicaciones ecológicas.

- Usos Complementarios.  Las zonas verdes, podrán complementarse con el uso forestal, parques privados, centros culturales, coliseo deportivo, iglesias, piscinas, vías primarias, clínicas.

- Usos Restringidos.  Se restringen las ventas, el comercio sectorial I.

- Usos Prohibidos.  Se prohibe la actividad industrial, residencial, comercio sectorial II, la construcción de Viviendas de interés social, cementerio.

- Los lineamientos  normativos que rigen sobre esta área  están determinados por las zonas de densidades bajas.

## Sección 3.  Z.I.D.M:  ZONA INSTITUCIONAL ESPECIAL DE LA PLAZA.

## Localización y Delimitación. Comprende la zona de la Plaza Principal, La Alcaldía Municipal, el Instituto Docente de Turbaco, La Iglesia Santa Catalina de Alejandría, La Casa Cural y Asomenores.  Comprendida por las manzanas 083, 081, incluyendo las manzanas 090, 091, 092 más el área predial que corresponde la Casa Cural hasta las oficinas del acueducto. (Ver plano de usos del suelo)

## Sección 3.1.  Usos del Suelo.

- Uso Principal. Se establece como uso primordial el institucional.

- Uso Complementario. Los usos residenciales y comerciales general tipo I.

- Uso Restringido.  Kioskos para ventas de revistas, fritos, dulces y refresquerias.

- Uso Prohibido. Ventas ambulantes, tanques elevados del acueducto, comercio de transformación.

## Sección 3.2.  Normas Generales

## Para ésta zona se permitirá un índice de ocupación del 40%, para un índice de construcción del 120%. En ésta zona se permitirá edificaciones hasta de tres (3) pisos

## El área mínima para el desarrollo Edificatorio podrá considerarse desde  2500 m2. Dentro del marco predial de esta área normativa se prohiben los procesos de subdivisión y lotificación

- Los retiros frontales hacia la plaza deben ser de mínimo ocho (8) metros.  Los aislamientos laterales y de fondo se establecen como mínimo de cuatro (4) metros. Se permite voladizo hasta de dos (2) metros en la parte frontal hacia la plaza, para los lotes de esquinas y las partes posteriores a la plaza de 1,2 metros.

Sección 3.3.  Construcción

- Si desarrolla una construcción institucional con predios vecinos edificados o existentes, se permite el adosamiento, exceptuando si el caso es sobre una vivienda patrimonial, donde el aislamiento mínimo es de tres (3) metros.

- Cuando el proyecto de construcción sea vecino de una de las edificaciones definidas como el valor patrimonial o institucional, la altura y proporción del proyecto nuevo no competirá o desmejorara la morfología jerárquica histórica del sector.

Sección 3.4.  Normatividad Especial Zona Institucional Especial De La Plaza.

- Como unidades de intervención y tratamiento arquitectónico para su conservación tipológica espacial y rehabilitación funcional, se establecen las siguientes edificaciones: Casa del General López de Santa Ana, Colegio Instituto Docente de Turbaco, Iglesia Santa Catalina y su casa Cural y la casa donde funciona la Fundación Renacer.

- Unidad de tratamiento e intervención arquitectónica Casa del General López de Santa Ana.  Se propone restaurar la edificación mediante un tratamiento de liberación para recuperar su tipología espacial primaria.

- Se propone como usos tentativos para esta edificación los usos de museos, biblioteca pública, centro cultural y/o cada de la cultura.

- Unidad de tratamiento e intervención arquitectónica Colegio Instituto Docente de Turbaco. Se establece la propuesta de remodelación y adecuación de la edificación actual, mediante un tratamiento de conservación tipológica espacial y proporción morfológica urbana.

- Se propone como usos tentativos la Alcaldía Municipal, casa de justicia, centro administrativo del Norte de Bolívar o fortalecimiento de adecuación del actual centro docente.

- Unidad de tratamiento e intervención arquitectónica Iglesia Santa Catalina de Alejandría y su Casa Cural. Se propone un tratamiento de adecuación y mantenimiento de estas edificaciones de tipo religioso.

- Unidad de tratamiento e intervención arquitectónica de la Fundación Renacer. Se propone restaurar la edificación mediante un tratamiento de liberación para recuperar su tipología espacial primaria.

- Como uso tentativo se propone uso corporativo de oficinas y notarial. Se conserva la arborización existente en esta área de uso institucional espacial, en ningún momento sin de la autorización ambiental se podrá talar o movilizar arboles o jardines existentes.

- En estas unidades de tratamiento se prohiben las ampliaciones y reedificaciones, exceptuando la unidad del Centro Docente.

- AREA 4: ÁREA DE USO RECREATIVO PARA RESERVA VERDE Y PAISAJISTICA, CON  RESTRICCIONES Y LIMITACIONES EDIFICADORAS.

- El uso recreativo como disfrute del potencial ecológico y verde del lugar, desde la perspectiva de la relación de apropiación del hombre hacia el paisaje del lugar, como elemento importante para el fortalecimiento del sentido de pertenencia de los turbaqueros con el potencial ecológico urbano de su territorio, a través de las actividades de recreación pasiva, contemplativa y de integración social, cada uno de estos lugares de recreación y esparcimientos se conectan ecourbanísticamente a través de corredores ecológico (ver estructura urbana) amarrados a través de cinco (5) puntos o áreas de conservación y reserva del casco urbano.

- A través de estas áreas generamos una estructura ambiental urbana que interactuan como corredor ecológico urbano.  Las áreas que comprenden esta espacialización para usos de reserva y recreación son las siguientes:

Cuadro No. 01.  Zonificación de las Áreas de Reserva.

| AREA | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| Area 1 | Zona del borde del Arroyo Cucumán, Hoyo de Pablo y Arroyo Lejos. |
| Area 2 | Zona de reserva ecológica, área verde y recreativa de los humedales el Ají y los Inválidos. |
| Area 3 | Zona de reserva ecológica, área verde y recreativa del arroyo Mameyal. |
| Area 4 | Zona de reserva ecológica, área verde y recreativa de los frutales |
| Area 5 | Zona de corredor de servicios. Corredor ecológico |

- Delimitación Arroyo Cucumán - Hoyo de Pablo.  Esta área comprende los márgenes de los Arroyos Lejos, Cucumán y Hoyo de Pablo, que incluye las manzanas: 072, 277, 278, 097, 287, 288, 290, 291, 289, 292, 293, 022, 021, 020, 019, 018, 014, 010, 032, 031, 030, 029, 028, 027, 026, 025, 094, 074, 023, 046, 037, 036, 057, 056, 061, 093, 062, 066, 065, 143, 144. A esta área se le aplicarán los siguientes Tratamientos Urbanísticos: Recuperación y Manejo Ambiental, y Reubicación de Viviendas.

- Delimitación Humedales el Ají y los Inválidos.  Se extiende desde la Urbanización el Valle, los barrios Malibú y Fátima al Norte, hasta los barrios La Cruz y el Recreo, al Sur (ver plano).

- Delimitación Borde de Mameyal.  Este borde corresponde al punto articulador entre el extremo sur del casco urbano y la zona de Reserva de Mameyal, se extiende desde el barrio El Rosario, la calle 2, carrera 14A, calle 1B, carrera 13, calle 1A, calle 1, calle 11.  Incluye las manzanas:  353, 352, 351, 350, 360, 332, 365, 367, 368, 369, 397, 394, 370, 371, 172, 017, 187, 138, 186, 184, 004, 002, 394, 008, 014.

- Delimitación Area de Reserva de los Frutales Ubicado en la parte noroeste del casco entre las diagonales 31, 27, 33, calle 35 y carrera 13.

- Delimitación Zona de corredor de servicios.  Corredor ecológico: (torres de alta tensión y tubería de alta presión de gas natural), como zona de protección se estableció una franja de 40m a lado y lado apartir del eje de las torres, atraviesan el casco urbano de noroeste a sudeste afectando los barrios San Pedro, Media Tapa, el Recreo y las Manzana 334, 340, 333, 287, 286, 282, 281, 119, 218, 217, 221, 299, 300, 304, 303, 305, 297.

Sección 1.  Usos del Suelo.

- Uso Principal. El uso principal del suelo esta orientado a la reserva y sostenibilidad ecológica, investigación científica y reforestación.

- Usos Complementarios. Es compatible para ubicar estanques, caminos peatonales, ciclo vías, viveros, jardines públicos, huertas, puntos de encuentros, conchas acústica y monumentos.

- Usos Restringidos. Se restringen los kioscos (para heladerías, cafeterías y terrazas), juegos de niños, parques, juegos mecánicos, baños públicos ambientales, vías primarias.

- Usos Prohibidos.  Residencial, vías vehiculares, canchas deportivas, talleres, lavado de carro y todo proceso que genere desechos que causen gran impacto sobre los estas áreas de reserva.

Sección 2.  Normas Generales

- Normas Generales de las de Reserva y Recreación. En estas áreas de gran valor ecológico y ambiental se plantean las siguientes marco normativo de intensidades y restricciones para el desarrollo constructivo.

- Las construcciones que se desarrollen en las rondas de arroyos deben contener como máximo 30 metros cuadrados, ubicadas  mínimo cada 200 metros. Se prohibe el desarrollo Edificatorio a gran escala, movimientos de tierra y el recubrimiento de las márgenes de los arroyos.

- Los recubrimientos o contenciones en los bordes de los arroyos, en caso de ser necesario, se permitirán con  materiales permeables, que permitan las relaciones anfibias, relación que base para mantenimiento del valor ecológico del arroyo, y actúa como corredor ecológico urbano. Se prohibe cualquier intervención en la margen del arroyo, exceptuando la reforestación, a una distancia mínima de 20 metros del eje del arroyo.

- En el área de los humedadales del ají y los inválidos se establece el proyecto del parque central de Turbaco, como elemento verde de integración ambiental urbana. Los corredores peatonales se pavimentaran con materiales que permitan la relación ecológica, con el uso de pavimentación permeable.

- En las áreas que corresponden al humedal del ají y los invalido para el desarrollo de los usos permitidos el área máxima de ocupación del suelo  es del 30% del total del área del parque. Para estos usos no se permitirán construcciones  de mas de un piso, con alturas de piso de máximo 6 metros, preferiblemente desmontables.

- Estas zonas acogen todas disposiciones que determina la ley 99 de diciembre de 1993, para protección y control ambiental de los ecosistemas.

- AREA 5:  ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

Sección 1. Z.S.C.E.D.B: Zona de Servicios Complementarios y Equipamientos Sociales de Densidades Bajas.

- Actividad de complemento para el uso residencial, en Turbaco se establece 3 áreas básicas para el desarrollo de este tipo de uso, como lo podemos ver en los artículos siguientes.

- Punto de ubicación descentralizado del equipamiento social y de servicio. Dentro de la estructura urbana están determinados los siguientes núcleos de equipamientos sociales:

Equipamiento No. 1. Ubicado en el predio identificado con el número 0028, manzana 173, a 150 metros de la vía al municipio de Turbana posterior al lote donde se realizan actualmente las fiestas en corralejas.

Equipamiento No. 2. Ubicado en el barrio el Rosario, en la manzana 363, entre la calle 6, calle, 10 y la carrera 14ª con carrera 15.

Equipamiento No.3. Ubicado en la manzana 18, lote donde funcionó el antiguo Matadero Municipal.

Equipamiento No. 4. Se ubica en el barrio Bellavista en la manzana 145 entre la calle 30, calle 29, carrera 13B y carrera 14.

Sección 1.1.  Usos del Suelo.

- Uso principal. Puesto de salud, jardín de niños, guardería, templos, notarias, sedes administrativas locales y de grupos base, correos y teléfonos, unidad deportiva, áreas verdes, biblioteca.

- Usos Complementarios. Canchas deportivas, parques, plaza de mercado de barrio, parqueaderos, paraderos de buces.

- Usos Restringidos. Escuelas primarias y secundarias, puesto de policía, mercados móviles, subestaciones de servicios públicos.

- Usos Prohibidos. Vivienda, industria, comercio, ventas ambulantes, vías primarias, subdivisión o loteo.

Sección 1.2.  Densidad o Intensidad de Uso.

- El área de ocupación que se desarrollaran para el total del área será del 40%, el 60% restante se utilizaran para vías peatonales interiores, parqueos y jardines o zonas verdes.

Sección 1.3.  Alturas y Aislamientos.

- El máximo de pisos permitidos serán 2 (dos), con una máxima altura por piso de 4,5 metros (incluye mezzanines). Los aislamientos para las vías secundarias serán de 7 (siete) metros y de 5 (cinco) para las vías locales. Los aislamientos entre estas edificaciones como mínimo deben estar a una distancia de 8(ocho) metros.

- Se prohiben las vías vehiculares al interior del núcleo de equipamientos. La comunicación al interior del núcleo se dará por caminos peatonales, se prohiben las subdivisiones o lotificaciones sobre esta área.

- El cerramiento permitido será para toda el área del núcleo de equipamientos, específicamente para seguridad y control, estos espacios se declararan espacio publico restringido.

Sección 2.  Z.E.U.C. Zona de Equipamiento Urbano Complementario.

- Definición.  Zona donde se ubicaran los proyectos urbanos para funcionamiento de los servicios colectivo vitales.

- Localización y Delimitación. Ubicada sobre la vía al municipio de Turbana, en el predio identificado con el número 00-02-001-0032 con un área de 72 hectáreas.

Sección 2.1.  Usos del Suelo.

- Uso Principal. Terminal de buses, intermunicipal y urbanos, Mercado publico y de almacenamiento mayorista.

- Usos Complementarios. Edificaciones administrativas, matadero, bomberos, vías primarias.

- Usos Restringidos.  Estaciones para servicios públicos, estaciones de gasolina, hospedajes, sedes corporativas bancarias.

- Usos Prohibidos. Vivienda, industria, equipamiento social, edificios educativos.

Sección 2.2.  Densidad o Intensidad de Uso.

- El 20% del área se destinara para vías, el 30% para áreas verdes y el 50% para el desarrollo de los proyectos complementarios a l a vivienda.

Sección 2.3.  Alturas, Aislamientos y Retiros.

- El máximo permitido es de 3(tres) pisos,  para una altura máxima por piso para las bodegas de 9 metros y 6 (seis) para los parqueaderos de los buces intermunicipales.

- Para las edificaciones comunes la altura de piso es de 3,5 metros como máximo.

- Los aislamientos entre estas edificaciones como mínimo deben estar a de distancia de 15 (quince) metros.

Sección 3.  Z.V.O. - Z.C. Zona para la Villa Olímpica y Zona para la Corraleja.

- Definición.  Para el proyecto de la villa olímpica y  el funcionamiento de las fiestas en Corraleja se determina un área de 15 hectáreas.

- Delimitación de la Zona para la Villa Olímpica.  Localizada en los barrios La Cruz, y El Recreo, entre la calle 13 (Vía al municipio de Turbana), calle 16 y la carrera 23.

- Delimitación de la Zona para la Corraleja.  Localizada contigua a la vía al municipio de Turbana, entre los barrios El Rosario, San Pedro y la calle 13 (Vía a Turbana) en la manzana 173.

Sección 3.1.  Usos del Suelo.

- Uso Principal. Unidad deportiva Villa Olímpica, Corralejas, Comercio general tipo I.

- Usos Complementarios. Ciclovías, plazas, parqueaderos, comercio artesanal, ferias móviles, canchas de tejo, gallera, puesto de salud, estación de policía.

- Usos Restringidos. Billares, bares y cantinas, ventas estacionarias momentáneas durante Las fiesta de corralejas o eventos en general.

- Usos Prohibidos.  Vivienda, industria, institucional, vías vehiculares interiores.

Sección 3.2.  Densidad o Intensidad de Usos.

- Densidades. Para el desarrollo de estos proyectos el área útil de ocupación será del 60% para toda el área. No se permitirán las lotificaciones o subdivisiones.

- Se prohibirán los cerramientos individuales, el total del área del proyecto podrá contar con un cerramiento y control general.

Sección 3.3.  Alturas, Aislamientos y Retiros.

- Sobre las vías primarias el retiro mínimo será de 30 (treinta) metros y 10 (diez) metros sobre las secundarias.  Las alturas y los aislamientos de las edificaciones que se desarrollen, deben estar supeditadas al estudio morfológico espacial que determinen los diseños urbano arquitectónicos que se realicen.

- ÁREA 6.   ÁREA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL.

Sección 1.  Z.I.L.N.C. Zona de Industria Liviana no Contaminante.

- Definición:  Las Zonas de Industria Liviana No Contaminante Z. I. L., son áreas clasificadas y delimitadas en el plano de zonificación del Municipio de Turbaco, en las cuales se puede localizar las industrias que para efectos del presente documento se definirán como Industrias no Contaminantes I. N. C. y que son aquellas que no descargan desechos sólidos, líquidos y/o gaseosos que puedan causar molestias y perjuicios para la salud y el ambiente.

- Localización y Delimitación: Ubicada entre la calle 17, calle21, carrera 4 (troncal de occidente) y la zona de influencia del Arroyo Cucumán comprende las manzanas 151, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 165 y los predios 0274, 0272, 0273, 0256, 0239, 0243, 0244, 0268, 00-02-002-0268- 000.

- Sobre la base de la fragilidad ecológica y ambiental que presenta esta zona, por  las condiciones topográficas, como parte importante de la cuenca del arroyo Cucumán, los controles ambientales determinan que desde una distancia de 100 metros al eje del arroyo no se permiten desarrollos industriales de ningún tipo. Los retiros o aislamientos para la carretera troncal serán de mínimo 20 metros al eje de la vía. El tratamiento sobre el suelo, para el desarrollo constructivo, deberá respetar las pendientes y drenajes naturales.

# Sección 1.1.  Usos del Suelo.

- Usos Principales. Se determinan como usos principales para ésta zona los Talleres de ornamentación de muebles, enseres y artículos para la terminación de edificaciones, enchapados, closets, puertas, ventanas, etc. y ebanistería.  Talleres de latonería y plomería, tapicería y pintura de artículos de madera y metálicos.  Depósitos de materiales de construcción, carbón de piedra y similares, depósitos de chatarra.  Toda clase de fabricación liviana, piezas para maquinarias. Fabricación de productos alimenticios en menor escala, fabricación de artículos de tocador y de artículos eléctricos.

- Usos Complementarios. Se complementan con instalaciones comerciales en general.  Establecimientos indispensables para el funcionamiento de la industria, como: restaurantes, sucursales de bancos, clubes deportivos, pequeños hoteles, residencias y similares.

- Usos Restringidos. Talleres de mecánica, reparación de motores, cajas, suspensiones, radiadores, latonería, pintura y similares pertenecientes a automotores.  Talleres de reparación y cambio de tapicería, bocelería, vidrios, reparaciones eléctricas, cambio de llantas, aceites y similares, reparación de frenos, cambio de bandas, etc.

- Usos Prohibidos. En este tipo de uso del suelo se prohibe el desarrollo de la actividad residencial, establecimientos de servicios educativos y de salud, canchas deportivas, zonas verdes para el libre esparcimiento y la recreación.

Sección 2.  Z.I.MC. Industria Medianamente Contaminante.

- Definición:  Las Zonas Industriales de Industria Mediana Z. I. M., son las áreas clasificadas y delimitadas en el plano oficial de zonificación del municipio de Turbaco, destinadas a localizar las industrias que de conformidad con el presente documento se definan como Industrias Medianamente Contaminantes y que son aquellas que por características de las materias primas utilizadas, al ser procesadas y/o manipuladas dan lugar a desechos sólidos, líquidos o gaseosos en concentraciones y cantidades tales, que puedan causar molestias, pero sin perjuicios para la salud y el ambiente.

- Localización y Delimitación:  Ubicada a lado y lado de la vía que conduce al municipio de Turbana posterior a la zona de servicios complementarios, comprende los predios 0435, 0436, 0444, 0526, 0524, 0525, 0257, 0043, 0442, 0026.  Tiene un área total de 157.25 Has aproximadamente.

Sección 2.1.  Usos del Suelo.

- Usos Principales. En ésta Zona Industrial Medianamente Contaminante, se permiten los siguientes usos:  preparación de carnes frías, jamones, tocinetas, embutidos, chicharrones y demás elaboraciones no enlatadas en pequeña escala, fabricación de productos lácteos que no generen residuos orgánicos, envase de conservas de frutas y legumbres no enlatados, molinos y transformación industrial de harinas, fábrica de galletas, chocolates y confites, industria de confección y similares, tostadoras de café, fabricación de salsas, condimentos, vinagre, almidón y derivados, levaduras, pastas alimenticias, fábricas de cigarrillos y cigarros, fábricas de vinos, gaseosas y bebidas en general, fábricas de estructuras metálicas, industrias de prefabricados que no produzcan residuos de cementos y se prevén un control adecuado para evitar el polvo, fabricación de artículos eléctricos y similares, fabricación de artículos de madera y corcho, fabricación de artículos de cuero, excepto El curtimiento, fábricas de chicles, productos fotográficos.

- Usos Complementarios. Se complementa con otros usos no industriales ni de vivienda que sean indispensables para el funcionamiento de las industrias, como bodegas, restaurantes, sucursales de banco y clubes deportivos, fabricas de vestidos.

Parágrafo 1. Cuando, por el tipo de industria, se presuma un grado de contaminación o peligro que pudiera ser solucionado con algún uso no contemplado en los usos complementarios de que trata este artículo, será necesaria Licencia Especial.

- Usos Restringidos. Estaciones de servicios públicos, canteras, hospedajes, Parqueadero para camiones.

- Usos Prohibidos. En este tipo de uso del suelo queda prohibido el desarrollo de la actividad residencial, establecimientos de servicios educativos y de salud, canchas deportivas.

Sección 2.2.  Normas Generales.

- La Zona Industrial, tanto Liviana No Contaminante como Medianamente Contaminante, deberá contemplar las Normas Generales descritas en las Zonas Residenciales de Densidad Media, en cuanto a aislamientos, retiros, índice de construcción, índice de ocupación, entre otros. Acotando que para procesos de parcelación las subdivisiones mínimas son de cuatrocientos (400 m2) metros cuadrados.

CAPÍTULO 8. NORMAS GENERALES PARA EL CENTRO HISTORICO Y FUNDACIONAL.

Dentro del area que se determina como Centro Fundacional y Patrimonial se establecen los siguientes parámetros normativos.

Sección 1.  Viviendas Patrimoniales.

- Protección y utilización de edificaciones tradicionales. Los terrenos donde existan edificaciones representativas tradicionales son declarados terrenos de conservación y recuperación. El Municipio mantendrá un inventario de edificaciones las cuales deben protegerse y conservarse como Patrimonio Histórico y Arquitectónico del mismo.  Como incentivo a su conservación se permite desarrollar en forma adicional en el lote el equivalente al doble del área construida que se pretende conservar.  La edificación se puede utilizar para los servicios comunales o colectivos del proyecto.  Si existe excedente en el área a conservar se permitirá un aumento en el porcentaje de ocupación del primer piso, si queda faltando área para cumplir con la obligación se puede adicionar a la edificación sin modificarla exteriormente, solo interviniendo su interior de una manera funcional, teniendo en cuenta la aprobación de Planeación Municipal.  Podrá obligarse a la reconstrucción de la edificación si ésta es

- En Turbaco el patrimonio esta constituido por los inmuebles que poseen valor Arquitectónico y cultural, que por su tipología es posible clasificarlas como unidades de consolidación patrimonial arquitectónica; Las intervenciones que se propongan deberán respetar los Componentes arquitectónicos de la tipología a que pertenezcan

- Tipologías Arquitectónicas los inmuebles con estas características culturales e históricas espaciales propias de la región se clasifican de acuerdo a siguientes tipos:

- VERNACULAS: Son viviendas construidas con Muros de bahareque y cubierta en Palma.

- VERNACULAS CON INTERVENCION REPUBLICANA POPULAR:  Son aquellas viviendas Vernáculas, con modificaciones en las cubiertas con Tejas de cemento o láminas de zinc y  presentan  adiciones espaciales u formales en el conjunto.

- REPUBLICANO POPULAR. Estas viviendas tienen como características fundamentales una cubierta  en Teja de Cemento o lámina de zinc (en la Mayoría de los casos), los Muros con estructura  madera recubiertos por un muro en  mortero de arena o cal, en yeso o tierra  blanca (enjalbegado), piso en baldosa de cemento o cemento pulido, celosías de cemento-arena, columnas de concreto o pié  derecho, además el repertorio  formal de este periodo.

- REPUBLICANO.  Estos inmuebles fueron construidos totalmente con material prefabricado, muros en mampostería (bloc), cubiertas de tejas de cemento o zinc, con placas planas sobre el portal de acceso, columnas de concreto, celosías de cemento arena, rejas de hierro, piso en baldosa de cemento y cielo raso en yeso o molduras.

- TRANSICIÓN. Son todas las edificaciones construidas después de los años 30”, luego de terminado el periodo Republicano, hasta mediados de siglo. (Antes de la arquitectura moderna). Su fachada se caracteriza por tener un pórtico que solo ocupa un tramo de estas enmarcadas por dos columnas y arcadas de celosías, o configurado con machones de bloques de cemento; en la Ventanería se hace persistente el uso de vidrio y el hierro forjado, además poseen antejardin.

- DECIMONONICA. A este grupo pertenecen todas las especificaciones  halladas en Turbaco construidas hacia la segunda mitad del siglo XIX.

- Viviendas declaradas como de valor arquitectónico y  patrimonial.  A continuación se presenta el inventario de Viviendas de Valor Histórico, Patrimonial y Arquitectónico del casco urbano del municipio de Turbaco.

Cuadro No.  03.  INVENTARIO DE VIVIENDAS DE VALOR HISTÓRICO, PATRIMONIAL Y ARQUITECTÓNICO

| No | TIPOLOGÍA | DIRECCIÓN | Mz | PROPIETARIO | ### REF. CATASTRAL | EDAD | USO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DECIMONÓNICA | Cll de las Flores, Cra 8ª # 16-12, Mz 75 | 75 | Ruby Buendía | 0002 A 5-10 | 100/1898 | Vivienda |
| 2 | DECIMONÓNICA | Calle del Coco, Cra 79, Mz. 90 | 90 | Iglesia Católica | 0005 # 16-76 | 144/1854 | Religioso |
| 3 | DECIMONÓNICA | Avenida Pastrana, Calle 17, Mz 92 | 92 | Alcaldía Municipal | 0001 # 08-02 | 148/1850 | Institucional |
| 4 | DECIMONÓNICA | Cll del Cerro, Clle 27 # 32-105, Mz 103 | 103 | Familia Mercedes Hernández | 0001 # 11-02 | 147/1851 | Vivienda |
| 5 | DECIMONÓNICA | Car Troncal, calle 27 # 32-105, Mz 139 | 139 | Familia Aristizábal | 0001 # 32 A 51 | 100/1898 | Vivienda |
| 6 | DECIMONÓNICA | Calle de las Flores, Cra 8ª | 207 | Municipio de Turbaco | 0001 # 12-00 | 148/1850 | Funerario |
| 7 | DECIMONÓNICA | Carretera Troncal de Occidente | 245 | Universidad de Cartagena |  | 145/1853 | Vivienda |
| 8 | TRANSICIÓN | Calle de la Estrella, calle 3ª | 12 |  |  |  | Vivienda |
| 9 | TRANSICIÓN | Calle de la Estrella, calle 3ª # 05A-41 | 13 |  | 0010 # 05-45 |  | Vivienda |
| 10 | TRANSICIÓN | Camino de Arjona, Cra 5ª # 05A-56 | 18 | Eusebio María Canabal Q. | 0021 # 05A56 | 40 | Vivienda |
| 11 | TRANSICIÓN | Camino de Arjona, Cra 5ª # 05A-56 | 18 | Lucila González Polo | 0022 # 05A56 | 40 | Vivienda |
| 12 | TRANSICIÓN | Calle de las Flores, Cra 8ª # 09-106 | 21 | Delfilia Espinosa | 0012 # 13-116 | 45 | Vivienda |
| 13 | TRANSICIÓN | Calle de la Estrella, calle 3ª # 07-39 | 21 | María Madelen Cabarcas | 0003 # 07-36 | 38 | Vivienda |
| 14 | TRANSICIÓN | Calle Santa Catalina, Cra 10ª # 09-53 | 23 | Familia Cardona | 0011 # 03-68 |  | Vivienda |
| 15 | TRANSICIÓN | Calle Santa Catalina, Cra 10ª # 09-22 | 23 | Nelson Ortíz | 0008 # 03-24 | 55 | Vivienda |
| 16 | TRANSICIÓN | Calle Nueva, Cra. 13ª # 08-66 | 26 | Eligio Niño | 0032 # 02-108 | 38 | Vivienda |
| 17 | TRANSICIÓN | Calle Nueva, Cra 13ª # 02-89 | 27 |  |  |  | Vivienda |
| 18 | TRANSICIÓN | Calle del Coco, Cra. 7ª # 10-51 | 31 | Silvio Castillo Perdomo | 0008 # 06-47 | 60 | Vivienda |
| 19 | TRANSICIÓN | Calle del Tronco, Cra 11ª # 10-58 | 34 | Familia Ballesta Vidal |  | 40 | Vivienda |
| 20 | TRANSICIÓN | Calle del Tronco, Cra 11ª # 11-79 | 35 |  |  |  | Vivienda |
| 21 | TRANSICIÓN | Calle Nueva, Cra 13ª # 10-57 | 37 | Edith Lione | 0030 # 06-76 | 77 | Vivienda |
| 22 | TRANSICIÓN | Calle del Coco, Cra 7ª # 12-57 | 43 | Orlando Puello Arnedo | 0044 # 08-135 | 47 | Vivienda |
| 23 | TRANSICIÓN | Calle del Coco, Cra 7ª # 12-97 | 43 | Elinda Puello | 0028 # 08-179 | 40 | Vivienda |
| 24 | TRANSICIÓN | Calle del Coco, Cra 7ª # 12-71 | 43 | Eugenio Elles Puello | # 08-149 | 36 | Vivienda |
| 25 | TRANSICIÓN | Calle del Coco, Cra 7ª # 11-07 | 43 | Xiomara Puello Marrugo | 0002 # 08-07 |  | Vivienda |
| 26 | TRANSICIÓN | Calle de las Flores, Cra 8ª # 12-21 | 44 | Manuel Palmett Salow | 0022 # 09-17 | 45 | Vivienda |
| 27 | TRANSICIÓN | Calle San Roque, Cra 12ª # 12-79 | 49 | Familia Baena Alcalá | 0020 # 10-71 | 40 | Vivienda |
| 28 | TRANSICIÓN | Calle San Roque, Cra 7ª # 12-05 | 49 | Vilma de Boss | 0001 # 10-05 | 35 | Vivienda |
| 29 | TRANSICIÓN | Calle del Tronco, Cra 11ª # 13-24 | 54 | César Cabarcas | 0004 # 12-22 | 43 | Vivienda |
| 30 | TRANSICIÓN | Calle Santa Catalina, Cra 10ª # 12-27 | 54 | Julia Sofía Puello Puello | 0008 # 12-27 | 60 | Vivienda |
| 31 | TRANSICIÓN | Calle Santa Catalina, Cra 7ª # 12-21 | 54 | Raúl Puello | 0009 # 12-21 |  | Vivienda |
| 32 | TRANSICIÓN | Calle San Pablo, Cra 14ª # 14-48 | 57 | Antonio Marrugo | 0007 # 12-56 | 55 | Vivienda |
| 33 | TRANSICIÓN | Calle de las Flores, Cra 8ª # 14-40 | 60 | Rafael Espinosa Arnedo | 0005 # 13-38 |  | Vivienda |
| 34 | TRANSICIÓN | Calle del Coco, Cra 7ª # 14-47 | 60 | Alfredo Santodomingo | 0006 # 13-45 | 50 | Vivienda |
| 35 | REPUBLICANA | Calle Camino Arjona, Cra. 5ª #2A58 | 18 |  | 0005 # 2A58 |  | Vivienda |

Cuadro No.  03.  INVENTARIO DE VIVIENDAS DE VALOR HISTÓRICO, PATRIMONIAL Y ARQUITECTÓNICO

| No | TIPOLOGÍA | DIRECCIÓN | Mz | PROPIETARIO | ### REF. CATASTRAL | EDAD | USO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | REPUBLICANA | Calle de Tronco, Cra. 11A #10-100 | 34 | Eduardo Marrugo | 0015 # 4-180 |  | Vivienda |
| 37 | REPUBLICANA | Calle del Coco, Cra. 7ª #11-62 | 39 | Gregoria Pájaro Jiménez | 0006 # 8-66 | 80 | Vivienda |
| 38 | REPUBLICANA | Calle del Mercado, Cra. 6ª # 13-36 | 42 | Flia. Watts Castro | 0018 # 12-34 | 53 | Vivienda |
| 39 | REPUBLICANA | Calle del Mercado, Cra 6ª #13-04 | 42 | Luisa Espinosa | 0016 # 12-10 | 50 | Vivienda |
| 40 | REPUBLICANA | Calle del Tronco, Cra. 11 #12-51 | 48 |  | 0006 # 11-49 |  | Vivienda |
| 41 | REPUBLICANA | Calle de las Flores, Cra. 8ª # 13-25 | 53 | Carlos Del Río | 0005 # 12-25 | 150 | Vivienda |
| 42 | REPUBLICANA | Calle de las Flores, Cra 8ª # 14-03 | 61 | Humberto Merlano | 0001 # 13-07 | 55 | Vivienda |
| 43 | REPUBLICANA | Calle del Progreso, Cra 9ª # 14-39 | 62 | Raúl Lombana | 0001 # 13-37 | 47 | Vivienda |
| 44 | REPUBLICANA | Calle San Roque, Cra 12 # 13-06 | 64 | Jose Luis Franco De La Hoz | 0003 # 13-06 | 60 | Vivienda |
| 45 | REPUBLICANA | Calle Nueva, Cra 7ª # 15-16 | 71 | Gloria Londoño | 0002 # 13-14 |  | Vivienda |
| 46 | REPUBLICANA | Calle del Coco, Cra 7ª # 15-01 | 75 | Graciela Cabarcas | 0001 # 15-01 |  | Vivienda |
| 47 | REPUBLICANA | Calle San Roque, Cra 12 # 15-24 | 79 | Beatriz Castillo | 0004 # 15-24 | 60 | Vivienda |
| 48 | REPUBLICANA | Calle de las Flores Cra 8ª # 16-02 | 80 | Barlaham Correa Sánchez | 0002 # 16-02 |  | Vivienda |
| 49 | REPUBLICANA | Avenida Pastrana, Calle 17 # 15-71 | 85 | Rafael Díaz | 0006 # 11-77 | 60 | Vivienda |
| 50 | REPUBLICANA | Avenida Pastrana, Calle 17 # 12-29 | 86 | ICBF | 0005 # 12-29 | 70 | Vivienda |
| 51 | REPUBLICANA | Avenida Pastrana, Calle 17 # 18-69 | 88 | Inés Arenas | 0008 # 14-69 | 80 | Vivienda |
| 52 | REPUBLICANA | Calle del Cerro ó 18 # 11-14 | 90 |  | 0011 # 07-12 |  | Vivienda |
| 53 | REPUBLICANA | Avenida Pastrana, Calle 17 # 07-14 | 91 | Fondo Educativo Regional Bolívar | 0001 # 07-14 |  | Vivienda |
| 54 | REPUBLICANA | Avenida Pastrana, Calle 17 # 09-64 | 93 |  | 0005 # 09-64 |  | Vivienda |
| 55 | REPUBLICANA | Avenida Pastrana, Calle 17 | 95 | Familia Del Río | 0001 # 12-02 |  | Vivienda |
| 56 | REPUBLICANA | Avenida Pastrana, Calle 17 # 18-10 | 96 | Hermanos Puello Acuña | 0005 #13A-62 | 55 | Vivienda |
| 57 | REPUBLICANA | Avenida Pastrana, Calle 17 # 19-92 | 97 |  | 0006 # 15A90 |  | Vivienda |
| 58 | REPUBLICANA | Calle del Concejo ó Cra 8ª | 100 | Joaquín Vargas | 0001 # 18-13 | 56/1942 | Vivienda |
| 59 | REPUB POPULAR | Calle del Coco, Cra 7ª # 10A-40 | 18 | Marina de Boss | 0031 # 07-42 | 50 | Vivienda |
| 60 | REPUB POPULAR | Camino de Arjona, Cra 57ª # 05-04 | 18 | Victoria Puello | 0031 | 40 | Vivienda |
| 61 | REPUB POPULAR | Calle del Coco, Cra 7ª # 10A-06 | 18 | Alvaro Quintana | 0029 # 07-10 | 88 | Vivienda |
| 62 | REPUB POPULAR | Calle del Totumo, Cra 5ª # 08-02 | 18 | Alberto Torres | 0034 # 08-02 | 31 | Vivienda |
| 63 | REPUB POPULAR | Camino de Arjona, Cra 5ª # 02A-102 | 18 |  | 0057 # 02-102 |  | Vivienda |
| 64 | REPUB POPULAR | Calle de la estrella ó Calle 3ª # 05-30 | 19 | Jose Del Carmen Puello | 0001 # 05-22 | 50 | Vivienda |
| 65 | REPUB POPULAR | Camino de Arjona, Cra 5ª # 05-11 | 20 | Familia Castillo Espinosa | 0022 # 04-53 | 85 | Vivienda |
| 66 | REPUB POPULAR | Calle del Coco, Cra 7ª # 143 | 21 | María Del Carmen Alcalá J. | 0023 # 03-121 | 60 | Vivienda |
| 67 | REPUB POPULAR | Calle del Coco, Cra 7ª # 03-35 | 21 | Alfredo Alcalá | 0028 # 03-35 | 55 | Vivienda |
| 68 | REPUB POPULAR | Calle del Coco, Cra 7ª # 09-127 | 21 | Rosa Salvador del Castillo | 0036 # 03-105 |  | Vivienda |
| 69 | REPUB POPULAR | Calle de la Estrella ó Calle 3ª | 22 | Familia Puello Carrasquilla | 0002 # 08-18 | 37 | Vivienda |

Cuadro No.  03.  INVENTARIO DE VIVIENDAS DE VALOR HISTÓRICO, PATRIMONIAL Y ARQUITECTÓNICO

| No | TIPOLOGÍA | DIRECCIÓN | Mz | PROPIETARIO | ### REF. CATASTRAL | EDAD | USO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | REPUB POPULAR | Calle Santa Catalina, Cra 10ª # 09-32 | 23 | Familia Carrasquilla | 0009 # 03-40 | 37 | Vivienda |
| 71 | REPUB POPULAR | Calle San Roque, Cra 12Aª # 09-92 | 24 | Ebelia Martínez López | 0005 # 03-90 | 56 | Vivienda |
| 72 | REPUB POPULAR | Calle San Roque, Cra 12Aª # 09-146 | 25 | Familia Alcalá González | 0006 # 05-46 | 60 | Vivienda |
| 73 | REPUB POPULAR | Calle San Roque, Cra 12Aª # 09-119 | 26 | Anibal Castillo Martínez | 0022 # 02-163 | 55 | Vivienda |
| 74 | REPUB POPULAR | Calle San Roque, Cra 12Aª # 09-45 | 26 | Hernando Jiménez | 0026 # 02-91 | 100 | Vivienda |
| 75 | REPUB POPULAR | Calle del Coco, Cra 7ª # 10-30 | 30 | Concepción Lara | 0003 | 40 | Vivienda |
| 76 | REPUB POPULAR | Calle del Coco, Cra 7ª # 10-24 | 30 | Genayda Hurtado | 0002 # 06-22 | 48 | Vivienda |
| 77 | REPUB POPULAR | Calle de las Flores, Cra 8ª # 10-24 | 31 | Rafael Nar |  | 80 | Vivienda |
| 78 | REPUB POPULAR | Calle de las Flores, Cra 8ª # 10-19 | 33 | Familia Espinosa | 0008 # 06-117 | 53 | Vivienda |
| 79 | REPUB POPULAR | Calle del Tronco, Cra 11Aª # 10-122 | 34 | Rafael Martínez | 0039 # 04-202 |  | Vivienda |
| 80 | REPUB POPULAR | Calle Santa Catalina, Cra 10ª # 09-01 | 34 | Gabriel Alcalá | 0001 | 40 | Vivienda |
| 81 | REPUB POPULAR | Calle del Tronco, Cra 11Aª # 10-85 | 35 | Ever Castillo Pelufo |  | 45 | Vivienda |
| 82 | REPUB POPULAR | Calle San Roque, Cra 12Aª # 10-169 | 36 |  | 0026 # 06-167 |  | Vivienda |
| 83 | REPUB POPULAR | Calle del Coco, Cra 7ª # 11A-42 | 39 | Ana Betilda Quintana | 0004 # 08-44 | 55 | Vivienda |
| 84 | REPUB POPULAR | Calle del Coco, Cra 7ª # 11-06 | 39 | Nibaldo De Boss Ramos | 0001 # 08-04 | 100 | Vivienda |
| 85 | VERN + REP POP | Calle Camino Arjona, Cra. 5ª # 03-85 | 20 | Alicia Torres | 0024 # 04-29 |  | Vivienda |
| 86 | VERN + REP POP | Calle del Coco, Cra. 7ª # 10A-47 | 32 | Nilda Torres | 0004 # 07-45 | 130 | Vivienda |
| 87 | VERN + REP POP | Calle de las Flores, Cra. 8ª # 10-99 | 33 | Familia Barrios | 0002 # 06-97 | 65 | Vivienda |
| 88 | VERN + REP POP | Calle de las Flores, Cra. 8ª # 10-115 | 33 | Armando Cardona De Boss | 0001 # 06-115 | 120 | Vivienda |
| 89 | VERN + REP POP | Calle de las Flores, Cra. 8ª # 11-47 | 40 | Angel María Torres | 0001 # 08-41 | 160 | Vivienda |
| 90 | VERN + REP POP | Calle Nariño o Troncal, # 12-72 | 45 | Olivia Puello Cabarcas | 0004 # 09-04 | 170 | Vivienda |
| 91 | VERN + REP POP | Calle Nueva, Cra. 13ª # 12-08 | 49 | Víctor Lombana | 0005 # 10-04 | 100 | Vivienda |
| 92 | VERN + REP POP | Calle de las Flores, Cra. 8ª # 13-24 | 52 | Josefa Mestre | 0003 # 12-20 | 150 | Vivienda |
| 93 | VERN + REP POP | Calle 12, # 10-36 | 54 | Andrés Puello | 0002 # 10-36 | 98 | Vivienda |
| 94 | VERN + REP POP | Calle Santa Catalina, Cra. 10ª # 12-01 | 54 | Sixta Del Río | 0001 # 12-07 | 100 | Vivienda |
| 95 | VERN + REP POP | Calle de las Flores, Cra. 8ª # 16-31 | 76 | Rita Rebolledo | 0004 # 15-29 |  | Vivienda |
| 96 | VERN + REP POP | Calle Santa Catalina, Cra. 10ª # 16-28 | 77 | Adis Puello | 0002 # 15-26 |  | Vivienda |
| 97 | VERN + REP POP | Calle Santa Catalina, Cra. 10ª # 17-07 | 84 | Daniel Mestre | 0001 # 16-05 |  | Vivienda |
| 98 | VERN + REP POP | Avenida Pastrana ó calle 17 # 15-38 | 94 | Darío Canabal Puello | 0002 # 11-38 | 130 | Vivienda |
| 99 | VERN + REP POP | Avenida Pastrana ó calle 17 # 18-38 | 96 |  | 0006 # 13A 84 | 80 | Vivienda |
| 100 | VERN + REP POP | Avenida Municipal, Cra. 9ª # 19-81 | 101 | Olga Santodomingo | 0007 # 18-81 | 100 | Vivienda |
| 101 | VERNÁCULA | Calle de la Estrella ó Cra 3ª # 05-61 | 13 | Constantino Marrugo | 0009 # 05-59 | 100 | Vivienda |
| 102 | VERNÁCULA | Calle de la Estrella ó Cra 3ª # 06-01 | 13 | Víctor de Boss Cabarcas | 0007 # 06-03 | 60 | Vivienda |
| 103 | VERNÁCULA | Callejón Bolsín, Cra 8ª # 05-22 | 20 | Petrona Payares | 00029 # 03-51 |  | Vivienda |
| 104 | VERNÁCULA | Calle de la Estrella ó Cra 3ª # 07-46 | 21 | Daniel Ballestas | 0004 # 07-46 | 55 | Vivienda |

Cuadro No.  03.  INVENTARIO DE VIVIENDAS DE VALOR HISTÓRICO, PATRIMONIAL Y ARQUITECTÓNICO

| No | TIPOLOGÍA | DIRECCIÓN | Mz | PROPIETARIO | ### REF. CATASTRAL | EDAD | USO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | VERNÁCULA | Calle de las Flores, Cra 8ª, calle 05-22 | 21 |  | 0016 # 05-22 |  | Vivienda |
| 106 | VERNÁCULA | Calle del Coco, Cra 7ª # 10-37 | 31 | Maritza Espinosa | 0009 # 06-35 | 62 | Vivienda |
| 107 | VERNÁCULA | Calle del Totumo, Cra 5ª # 08-31 | 39 | Felipe de Boss | 0010 # 08-31 | 41 | Vivienda |
| 108 | VERNÁCULA | Calle del Totumo, Cra 5ª # 08-17 | 39 | Eduardo Ortega | 0011 # 08-17 | 50 | Vivienda |
| 109 | VERNÁCULA | Calle del totumo, Cra 5ª # 09-83 | 44 | Jose Del Carmen Puello | 0017 # 09-83 | 120 | Vivienda |
| 110 | VERNÁCULA | Calle Nueva, Cra 13ª | 57 |  | 0001 |  | Vivienda |
| 111 | VERNÁCULA | Calle del Coco, Cra 7ª # 14-08 | 59 | Elizabeth Elles | 0001 # 13-06 | 50 | Vivienda |
| 112 | VERNÁCULA | Calle 16 # 07-05 | 75 |  | 0004 # 07-05 | 200 | Vivienda |
| 113 | VERNÁCULA | Calle 16 # 08-36 | 81 | Remberto Lombana | 0002 # 08-36 | 90 | Vivienda |
| 114 | VERNÁCULA | Calle Santa Catalina, Cra 10ª # 17-33 | 84 | Gladis Cardona de González | 0007 # 16-31 |  | Vivienda |
| 115 | VERNÁCULA | Calle del Coco, Cra 7ª | 90 | Rosario Anaya de Polo | 0007 # 16-148 | 110 | Vivienda |
| 116 | VERNÁCULA | Calle del Cerro ó 18 # 10-27 | 93 | Eleazar Marrugo Elles | 0007 # 10-27 |  | Vivienda |
| 117 | VERNÁCULA | Calle del Concejo, Cra 8ª # 18-47 | 100 | Francisca Torres | 0014 # 18-47 |  | Vivienda |
| 118 | VERNÁCULA | Cra 15ª # 21-97 | 114 | Margarita Pájaro | 0022 # 19-185 | 70 | Vivienda |

- Tipologías Arquitectónicas. Las intervenciones de restauración tipológicas que se propongan están orientada a preservar la edificación original, respetando estructuras, espacios y elementos formales característicos de la Arquitectura del periodo de la República.

Sección 2.  Vías Peatonales del Centro Fundacional, Histórico y Patrimonial.

- Vías peatonales del centro patrimonial e histórico. Las Vías declaradas peatonales dentro de la zona fundacional y patrimonial, son las que se describen a continuación:

- Carrera 9 de la calle 3er. Calle 5ta.

- Calle 4 de la carrera 9 a la carrera 8

- Calle 6 de la carrera 11 a la carrera 10

- Calle 3 de la carrera 12 a la 11

- Calle 5 de la carrera 12 a la 11

- Calle 11 de la carrera 12 a la carrera 10

- Calle 12 de la carrera 12 a la carrera 6

- Calle 3 de la carrera 12 a la carrera 4

- Calle 14 de la carrera 12 a la carrera 6

- Calle 15 de la carrera 12 a la carrera 7

- Calle 6 de la carrera 10 a la carrera 9

- Calle 7 de la carrera 10 a la carrera 9

- Calle 8 de la carrera 10 a la carrera 6

- Calle 9 de la carrera 10 a la carrera 8

- Calle 9A de la carrera 7 a la carrera 6

- Calle 10 de la carrera 6 a la carrera 4

- Calle 16 de la carrera 7 a la carrera 4

- Carrera 9 de la calle 13 a la calle 18

- Calle 18 de la carrera 9 a la carrera 7

- Calle 16A de la carrera 10 a la carrera 7

- Carrera 11 de la calle 16 a la calle 18

- Carrera 10 de la calle 16 a la calle 17

- Carrera 7 de la calle 16 a la carrera 4

Sección 3. Categorías de Intervención para los Inmuebles de Valor Arquitectónico y Patrimonial.

- Las categorías de intervención para los inmuebles de conservación en la Periferia Histórica son las siguientes:

- Restauración Monumental.

- Restauración Tipológica.

- Restauración Tipológica de Fachada y de Adecuación Interna.

Sección 3.1.  Tipos de Obra.

- Los tipos de obra relacionados con las categorías de intervención enunciadas en el capítulo anterior son: Mantenimiento, consolidación, recuperación, liberación, acondicionamiento, remodelación, ampliación, subdivisión y demolición.

- Obras de Mantenimiento: Son las habituales derivadas del deber de conservación de los propietarios y de los inmuebles por parte de los inquilinos, su finalidad es la de mantener el edificio con las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, distribución interior, ni alterar el resto de sus características formales y funcionales tales como composición de vanos, materiales, colores, texturas, usos existentes.

- Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones necesarias para:

- La limpieza o recuperación de desagües pluviales.

- Los revoques o pañetes y la pintura.

- Limpieza de cubiertas e impermeabilización de azoteas y reparaciones menores que no comprometan la estructura.

- La reparación de pisos interiores.

- La reparación de instalaciones de agua potable, alcantarillado, gas, electricidad y teléfono.

- Obras de consolidación: Tienen por objeto mantener las condiciones de seguridad, actuando sobre la estructura portante pero sin alterar características formales ni funcionales. En la ejecución de estas obras deberán emplearse técnicas tradicionales y materiales análogos a los originales. Sólo en le caso en que se demuestre la ineficiencia de estas técnicas y materiales se permitirá el uso de la tecnología moderna.

- Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones que incluyan afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales dañados tales como vigas de entrepisos, columnas, soportes, muros portantes, estructura de cubierta, recalce de cimientos, balcones y elementos de fachadas tales como cornisas, áticos, etc.

- Obras de recuperación: son las encaminadas a restituir las condiciones originales del edificio. Dentro de esta denominación se comprende:

- Recuperación de patios de todas las edificaciones con tipología histórica.

- Reintegración de elementos o partes cuya existencia anterior está demostrada por la investigación histórica, documentos o testigos del inmueble. (Tales como altillos, miradores, entresuelos, accesorias, etc.)

- Otras actuaciones encaminadas a recuperar las condiciones originales como por ejemplo niveles de pisos, ventanas.

- Obras de liberación: Dirigidas a remover adiciones que degraden la edificación y constituían un obstáculo para su comprensión histórica y estética.

- Obras de acondicionamiento: Son las necesarias para la adecuación del edificio o una parte de mismo o los usos a que se destine, mejorando sus condiciones de habitabilidad. Dentro de esta denominación se incluyen actuaciones tales como:

- Cambios de la distribución espacial al interior de las crujías que compone el inmueble por medio de la limitación y construcción de tabiques divisorios.

- Refuerzos o sustituciones de estructuras para soportar mayores cargas.

- Apertura de vanos en las fachadas de las crujías laterales y de fondo hacia el patio conservando ritmo y proporciones.

- Incorporación de nuevas instalaciones o modernización.

- Obras de remodelación: Adelantadas con el fin de albergar nuevos usos. Estas obras afectan los elementos estructurales, alterando su morfología, pero manteniendo las características originales de su envolvente exterior visible desde los espacios públicos, próximos o lejanos, y las características tipológicas espaciales sustanciales. Se agrupan en este concepto, entre otras actividades, las de cambio de distribución interior, funcionalmente mas no espacial.

- Obras de ampliación: Ninguna de las viviendas patrimoniales (vernáculas - vernácula + republicano popular) se le podrá hacer ampliaciones adosadas al núcleo básico, se harán en el predio de manera aislada por lo menos a 6.00m de la construcción original.

- Para todas las obras de ampliación se exigirá la recuperación de los patios. Asimismo deberá respetarse la arborización existente.

- Los adosamientos laterales, producto de las obras de ampliación requiere aceptación de los vecinos involucrados si la nueva construcción sobrepasa la altura del muro medianero y si supone la eliminación de ventanas o servidumbres de ventilación histórica.

- Las particularidades que puede asumir la ampliación en el caso de los tipos históricos especiales y las villas deberá analizarlas en el Centro Filial caso a caso. Estas obras en todos los casos permitirán la lectura de la tipología original del inmueble.

- Para las edificaciones que no pertenecen a las tipologías históricas, cuando el índice de ocupación lo permite, el Centro Filial podrá aprobar la ampliación sobre la base de las alternativas que presente el proyectista, teniendo en cuenta la conveniencia para la unidad de intervención y el conjunto urbano de la manzana.

- Obras de subdivisión: la subdivisión física de una edificación con una tipología  de valor arquitectónico y cultural en Turbaco se prohibe.

- En el único caso que se pueden desarrollar acciones de subdivisión en las edificaciones de valor patrimonial, estas se efectuaran en las áreas que corresponden a los patios de las mismas, específicamente en inmuebles con un  área mínima de 300 metros cuadrados.

- Los predios subdivididos conservaran los condicionamientos normativos del lote original; los predios legalmente  se dividirán predialmente mas no espacial, espacial y tipológicamente.

- Normas para la subdivisión: Los edificios con tipos históricos residenciales pueden subdividirse de acuerdo con las siguientes reglas.

- El acceso a las nuevas unidades de subdivisión debe ser sobre los aislamientos y galerías laterales, con el fin de conservar los vanos originales de puertas y ventanas en la fachada.

- Solamente en el caso de las viviendas con la características tipológica de "tiendas de esquina", los locales y accesorias presentaran accesos desde una puerta diferente la principal original.

- En caso de subdivisión para el acceso a las distintas unidades, deberán convertir en espacios comunes.

- No se permite la subdivisión vertical ni horizontal de la edificación. No se permite la subdivisión horizontal de la crujía frontal, ni de las crujías laterales

- Se permite la construcción de mezannines exclusivamente en Casas Alta, con un mímico del 20% del área de ocupación de la vivienda, excluyendo en este caso el total del área predial y en espacios que no distorsionen la estructura tipologíca espacial.

- Las unidades que se creen por un proceso de subdivisión tendrán como mínimo las siguientes

áreas:

- Vivienda de una (1) alcoba 50 Mts.

- Vivienda de dos alcobas 70 m2.

- Vivienda de tres alcobas 90 m2.

- Local comercial con puerta hacia el espacio público, cuyo uso original fuera el mismo, no tiene restricción de área. En caso de adecuación su área mínima será de 30 m2.

- Oficina o local interior para actividad económica 50 m2.

- El límite en cuanto al número de unidades para cada una de las tipologías es de máximo tres viviendas por predio original, con una restricción de máximo dos pisos.

- Obras de mantenimiento. Su finalidad es conservar la edificación con las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura ni su distribución interior. Se agrupan bajo esta denominación entre otros análogas, las intervenciones necesarias para: a) Revoque de pañetes y pinturas. b) Limpieza de cubiertas, impermeabilización y reparaciones menores que no comprometan la estructura. c) Reparaciones de pisos, cielos rasos. d)Reparaciones de instalaciones eléctricas y sanitarias.

- Obras de consolidación. Tienen por objeto mantener las condiciones de seguridad, actuando sobre la estructura portante, pero sin alterar características formales, ni funcionales. Se agrupan bajo esta denominación, las actuales que incluyen afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales dañados corno estructura de cubierta, columnas,  pórticos, acroteros, con balcones, etc. Estas obras requieren de permiso y profesional responsable de la obra.(Arquitecto o Ingeniero).

- Obras de recuperación. Son las encaminadas a restituir las condiciones originales del edificio. Dentro de esta denominación se comprenden: a)Liberación de elementos mediante derribos parciales que eliminen así las partes que produzcan una evidente degradación del edificio y constituyan un obstáculo para su comprensión histórica. b)Reintegración de elementos o partes cuya existencia anterior está demostrada por la investigación histórica, documentos o testigos del inmueble. Estos pueden ser ventanas, puertas, verjas jardines, etc. Para la ejecución de estas obras se requiere Licencia de Construcción y Arquitecto responsable.

- Obras de acondicionamiento. Son las necesarias para la adecuación del edificio a lo que se destinen mejorando sus condiciones de habitabilidad se agrupan bajo esta denominación las siguientes obras: a) Incorporación de nuevas instalaciones o modernización de las existentes. b) Construcción de áreas recreativas complementarios residencial turístico.

- Elementos arquitectónicos en edificaciones de valor patrimonial.

1.  Muros. Las intervenciones que se efectúen en los muros de edificaciones a conservar, deben acabarse en los mismos materiales originales de la edificación. No se permite en ellos recubrimientos en granito, piedras o materiales sintéticos. La pintura de fachadas de una unidad de intervención de ser homogénea y respetar la unidad arquitectónica.

2. Puertas y ventanas. Conservar sus proporciones y materiales originales. En caso de deterioro o ausencia de alguno de estos elementos se realizarán obras de sustitución y restitución.

3. Cubiertas. Conservar todas las estructuras, elementos y pendientes de cubiertas originales.

4.  Pavimentos. Se conservarán y restaurarán los pavimentos antiguos; estos son de mármol o baldosa de cemento. En caso de no existir evidencia, se permite el uso de materiales actuales.

5.  Otros elementos. Conservar los elementos de ornamentación y yesería: cielos, falsos, molduras, cornisas, capiteles, pórticos, acroteros, etc., en caso de ser intervenidos se utilizará la técnica tradicional. Conservar y restaurar las verjas originales, ciñéndose al modelo existente; no se permite su demolición. Se permite colocar verjas de cerramientos similares a las existentes en el sector, similares en altura y tratamiento.

6. Vegetación. Conservar la vegetación existente en antejardines y aislamientos laterales y de fondo. No se permite su pavimentación.

- Aislamientos. 1) Delanteros: Deberán continuar la línea de parámetro existente. 2) Laterales: No se exigirán. 3) De fondo: Deberán ser mínimo de cuatro (4) metros.

- Alturas de nuevas edificaciones. Las edificaciones nuevas deberán regirse por las alturas definidas para las diferentes manzanas catastrales, de acuerdo con las alturas de edificaciones actuales predominantes en cada una de ellas.

- Actividades de Carácter Eventual. Están constituidas por las realizaciones de actos, acontecimientos o espectáculos que puedan ser de orden recreativo, cultural o comercial tales como las relativas a presentaciones de títeres, teatro, danzas, gimnasia, exposiciones, retretas, conciertos, banquetes, festivales y ferias.

Parágrafo 1. Estas actividades de carácter eventual tienen como área especifica la plaza al cuyo acceso será restringido para peatones y/o vehículos por el tiempo que dure el evento.

Parágrafo 2. Las actividades de carácter eventual necesitarán obligatoriamente servicios de apoyo que podrá ser transitorios o permanentes.

- Actividades de Carácter Temporal. Son aquellas desarrolladas dentro de un horario determinado y podrá ser de orden recreativo y comercial como restaurantes, bares, refresquerías o cafeterías. Los servicios de apoyo complementarios de estos usos como cocinas, servicios, sanitarios, despensas, depósitos, etc.,  se ubicarán en un predio de la manzana contiguo al sitio donde se desarrollará la actividad, por la ausencia de un sitio adecuado en el centro fundacional de Turbaco.

Parágrafo 1. Las actividades de carácter temporal tienen señalado un espacio específico delimitado que prevé que la circulación pública peatonal no sea interrumpida.

Parágrafo 2. Los espacios definidos para las actividades de carácter temporal sólo podrán ser amoblados en los horarios establecidos.

- Criterios para usos. Para la asignación de usos se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

          - Restringir o prohibir el funcionamiento de los usos existentes o solicitados, que por su impacto van en detrimento de la preservación de los valores protegidos, con el fin de evitar y controlar las transformaciones y sustituciones que impliquen pérdida de los valores protegidos;

          - Permitir aquellos usos que contribuyan a garantizar la permanencia del inmueble sin que implique la pérdida de sus características tipológicas, morfológicas y estructurales, con base en la capacidad de su estructura y sus elementos constructivos para albergar los usos no prohibidos;

          - Regular la intensidad de los usos permitidos con el fin de controlar su impacto para evitar el deterioro y destrucción de sus valores;

          - Controlar la forma como los usos permitidos se dan, con el fin de proteger las calidades ambientales de los inmuebles, grupo de inmuebles y manzanas o calles que los rodean, y en especial la tranquilidad de las personas residentes del sector, incluyendo además los elementos del espacio público;

          - Tener en cuenta la viabilidad de la estructura, es decir, la capacidad del inmueble para albergar el uso, que sea uso no prohibido y que la zona donde esté ubicado lo permita.

- Avisos Permanentes. Los avisos tanto de identificación de establecimientos según el uso, deber cumplir con los siguientes requisitos: Material: Se deben hacer preferiblemente en hierro forjado, bronce, madera. No se permiten avisos de neón, en piedra coralina abuzardada o mármol, de tipo luminoso o iluminados en forma fija o intermitente, pintado sobre el pavimento, directamente al muro, sobre los marcos, hojas de puertas, columnas o pilastras de portadas. Area Mínima: 0.60 m2. Excepcionalmente sobre la base de un diseño escala 1:1. La Secretaría de Planeación municipal, o quien cumpla sus funciones, podrá autorizar la localización de avisos de otras dimensiones.

Ubicación: Los avisos podrán localizarse a un lado de la puerta, en forma paralela a la contra muralla. Se prohibe la localización de avisos sobre pilastras, columnas, dinteles de portadas, rejas, ventanas y otros elementos decorativos de la escarpa y contra muralla. Sólo se permite un aviso por establecimiento comercial, a excepción de los negocios ubicados en los tendales donde se permiten dos.

- Para la instalación de avisos comerciales y de uso profesional se requiere obtener la correspondiente autorización de la Secretaría de Planeación Distrital, o quien cumpla sus funciones.

- Avisos Transitorios. Se prohiben los avisos transitorios tales como pasacalles, globos, carpas con propaganda comercial, pendones, carteles y afiches sobre las viviendas.

- Vallas. No se permite la colocación e instalación de vallas comerciales o publicitarias dentro del centro fundacional.

Parágrafo 1 Para los inmuebles sometidos a procesos de restauración, la licencia de construcción incluirá el permiso para la localización de vallas transitorias.

Parágrafo 2 Estas vallas en todos los casos deben ubicarse en el área intervenida y se desmontará inmediatamente después de concluida la obra.

- Queda prohibido utilizar los postes de las redes de servicio de energía y telefonía de la vialidad pública del centro histórico y fundacional para pintar letreros referentes a publicidad política, comercial o de cualquier otro tipo.

- Se prohibe retirar o sustraer de los inmuebles o lugares que conforman el patrimonio histórico y cultural, sin permiso de autoridad competente, elementos estructurales o constructivos de los mismos, así como piezas arqueológicas

- Los espacios públicos señalados a continuación deberán ser intervenidos en categorías de adecuación ya que son susceptibles de mejorar sus condiciones ambientales, paisajísticas y funcionales mediante obras que procuren su destinación a usos compatibles y la integración con su entorno natural construido. Son ellos:

- Todas las intervenciones que se efectúen en el Centro Histórico deben presentar una vez realizadas una adecuada inserción en el entorno.

- Condiciones higiénico sanitarias y de seguridad. Todas las intervenciones que se efectúen en el Centro cumplirán las siguientes condición higiénico - sanitarias y de seguridad.

- Todas las piezas o locales habitables incluidas las cocinas tendrán luz y ventilación natural. Las habitaciones pueden ser ventiladas e iluminadas a través de puertas o ventanas abiertas a corredores de circulación que den a patios descubiertos. Solamente se admite ductos de ventilación en cuartos de baño.

- Todo establecimiento público institucional, comercial o turístico y todo inmueble de apartamentos contará con extinguidores y las demás precauciones contra incendios reglamentarias.

- En los edificios sujetos a Restauración Monumental y Restauración Tipológica rige lo dispuesto por el Consejo de Monumentos Nacionales sobre conservación y reposición de pañetes antiguos (Resolución No. 10 de 1988).

- Los muros de fachada y culata deberán pintarse utilizando la técnica tradicional y se permiten los colores derivados de la combinación de la cal con los polvos minerales.

- En los edificios sujetos a las categorías de intervención Restauración Monumental y Restauración Tipológica se conservarán los testimonios de color encontrados. Para la reintegración del color se utilizan técnicas y tonalidades similares a las originales procurando la identificación de las partes testimoniales. En estos edificios es obligatorio hacer exploraciones para localizar pintura mural y proceder a su restauración.

- La pintura de fachadas de una unidad de intervención deberá ser homogénea y respetar la unidad arquitectónica.

- Portadas. Se conservarán y restaurarán de acuerdo con testigos de obra y/o documentación gráfica. No se permite la copia de las portadas de piedras originales, ni el cambio de materiales de las existentes o supresión de pañetes con el afán de ennoblecerlas.

- Pisos. Las edificaciones con intervención de Restauración Monumental conservarán los pavimentos antiguos. En caso de no existir evidencia, se permite el uso de materiales. En los patios de edificaciones con pavimento originales se conservarán, sino existiera se recomienda su utilización como zonas verdes.

- Elementos Arquitectónicos en Edificios del Centro Histórico sujetos a Restauración Monumental, Restauración Tipológica y Restauración de Fachada. Todas las estructuras y elementos de madera, balcones, tribunas, puertas y ventanas, serán conservados y restaurados según las técnicas tradicionales, y de acuerdo a los documentos históricos o testigos de obra.

- Vanos: Deberán poseer proporciones similares a los vanos de las tipologías históricas, es decir mayor dimensión en sentido vertical que en sentido horizontal.

- Puertas y ventanas: Cuando la utilización de acondicionadores de aire exija la colocación de las puertas de vidrio, estas se instalarán hacia el interior y permitirán la apertura correcta de las puertas de madera.

- Se prohibe la instalación de tanques de agua, equipos de aire acondicionado, antenas de comunicaciones en partes visibles desde el exterior. También se prohibe la perforación de muros, ventanas, puertas y fachadas para la instalación de acondicionadores y extractores de aire.

- Locales comerciales. En edificios sujetos a Restauración Monumental y Restauración Tipológica no podrán ser eliminados muros interiores para unir dos o más habitaciones con fines comerciales pero se acepta la apertura de puertas de comunicación no mayores de uno punto cuarenta (1.40) metros entre las  habitaciones para conformar locales más amplios. Todo local destinado a restaurante, cafetería, bar o taberna, contará con servicios sanitarios para el uso público. Las cocinas contarán con extractores de humo que no den al espacio público.

- Avisos permanentes. Los avisos tanto de identificación de establecimientos como uso de placas de profesionales, especialistas y residenciales deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Material: Se deben hacer preferiblemente en hierro forjado, bronce, madera, piedra coralina abusardada, mármol. No se permiten avisos de neón, de plástico luminosos o iluminados en forma fija o intermitente, pintados  sobre el pavimento, directamente al muro, sobre los marcos hojas de puertas, columnas o pilastras de portada.

2. Dimensiones: Establecimientos comerciales: Las dimensiones máximas para todos los avisos son de 25 cm.  por 70 cm. Uso residencial, placas profesionales y especialistas: Las dimensiones máximas para todos estos avisos es de 35 cm. por 15 cm.

- Ubicación: Podrán estar situados sobre la puerta de ingreso a un local o a un lado del mismo  Pueden ser colocados paralelos o perpendiculares a la fachada en ese caso no podrá sobresalir más de 30 cm. del  parámetro.

- No podrá colocarse ningún tipo de aviso sobre, pilastras, columnas, dinteles de  portadas, rejas, ventanas, jambas y elementos decorativos de la fachada del inmueble. Sólo se permite un (1) aviso por establecimiento comercial a excepción de los establecimientos ubicados en esquina donde se permiten dos (2) avisos. Uno (1) por cada fachada exterior.

- Para la instalación de avisos comerciales y de uso profesional se requiere obtener la correspondiente autorización de la secretaria de planeación municipal.

- Avisos transitorios. Quedan prohibidos los avisos transitorios y pasacalles en los barrios del centro fundacional y patrimonial.

Parágrafo 2. Las señales de tránsito, los distintivos de tránsito, la nomenclatura urbana, los avisos no permanentes colocados por las Empresas de Servicios Públicos, y de la Administración Pública, deberán ser aprobados en su diseño y localización por la Alcaldía de Turbaco - Secretaría de Planeación municipal.

- Para las edificaciones en Restauración, Adecuación y obra nueva en ejecución, la misma licencia que otorguen la secretaria de planeación comprenderá la autorización de colocar las vallas transitorias, indicativas del nombre de la firma de profesionales que en ella intervengan, así como la entidad patrocinadora o financiadora, destinación, forma de venta y financiación.

Parágrafo. La ubicación de avisos y vallas de edificaciones en construcción se hará dentro de las propiedades privadas y en ningún caso podrán ubicarse en zonas o vías públicas y se desmontarán al término de la obra.

- Queda prohibido exhibir cualquier tipo de mercancías, colocación de maniquíes u otros objetos, sobre muros de fundacional y patrimonial Histórico.

- Pintura. Se conservarán los testimonios de color encontrados. Para la reintegración del color se utilizarán técnicas y tonalidades similares a las originales, procurando la identificación de las partes testimoniales.

TITULO 13. NORMAS ESPECIFICAS PARA TODAS LAS AREAS DENSIFICATORIAS.

CAPÍTULO 1.  ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS EDIFICACIONES.

Sección 1.  Construcción

- Tratamiento de muros y de fachadas.  Los muros laterales o posteriores construidos sobre el lindero, divisorios o de cierre y que resalten al nivel de las vías o en altura sobre otras edificaciones requieren de un tratamiento de fachada acorde con el resto de la edificación, en acabado duradero de mantenimiento mínimo.

Las especificaciones mínimas de acabado son:  ladrillo ranurado a la vista, sin vigas y losas que sobresalgan del paramento.

Planeación Municipal puede permitir la pintura e instalación de murales sobre las fachadas laterales en algunas zonas del casco urbano, siempre y cuando embellezca el lenguaje urbano que se da en el municipio.

- Ventana en muros sobre linderos.  Se prohibe la apertura de ventanas adicionales para iluminación y ventilación sobre medianeros, evitando la vulnerabilidad de la privacidad sobre predios vecinos.

Los espacios así servidos deben contar con un retiro mínimo de 3 metros sobre el lindero para permitir la ventilación e iluminación natural.

- Patios y Vacíos.  Los espacios interiores deben disponer de iluminación y ventilación natural y directa a través de fachadas, patios o vacíos de patios.

Las dimensiones de patios y vacíos se incrementan por piso en sus lados en 0.5 metros de la siguiente manera:

Tabla No.  04.  Relación Área de Patio/Vacío.

| ALTURA | LADOS MÍNIMOS | ÁREA PATIO/VACÍO |
| --- | --- | --- |
| 1 piso | 2.5x 2.5 | 6.25 m2 |
| 2 pisos | 3.0 x 3.0 | 9.00 m2 |
| 3 pisos | 3.0x 3.0 | 9.00 m2 |
| 4 pisos | 3.5 x 3.5 | 12.25 m2 |

- Tipos de Fachada.  Hay tres posibilidades de fachadas en las edificaciones, caracterizadas de la siguiente manera:

- Fachadas abiertas:  el tratamiento de su ventanería es con elementos articulables, sus vidrios son claros, visibilidad total, el retiro mínimo a otras fachadas es de 12 metros.

- Fachadas semicerradas:  la ventanería se restringe al tener su sillar desde piso acabado a 1.60 metros, con vidrios fijos y opacos, sin visual al exterior, la distancia hacia otras fachadas semicerradas es de 6.0 metros.

- Fachadas cerradas:  es aquella que no posee ventana, con una distancia menor de 6.00 metros entre fachadas.

- Voladizos.  Parte de los pisos superiores que sobresale de la línea de construcción o paramento sobre andenes, antejardines y retiros.  Sus dimensiones se deben considerar de la siguiente manera:

Tabla No.  05.  DIMENSIÓN DE LOS VOLADIZOS.

| DIMENSIÓN SECCIÓN PÚBLICA DE VÍAS | DIMENSIÓN VOLADIZOS |
| --- | --- |
| Frente a vías con sección pública menor de 6 metros | No se permiten |
| Frente a vías con sección pública entre 6 y 9 metros | 0.30 metros |
| Frente a vías con sección pública mayor de 9 metros | 0.80 metros |

Otros aspectos que se deben tener en cuenta para la construcción de estos son las siguientes:

- La distancia de seguridad al conductor de fase de energía más cercana, será mínima de 1.50 metros.

- Los voladizos deberán quedar a una altura no inferior a un piso.  En terrenos en pendiente se tomará en el extremo de la cota más alta, medida desde el nivel del andén.

- Los voladizos sobre retiro lateral, deberán ser de 0.30 metros, en fachadas cerradas.

- Los voladizos de ochava serán de un máximo del 75% del andén menor, con un máximo de 0.80 metros.  La altura del voladizo en ochava será de dos pisos en zona residencial y de 3.50 metros en zonas comerciales.

- La distancia mínima será de 0.50 metros entre el borde de la calzada y la proyección del voladizo.

- No se puede tener proyección del voladizo sobre vía vehicular.

- Las edificaciones viejas sólo se ajustarán a la norma en la parte a adicionar.

- Empates entre fachadas.  En zonas comerciales representativas y de valor patrimonial consideradas por Planeación Municipal en el P.B.O.T., se debe guardar relación de continuidad con las fachadas consolidadas: altura, volumetría, pórticos, plazoletas, etc.

- Marquesinas y Tapasoles.  Se permiten solo para cubrir el andén o el acceso a edificaciones, su altura mínima sobre el nivel de andén en zonas comerciales será de 3.50 metros y en zonas residenciales, será a la altura de un piso. Dentro de las consideraciones que se deben tener en cuenta para su construcción será la siguiente:

- El cubrimiento máximo del ancho del andén será del 75% y un máximo de 2.50 metros para marquesinas y 2.00 metros para Tapasoles.

- Su iluminación se podrá concebir mediante lámparas empotradas en la marquesina.

- La construcción deberá ser en voladizo, como parte de la estructura de la edificación, sin soportes verticales.

- No se permite como balcón, terraza, soporte de avisos, ni áreas de almacenamiento.

- Demolición de edificaciones. Toda edificación se podrá demoler con permiso previo de Planeación Municipal solamente en los casos siguientes:

- Si la edificación presenta estado de ruina, que amenace o ponga en peligro la vida de las personas.

- Cuando requiere demoler para la reutilización total o parcial de la misma.

- Si se requiere para la ejecución de obras públicas.

- Cuando haya sido ordenada su demolición por la Entidad competente, debido a que ha sido construida violando las normas y disposiciones municipales.

- No se permiten demoliciones para depósitos de chatarra, talleres de reparaciones, depósitos de materiales de construcción y afines, y para lotes sin ningún uso.  Solo se admiten en zonas industriales y de actividad múltiple que admitan estos usos.

- No se permite la demolición de edificaciones declaradas como “Patrimonio Arquitectónico o Histórico” del Municipio.

- La demolición total de edificaciones requiere solicitar y acreditar la desconexión de servicios públicos ante la entidad prestadora del servicio.

Sección 2.  Balcones Salientes.

- Podrán construirse balcones salientes que cumplan las siguientes normas: Que se aíslen los linderos laterales a una distancia mínima de tres (3.00 m) metros. Que no sobresalga una distancia mayor de dos (2.00 m) metros en cualquier límite de ubicación. Que sean completamente cubiertos y únicamente estén protegidos por un antepecho no mayor de un (1.00 m) metro de altura. Los aleros, balcones abiertos, todo tipo de balcón y elementos de fachada volados se computan en las áreas de construcción para la aplicación de los índices máximo en cada zona y liquidarán para efectos del pago de impuestos y tasas correspondientes.

Sección 3.  Azoteas

- Los edificios podrán cubrirse con azoteas, cumpliendo con las siguientes normas: Que el cerramiento sobre los linderos vecinos tengan una altura de un metro (1.00 m).  Este cerramiento tendrá una altura menor de uno con ochenta (1.80 m) en los linderos laterales cuando no existan aislamientos laterales. En la azotea no se podrán ubicar áreas de servicios tales como:  lavaderos, cocinas, alcobas de servicios.  La escalera de acceso deberá estar debidamente cubierta y protegida.

- Los volúmenes construidos sobre la azotea deben estar situados retrocedidos de las fachadas y por debajo de una línea de y cinco grados (45°) de pendiente trazada a partir de la intersección de la azotea con el paramento de la fachada del último piso.  En ningún caso la azotea se ubicará sobre el altillo.  Se considerará como área que lo reemplaza.

Sección 4.  Altillos.

- Se permitirá la construcción de un piso adicional, siempre y cuando cumpla con los índices de construcción y las siguientes condiciones: Sus fachadas, principal y posterior deberán tener un retroceso de dos con cincuenta (2.50 m) metros.  Sus fachadas laterales deberán cumplir con la norma sobre aislamientos laterales.  El piso adicional podrá tratarse como un segundo nivel del último o como una vivienda u oficina independiente.

Sección 5.  Tanques de Agua y Similares.

- Los tanques de agua y similares no se tendrán en cuenta para la aplicación de las disposiciones sobre la altura máxima, pero los volúmenes deberán retroceder por lo menos cinco (5.00 m) metros, medidos desde el paramento de las fachadas exteriores del último piso.

Sección 6.  Espacios Recreativos.

- Todas las edificaciones destinadas a viviendas multifamiliares deberán contar con espacios para recreación de uso comunitario, cubiertos o al aire libre, a razón del cinco (5%) por ciento del índice total de construcción permitido en cada una de las áreas de actividad residencial.  Estas áreas no se contabilizarán para el cómputo del área de construcción de las zonas y su destino no podrá ser diferente a lo aprobado.

Sección 7.  Sótanos y Semisótanos.

- Únicamente se permitirá la construcción de sótanos que sean destinados a garajes, depósitos, cuartos de máquina o subestaciones de servicios, dentro de las siguientes condiciones:  Deberán proveerse de un sistema de bombeo para aguas negras y lluvias.  Los daños que puedan presentarse en ellos, no podrán ser causa de reclamos ante Entidades Municipales.  El área de sótanos se computará en los cálculos del área total construida y en las áreas de ocupación y construcción de la edificación.

- Se permitirá la construcción de semisótanos, en las edificaciones que levanten en la altura, ya sea de uso familiar o comercial, dentro de las siguientes condiciones:  El nivel del primer piso no podrá exceder uno punto sesenta metro (1.60) sobre el nivel del predio.

- Solamente se podrán utilizar para garajes, cuartos de contadores, subestaciones, depósitos y vivienda del celador, siempre y cuando cumpla con las debidas iluminaciones y ventilaciones y con una superficie máxima de cincuenta (50) metros cuadrados.

- Los semisótanos o cualquier sistema similar, se deberá incluir para efectos de determinar, tanto el índice de construcción como la altura permitida.

Sección 8.  Garajes.

- En las zonas donde se permite un alto índice de construcción, multifamiliar en altura o comercio a nivel sectorial, podrán construirse garajes colectivos en alturas, con rampas para la circulación interna. En los multifamiliares y comercio a nivel de barrio se permitirá garajes colectivos en uno o varios pisos.

Sección 9.  Escaleras

- Las escaleras de viviendas unifamiliares y bifamiliares deberán tener un ancho mínimo de un metro (1.00 m).  Para viviendas multifamiliares serán de uno con cuarenta (1.40 m) como mínimo.

- En ningún caso la escalera deberá estar construida fuera de la línea de paramento.

- Para viviendas bifamiliares de 90 m2, la escalera se descontará del área de construcción disponible.  No se permitirán escaleras de un solo tramo sobre el área de sección o de terraza.

CAPÍTULO 2.  NORMAS PARA URBANIZACIÓN EN ZONAS RESIDENCIALES.

- Manzanas. Cada manzana como mínimo debe ser de una hectárea, donde por cada cuatro manzanas debe considerarse el 2% para áreas de parqueos públicos y un paradero por cada dos manzanas, específicamente las que contengan vías V2 y V3, vías por donde circulará el sistema de transporte urbano.

- Trazado urbano. Todo trazado urbanístico proyectado deberá respetar los ejes viales secundarios, primarios y Los ejes secundarios de tipo peatonal o de tránsito restringido, configuradores de la estructura urbana proyectada para Turbaco.

- Las normas para urbanización en Zonas Residenciales constituyen el conjunto de disposiciones para urbanizar terrenos en el municipio en las zonas residenciales de densidades baja, media y alta en las cuales no es permitido el Desarrollo Progresivo y no son aplicables las Normas para Viviendas de Interés Social.

- Condiciones básicas para los proyectos. Sólo se permitirá urbanizar o parcelar en las áreas con la destinación y usos específicos señalados en el presente Acuerdo y teniendo en cuenta además las siguientes condiciones que deben cumplir los proyectos:

- Ajustarse a la topografía del terreno, en terrenos con pendientes entre 5 y 10%, para Mediana Densidad.  Se prohibe el desarrollo urbanístico en lotes o terrenos con pendientes mayores al 15%.

- Tener en cuenta la orientación para el aprovechamiento de las brisas y vientos.

- Que no estén ubicadas en rondas de los ríos, arroyos, ciénagas, en sitios insalubres, terrenos pantanosos y áreas de preservación ecológica y manejo ambiental adoptadas en el Plan Básico de Ordenamiento  Territorial y demás normas contenidas en el presente Libro.

- Contar con la posibilidad de ser dotadas adecuadamente de servicios públicos.

- Contar con un estudio y diseño que garantice la libre circulación de las aguas de escorrentía de manera tal que no interrumpa los flujos que vienen de las partes más altas y que no perjudiquen los predios vecinos no el medio ambiente al salir de la urbanización.

- Cumplir con las normas y especificaciones contenidas en el Libro de Normas Urbanísticas para diseño y construcción de cada uno de los servicios públicos y con las especificaciones que debe suministrar al urbanizador la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios correspondiente, y con las que se establecen en este Libro de Normas Urbanísticas y de Construcción.

- Iniciación de las obras.  Solamente se podrá iniciar la ejecución de las obras de urbanismo después de haber obtenido la aprobación del proyecto de urbanización y la licencia de construcción de las obras.

- Reglamentación de las Urbanizaciones. Toda urbanización deberá tener una reglamentación donde se señalen las zonas de cesión, sus usos y las obras que el urbanizador se comprometa a ejecutar, todo de conformidad con las Normas del presente Libro.

- Publicidad de la Reglamentación.  En dicha reglamentación se deberá estipular la obligación que tiene el urbanizador de publicar en un folleto la  reglamentación para hacerla conocer a todos los compradores de lotes y de protocolizar, junto con las escrituras de venta de cada lote, un ejemplar de ellas.

- Constancia de las Escrituras.  En cada escritura de venta de un lote deberá ponerse una cláusula que diga: “el comprador declara conocer la reglamentación de urbanización y asume las obligaciones resultantes del incumplimiento de cualesquiera de las normas para urbanizaciones”.

- Cualquier propietario de un lote en una determinada urbanización podrá exigir judicialmente a otro dueño de un lote que hubiere incumplido una norma de la reglamentación, el cumplimiento de ella.

Sección 1.  Caracterización de la Red Vial.

- Una Vía, es la superficie destinada a la circulación de vehículos o de peatones.  Las secciones de las vías están compuestas por elementos de carácter público y privado, de la siguiente manera:

- La calzada o calzadas de circulación vehicular.

- Zonas verdes laterales, localizadas entre la calzada y el andén.

- Andenes laterales, localizados generales entre la zona verde y el antejardín.

- Bermas y cunetas laterales, localizadas al borde de la calzada.

- Separador, elemento que separa generalmente las calzadas vehiculares.

- Carriles de aproximación, para giros o accesos a desarrollos urbanísticos.

- Antejardín, área privada localizada entre el andén y el paramento de la edificación.

La sección pública de la vía está conformada por los elementos anteriormente mencionado desde la calzada hasta los carriles de aproximación.

- Normas de Diseño Generales y Especificaciones de la Red Vial Urbana.  A partir de la vigencia del presente Libro, el diseño general y especificaciones de la red vial a las nuevas urbanizaciones, será el especificado para las vías que las afectan, ya sea que se encuentren construidas total o parcialmente, o por construir.

- En las edificaciones localizadas en las diferentes zonas residenciales, las vías deben ser del tipo Peatonal V6, y sólo serán de uso recreativo, escénico y paisajístico.

- Normas de trazado.  Dentro del trazado se permitirá una vía local cada 200 metros lineales, al interés de este perímetro los usos serán peatonales o de tráfico restringido. Los urbanizadores deberán construir todas las vías conforme a las siguientes normas:

Áreas de estacionamiento.  Para los efectos del presente Libro, se consideran dos tipos de estacionamientos: sobre la calle y dentro de los lotes especialmente acondicionados y aprobados.

Sobre la calle:  Se permitirán zonas de estacionamiento de vehículos únicamente en las vías V3 y V4.  Teniendo en cuenta las características correspondientes a la forma del estacionamiento y al tipo de vehículo, se darán los siguientes anchos mínimos incluyendo área de maniobra.

- Estacionamiento paralelo a la vía, de 3 m a 6 m.

- Estacionamiento a 45º, de 5.5 m a 8.5 m.

- Estacionamiento a 30º, de 5 m a 8 m.

- Estacionamiento a 90º, de 6 m a 11.5 m.

Dentro de los lotes especialmente acondicionados y aprobados, estos estacionamientos deberán cumplir con las normas contenidas en el libro de Normas Constructivas.

- Ejecución de Vías Arterias.  Cuando un predio se encuentre afectado por vías principales del sistema vial V1 y V2, y el área correspondiente deba ser cedida al Municipio hay obligación de efectuar la cesión gratuitamente al Municipio en las condiciones establecidas en el Título de Cesiones Urbanísticas.

Sección 2.  Servicios Públicos Domiciliarios

- Generalidades.  Toda urbanización deberá estar provista de los siguientes servicios públicos:  Alcantarillado, Acueducto, Teléfono, Energía Eléctrica, Alumbrado Público y Gas Natural.

- Alcantarillado. Sólo podrá haber dos sistemas de alcantarillados separados, el de aguas residuales y el de aguas pluviales.

- Las normas de diseño y construcción para las instalaciones del alcantarillado serán las contenidas en el Libro de Normas Constructivas y específicamente las siguientes:

- En las vías V2 y V3, los conductos de desagües irán debajo de los andenes.  Para vías menores de 15 m, los conductos de desagües podrán ir por debajo de la calzada.  Las normas sobre profundidades y distancias de la línea de propiedad de las redes, para cada caso, serán establecidas por la Entidad Prestadora de los Servicios.

- Las normas sobre localización de pozos de inspección, sumideros, instalaciones domiciliarias para terrenos planos o inclinados serán establecidas por la Entidad Prestadora de los Servicios.

- La localización y construcción de los colectores y canales abiertos, cuando sea el caso será ejecutada por la Entidad Prestadora de los Servicios. Los urbanizadores deberán ceder los terrenos respectivos.  Deberán contar con una calzada lateral mínima de 3 metros que permitan el mantenimiento y conservación.

- Acueducto. Las normas de diseño y construcción serán las contenidas en el Libro de Normas Constructivas y específicamente las siguientes:

- Las tuberías de acueducto, se ubicarán de preferencia debajo de la zona verde de los andenes, de acuerdo a las normas que establezca la Entidad Prestadora de Servicios de Acueducto y Alcantarillado, sobre profundidades y distancias desde la línea de propiedad.

- En las zonas residenciales, deberán colocarse hidrantes para la extinción de incendios, a una distancia máxima entre ellos de 300 metros.  En las zonas industriales y centros comerciales, la distancia máxima entre hidrantes es de 100 m y deberán ser colocados de tal manera que ninguna porción de la conexión de la manguera o del tapón de la boquilla quede a menos de 15 metros, ni a más de 30 centímetros del borde exterior del sardinel.

- Energía.  El sistema de suministro de energía eléctrica para el alumbrado público y para los servicios domésticos e industriales, se hará por medio de redes aéreas en postes, que cumplan las especificaciones contenidas en el Libro de Normas Constructivas, y por red subterránea en donde las condiciones del terreno lo permitan, a las distancias de las líneas de propiedad y profundidades que establezcan las normas vigentes.

- Todas las urbanizaciones deberán ejecutar las construcciones para las Subestaciones Eléctricas necesarias, en los sitios y con las especificaciones indicadas por la Entidad Prestadora del Servicio de Energía.

- En las parcelaciones donde sea necesario pasar con redes eléctricas de alta tensión, deberán dejarse caminos o servidumbres destinados a los servicios de mantenimiento de las torres y de los cables y no se permitirán construcciones a distancias menores de 12 metros, tomadas desde la proyección de las redes pero el área así fijada, podrá aprovecharse para cultivos.

- Teléfono.  El servicio de teléfono tendrá red aérea o subterránea según lo establezca la Entidad Prestadora del Servicio de Teléfono, para cada caso.

- Gas Natural.  La instalación de redes para suministro de gas, se hará en aquellas zonas que puedan ser servidas por la Entidad Prestadora del Servicio de Gas Natural según sus planes de construcción inicial y de futuros ensanches.  Deberá construirse de conformidad con las normas del Ministerio de Minas y Energía y las contenidas en el Libro de Normas Constructivas.

Sección 3. Zonas Comunales y Cesiones.

- Previsión de zonas comunales. Toda urbanización deberá proveer las siguientes zonas comunales:

- Zonas de uso público que comprenden: Zonas Verdes y deportivas, zonas escolares, zonas de salud, zonas de vías.

- Zonas privadas que comprenden:  Áreas para edificios y locales destinados al culto, áreas para edificios y locales destinados a comercio y usos anexos.

- Cesiones.  Las cesiones para las zonas comunales descritas en el artículo anterior se tratan en el título de Cesiones Urbanísticas Gratuitas.

Sección 4.  De Las Manzanas y Los Lotes.

- Diseño de manzanas.  Las manzanas deberán ser diseñadas de manera que reúnan las siguientes condiciones:

- El área mínima para una manzana será de una hectárea.

- Deberá tener por sus cuatro costados acceso a las vías vehiculares.

- Deberá proveerse de espacios adecuados para las edificaciones y sus anexos de acuerdo con los usos contemplados en la zonificación.

- Deberá tener adecuada localización de las zonas para el estacionamiento de vehículos que guarde las cesiones obligatorias de áreas verdes y comunales.

- Deberá aprovecharse las condiciones topográficas.

- Deberá obtener soluciones adecuadas y correctas para los drenajes pluviales de la urbanización, los cuales deberán estar conectados al sistema de drenaje pluvial.

- No deberá exceder de una longitud de trescientos cincuenta metros entre vías.

- Diseño de Lotes. Todo lote deberá reunir las siguientes características:

- Tener acceso inmediato y directo desde una vía vehicular.

- Disponibilidad de servicios públicos.

- Lotes de formas regulares y fácilmente deslindables.

- Orientación determinada por asoleación mínima, dominio del paisaje y aprovechamiento de las características topográficas.

- Dimensiones mayores en los lotes de esquina para permitir el antejardín sobre las dos vías.

- Únicamente se aceptarán las servidumbres indispensables para la instalación de las redes de servicios públicos.

- Dimensiones de los lotes.  Las áreas mínimas de los lotes en las nuevas urbanizaciones, y sus correspondientes frentes normales mínimos serán los determinados en las normas de uso por áreas de actividad y zonas específicas de cada área.  Los urbanizadores podrán presentar proyectos de urbanización con lotificación de diferentes dimensiones siempre y cuando correspondan con los rangos de los lotes dados en la zonificación.

- Diseño de las agrupaciones residenciales. Los diseños de las agrupaciones residenciales tendrán en cuenta la correcta integración de los usos residenciales con los usos complementarios, de zona verde, jardines y sistema vial, dentro del criterio de uso privado, comunal, o la combinación de usos públicos y privados individuales, según el caso.

CAPÍTULO 3.  NORMAS DE URBANIZACIÓN EN ZONAS RESIDENCIALES DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL.

- Las Normas para urbanización en zonas para Viviendas de Interés Social, constituyen el conjunto de requisitos mínimos que debe cumplir el urbanizador, oficial o privado, para obtener de la curaduría urbana, la licencia para urbanizar, redesarrollar y/o subdividir predios y construir edificaciones en áreas urbanas, determinadas en las áreas señaladas como de Vivienda de Interés Social.

- Sección 1.  De Las Vías

- El diseño general de las vías debe atender a las especificaciones determinadas en el Titulo de Especificaciones de la Red Vial y las normas generales de vías para las urbanizaciones.

- En las urbanizaciones localizadas en las zonas de Vivienda de Interés Social, las edificaciones en ella construidas deberán acceder a vías vehiculares V4 o de mayor jerarquía, con el fin de garantizar su acceso al sistema vehicular.  En ningún caso se ejecutarán edificaciones que sólo tengan acceso a vías peatonales, las cuales serán sólo de uso recreativo, escénico y paisajístico.

- Sección 2.  De Los Servicios Públicos Domiciliarios

- Las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios, deberán garantizar la prestación de los servicios básicos primarios en todo el perímetro urbano, de conformidad con la Ley 142 de 1994 y decretos reglamentarios.

Sección 3.  Tipología.

- La Secretaría de Planeación asesorará a la población en los procesos de organización funcional y espacial de la vivienda. De acuerdo las características bioclimáticas, económicas y culturales, establecidos como variables que sostienen los patrones o modelos de apropiación o aprovechamiento del suelo urbano en Turbaco, Bolívar, se establecen cinco tipologías especificas para el desarrollo de la vivienda domestica popular en las zonas de futuro crecimiento y en las áreas ya consolidadas así:

# Zonas consolidadas.  En zonas consolidadas se establece un ancho mínimo para los lotes o viviendas de siete metros.

- Viviendas unifamiliares de 1 y 2 pisos. Para edificar viviendas unifamiliares la tipología específica que el lote para vivienda de un piso debe ser de mínimo 70 metros cuadrados, los retiros o aislamientos frontal y posterior son de mínimo tres metros, si en dado caso se va realizar de dos pisos los voladizos frontales son de un metro y posterior de un metro y medio.  El patio no puede ser obstruido por ningún elemento edificatorio, el área mínima de éstos debe ser de 28 metros cuadrados.

- Viviendas unifamiliares y bifamiliares, dos pisos y altillo o terraza.  El ancho mínimo para ésta tipología será de ocho metros, el área mínima de lote es de 120 metros cuadrados, con un patio mínimo de cuatro por cuatro metros, con un retiro frontal de cuatro metros, se podrán utilizar como altillo o terraza, en el tercer nivel un 25% del área de ocupación, en los aislamientos tanto frontal como posterior serán de cuatro metros.

- Redensificación de lotes o manzanas comunitarias. En predios de más de 300 metros cuadrados y con una vivienda consolidada dentro del predio, la cual se mantendrá con las especificaciones iniciales; si se va realizar cualquier intervención sobre la vivienda inicial, las normas estipulan que las remodelaciones se tienen que acoger las normas establecidas dentro del presente código. En el caso que sea una vivienda de valor arquitectónico se regirá por las normas del Patrimonio.

Para éstos modelos tipológicos se establecen tres viviendas como mínimo dentro de un lote de 300 metros cuadrados.  Él índice de ocupación será del 50%, con un patio interior compartido, el índice de construcción será del 250% como máximo. Como mínimo por cada vivienda un garaje privado y un parqueo público por cada tres viviendas.  Para las zonas populares, el patio en un 50%, se podrá habilitar como parqueo colectivo.  Y por cada tres viviendas deber haber un parqueo público.

- Arborización y vivienda.  Cada vivienda deberá contar por lo menos con tres árboles, de la especie establecida por la autoridad ambiental. Para realizar una construcción o remodelación se respetará estrictamente la arborización nativa, en caso de una afectación directa sobre algún árbol de gran follaje e importancia, el caso será estudiado por la autoridad ambiental, grupos base y la Secretaría de Planeación.

- Aguas lluvias.  No serán permitidas las conexiones de las tuberías de aguas lluvias con las de las instalaciones sanitarias domésticas.  Todo grupo de éstas viviendas deberán contar con un tanque colectivo de recolección de aguas lluvias, para ser utilizadas en las labores de regado de jardines y otros servicios, exceptuando el consumo humano.

- Unidad de Planeamiento.  Toda alteración o violación de las presentes normas las cuales causen impactos directos a la capacidad de carga de la unidad de planeamiento, ocasionará demoliciones y cortes de servicios públicos para la construcción que difiera de los programas de normatividad establecida.

- Ventanería. Las ventanas deben permitir la ventilación cruzada en la vivienda, estos vanos deben ser de la misma dimensión, tanto el de entrada de las brisas como el de salida, de aproximadamente 1.2 metros por 1.2 metros; con aberturas de mínimo 0.30 entre el cielo raso y los vanos de las ventanas.

- Procesos constructivos de remodelación en áreas consolidadas. Todo proceso de desarrollo edificatorio dentro del área urbana consolidada adoptara la normativa presentada en el presente código.

CAPÍTULO 4.  NORMAS PARA EL MEDIO AMBIENTE URBANO.

Sección 1.  Corrientes Naturales de Agua

- Retiros en Corrientes Naturales de Agua de los Arroyos Cucumán, Arroyo Lejos y Mameyal.  Las corrientes naturales y estaciones de agua como: arroyos y quebradas, deben contemplar retiros laterales de tipo urbanístico y técnico que contemplen los siguientes aspectos:

- Franjas de seguridad contra inundaciones y desbordamientos.

- Estabilidad de taludes laterales.

- Servidumbres de paso para extensión de redes de servicios públicos y mantenimiento del cauce, zonas ornamentales y de recreación.

- El retiro se mide en forma horizontal a partir del borde de aguas máximas periódicas o a partir del borde del cauce natural o artificial.  El retiro mínimo debe ser de veinte (20) metros.

- Los primeros cinco metros horizontales a borde de canal o nivel de aguas máximas deben afectarse a servidumbre pública municipal para el mantenimiento y conservación del cauce.  No se pueden construir piscinas, kioscos, casetas, parqueaderos, zonas deportivas, zonas de depósitos, antenas parabólicas, pisos duros, etc.

- Las tierras y escombros resultantes del proceso de urbanización y de construcción no podrán ser vertidos a los cauces de quebradas y arroyos, Se requiere estudios técnicos previos si ello se pretende realizar.

- Tratamiento especial a las corrientes naturales de agua.  Los tratamientos especiales que requieran las corrientes naturales de agua deben ser ejecutados por el interesado, con previa autorización de la unidad ambiental del área municipal para los terrenos ubicados dentro del perímetro urbano.

- Canalizaciones y Variantes.  Se pueden canalizar quebradas dentro del perímetro urbano y en terrenos de pendiente inferior al 15%, en terrenos con pendiente superior debe conservarse el cauce natural.  Solo se podrán construir coberturas o vox culvert en los siguientes casos:

- Cuando un proyecto vial requiera de un tramo de la quebrada en cobertura.

- Para dar continuidad a corredores de transporte público, donde la cobertura resulte más económica.

- Para dar acceso a un lote de terreno a través de una quebrada o caño, donde solo se permitirá el tramo necesario para la adecuación de la banca de la vía.

- Para corregir problemas sanitarios y de salubridad existentes ya comprobados.

- En terrenos donde se requiera por problemas de estabilidad geológica o de protección contra riesgo hidrológico.

- Retiro de protección a estructuras hidráulicas. Sobre estas no se permite ningún tipo de construcción, salvo pasos peatonales o vehiculares de atravesamiento y llenos sobre coberturas, los cuales son estudiados como casos especiales.  El retiro lateral mínimo a una estructura hidráulica es de cinco metros para la estabilidad estructural de la obra, salvo en los casos de canales con vías paralelas en donde el retiro puede ser de tres metros a partir del borde de la canal o estructura.

- Bordes cuerpos de agua.  En todos los bordes de los cuerpos de agua se dejará un área de influencia ambiental  de uso restringido de mínimo de 2.5 metros, donde se permitirá la vegetación nativa, si es el caso de un muelle o terraza, ésta no deberá cortar el corredor ecológico y ambiental de los bordes.

Sección 2.  Zonas de Protección

- Protección forestal y zonas de protección ecológica. Los terrenos identificados como de protección ecológica dentro del P.B.O.T. están amparadas por el Decreto Ley 2811 de 1974.  En éstas áreas se deben proteger y preservar los árboles existentes. Los afectados por edificaciones nuevas o nuevas construcciones podrán ser transplantados dentro de las áreas libres públicas o privadas, que se programen en el desarrollo. Cuando el trasplante no sea posible el interesado deberá plantar o sembrar un número mayor de árboles de especies nativas de las que sea posible conservar.

- Protección y utilización de edificaciones tradicionales. Los terrenos donde existan edificaciones representativas tradicionales son declarados terrenos de conservación y recuperación.  El Municipio mantendrá un inventario de edificaciones las cuales deben protegerse y conservarse como Patrimonio Histórico y Arquitectónico del mismo. Como incentivo a su conservación se permite desarrollar en forma adicional en el lote el equivalente al doble del área construida que se pretende conservar.  La edificación se puede utilizar para los servicios comunales o colectivos del proyecto. Si existe excedente en el área a conservar se permitirá un aumento en el porcentaje de ocupación del primer piso, si queda faltando área para cumplir con la obligación se puede adicionar a la edificación sin modificarla exteriormente, solo interviniendo su interior de una manera funcional, teniendo en cuenta la aprobación de Planeación Municipal.  Podrá obligarse a la reconstrucción de la edificación si ésta es demolida.

- Arborización. Por cada cuarenta metros cuadrado de área cubierta o de ocupación, al construirse una edificación, se deben sembrar o plantar dos (2) árboles, con especies arbóreas determinadas por la Autoridad Ambiental del Municipio.

- Area urbana actual. Por cada vivienda o edificación del área consolidada se debe implementar la norma estipulada en el presente artículo.

- Materiales de construcción. Para los procesos de construcción no se permitirá el uso de materiales que perjudique la salud de la población o sean producto de recursos naturales que se encuentren en riesgo o vulnerabilidad para su sostenibilidad.

- La autoridad ambiental determinará qué materiales son perjudiciales para la salud y cuáles serían los más adecuados para establecer niveles de alta calidad ambiental urbana.

Sección 3. Señalamiento.

- Los aspectos generales para el diseño del señalamiento del casco urbano del municipio de Turbaco son los siguientes:

- Debe ofrecer la libertad de expresar la personalidad individual de brindar al público servicios o productos.  Controlando que el sentido de la expresión individual se tome de la comunidad, teniendo elementos visuales comunes que en conjunto refuercen el carácter del lugar.

- Los recursos del señalamiento deberán ser distintivos del tipo de actividad que representan o anuncian, diferenciando por medio de colores, iluminación y materiales, los diversos productos y servicios con el fin de hacer más fácil y rápida la comunicación de su información.

- Deberá ser compatible con el medio ambiente natural y con el clima.

- Deberá ser legible en las circunstancias en que es visto.  La efectividad de un anuncio está en función de la dinámica visual del observador, ya sea que esté en movimiento o circulando lento como en el caso del peatón.

- Señalamiento como reflejo de actividades.  El sistema de señalamiento debe facilitar encontrar una actividad particular en el medio ambiente urbano.  Para fines de señalamiento, las actividades se agrupan en tres grandes géneros:

      - Comercial, incluye sitios de venta al menudeo, transportación, gasolinerías, negocios y servicios de recreación.

      - Industrial, incluye todo lo relativo a manufacturas y elaboración de productos.

      - Institucional, incluye bancos, seguros, servicios médicos, legales, educativos, religiosos, cívicos, organizaciones, congregaciones, dependencias del Gobierno, servicios culturales, pesca y las de carácter privados como clubes, etc.

- Si el carácter del señalamiento para un determinado tipo de actividad es similar, es decir, destaca la distinción entre un banco, una escuela o una biblioteca (todos institucionales), éstos pueden usar el fondo blanco para la iluminación de sus letreros.

- Dimensiones del Señalamiento.  Las señales de las calles deberán cubrir ciertos requisitos como legibilidad desde el interior de un automóvil.  El tamaño deberá basarse en el ancho de la calle o carretera y la velocidad permitida para el tránsito, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No.  06.  FACTORES DE DISEÑO PARA ELEMENTOS BÁSICOS

| Número de carriles | Velocidad (Km/h) | Tiempo de reacción (seg) | Distancia recorrida durante el tiempo de reacción (m) | Altura de la letra (cm) | Área total del anuncio en m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Comercial Industrial | Institucional Residencial /Rural |
| Dos | 10 | 8 | 58 | 10 | 0.75 | 0.55 |
|  | 20 |  | 116 | 18 | 2.32 | 16.50 |
|  | 25 |  | 174 | 25 | 4.64 | 3.30 |
|  | 40 |  | 234 | 35.5 | 9.28 | 6.54 |
| Cuatro | 10 | 10 | 73 | 10 | 0.75 | 0.55 |
|  | 20 |  | 146 | 22.5 | 2.75 | 2.60 |
|  | 25 |  | 219 | 33 | 6.89 | 5.94 |
|  | 40 |  | 292 | 43 | 13.92 | 9.84 |

- Tipos de Señalamiento. El señalamiento se clasificará más fácilmente de acuerdo con la forma en que esté sujeto:

- Adheridos a la pared

- Sujetos con postes u otros soportes a tierra, siempre independientes de un edificio.

- Proyectados fuera de la construcción en ángulo de 90º.

- Sobre la cubierta o bajo la cumbrera del edificio.

- Señalamientos Adheridos a la pared.  La proporción entre las dimensiones del señalamiento adherido a la pared y el tamaño del muro dependerá del carácter del lugar en el que estará colocado el señalamiento.

- En áreas comerciales o industriales el señalamiento podrá ocupar hasta el 40% del área disponible y para actividades institucionales podrá ocupar hasta el 30% del área de anuncios.

- Ningún señalamiento puede localizarse cubriendo partes de la arquitectura del edificio al cual se adhiera.

- Ningún señalamiento gráfico puede sobresalir la línea del techo del edificio sobre el cual está sujeto.

- Se permite el señalamiento pintado en el edificio.

- Señalamiento sujeto a la tierra.  Cualquier establecimiento dedicado a cualquier actividad podrá exponer dentro de su área circundante un señalamiento sujetado a tierra siempre y cuando cumpla las siguientes especificaciones:

- Que no obstaculice la circulación peatonal o el estacionamiento.

- Si el edificio se localiza 12 metros atrás de una curva o detrás de un elemento que obstruya su percepción, se regirá su uso basándose en los siguientes criterios: El señalamiento gráfico mayor de 0.5 m2 se localizará por lo menos, 30 metros separado del observador. Cuando la altura del señalamiento es mayor de 6 metros del suelo, sólo se permitirá su localización en carreteras con velocidades de 40 km/h o más. Los señalamientos gráficos de tamaño gigantesco, localizados fuera del área destinada a anuncios, no deberán ser mayores de 100 m2.

- Señalamientos proyectados fuera de la construcción en ángulo de 90º.  Éste tipo de señalamientos pueden ser expuestos por cualquier tipo de establecimiento comercial o institucional, siempre y cuando se localice sobre una calle cuya velocidad máxima permitida sea de 40 km/h que cuente con una banqueta y esté sujeta a las siguientes normas:

- El señalamiento deberá salvar una altura mínima de 2.44 metros del nivel de piso terminado en banquetas.

- El señalamiento no deberá proyectarse más allá de 1.22 metros del parámetro del edificio o un tercio del ancho de la banqueta.

- El sistema de sujeción a la pared no deberá exceder de 15 cm.

- Los señalamientos deberán proyectarse en ángulo de 90º con la pared. La proyección del señalamiento en la esquina del edificio queda prohibida.

- Señalamientos sobre la cubierta (o bajo la cumbrera). Este tipo de señalamientos, deberán localizarse a 6 metros del piso y debajo de la línea de cumbrera para que funcione adecuadamente.

Sección 4. Paisaje.

- La estructura espacial del paisaje, definida como la configuración de un espacio físico abierto dentro de un determinado terreno, depende de tres factores importantes:  tamaño del espacio (determinará el impacto visual total y su potencial para absorber cierta función), grado de enclaustramiento visual y carácter visual.

- Criterios generales para el diseño del paisaje.  Para el diseño del paisaje urbano se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: la proporción entre la altura, el ancho y la profundidad, la textura y el color de los materiales y la jerarquía de los tamaños.

- Para el manejo del paisaje en el casco urbano de Turbaco, se debe tener en cuenta los siguientes criterios de diseño:

- La urbanización y construcción deberán adaptarse y respetar el medio ambiente natural.

- Los árboles y arbustos sirven para crear recorridos visualmente atractivos y resultan particularmente útiles cuando el terreno es plano y carece de interés visual.

- Se deberá articular visualmente los recorridos de acuerdo con las cualidades naturales y belleza escénica del lugar.

- La urbanización deberá ser congruente con la espacialidad del lugar.

- Se deberá articular la vegetación con aquellos sitios donde estén localizados monumentos de valor patrimonial, ya que ésta imprime variedad, realidad y ritmo a la escena urbana.

- En las vías deberá implementarse el uso de la vegetación de manera que ayude a separar la circulación peatonal, a hacerla más privada y generar sombras para una circulación más confortable.

Sección 5.  Estaciones de Servicio y Expendio de Combustible.

- Los proyectos para la construcción de estaciones de servicios deberán cumplir los siguientes requisitos:

      - Se deberá presentar solicitud de otorgamiento de licencia especial  acompañada de anteproyecto de distribución, donde se indicaran las entradas y salidas, dependencias cubiertas y espacios libres para estacionamiento de vehículos.

      - Deberán estar a lo largo de las vías principales de sistema vial.

      - No se permitirá su ubicación en manzanas donde existan edificios diseñados, construidos y utilizados para hospitales, clínicas, bibliotecas públicas, escuelas, colegios y teatros o uso residencial, ni a 50 metros de los linderos de predios con estos usos.

      - En las zonas de comercio sectorial, se permitirán estaciones de servicio como de uso anexo al de estacionamiento de automóviles.

      - Los tanques de almacenamiento de combustibles, depósito de materiales inflamables, colocación de motores o compresores, se ubicarán con una separación de los linderos de las propiedades vecinas de seis (6.00 m) metros.

Sección 6.  Normas Especiales Para Talleres.

- Todo taller de mecánica, ornamentación, latonería, carpintería, tapizado, pintura o similares, deberán cumplir, para obtener la licencia de funcionamiento, además de las normas que estipulan al tratar sobre industrias, las siguientes: Contar con un sistema de recolección y disposición de residuos de grasas, aceites, combustibles, sin verterlos ni al alcantarillado sanitario, ni al sistema de evacuación de aguas lluvias y mucho menos a la calle.  Además se dispondrán de trampas de grasas en los vertederos o desagües. Disponer de servicios sanitarios suficientes, para los trabajadores.

- El predio ocupado debe contar con muros de cerramiento con alturas mínimas de tres con cincuenta (3.50 m) metros.  Todo taller que se ubique en zonas residenciales, aún en zonas comerciales, no podrá laborar antes de siete (7:00 A.M.) de la mañana, ni después de las siete (7:00 P.M.) de la noche.  Esta disposición se extiende a toda actividad industrial o artesanal que produzca algún tipo de molestia.

- Todo taller donde se almacenen o utilicen combustibles, deberá cumplir las disposiciones del Código de Construcción sobre seguridad y además estar sujeto a la inspección, vigilancia y control del Cuerpo de Bomberos del Municipio, el cual indicará lo referente al número y lugar de ubicación de los extinguidores y aplicará su reglamento.  Ningún taller, pequeña industria o artesanía podrá extender su área de trabajo al antejardín, a la vía o espacio público o comercial.

- El área de trabajo de los pisos de talleres mecánicos o similares deberán ser pavimentados o asfaltados y con desagües.  Los talleres existentes actualmente en el área urbana deberán ajustarse a estas Normas.    Dichos talleres dispondrán de un tiempo aproximado de seis (6) meses a partir de la vigencia del presente documento para efectuar las obras necesarias.  Se aclara que el uso se permitirá cuando no ocasione molestias de ruidos, olores y similares, a los vecinos.

Sección 7.  Normas Varias.

- Los usos comerciales o de esparcimiento que impliquen ruidos como música, baile, etc. no podrán ubicarse en áreas residenciales, con vivienda como uso principal.  Quien emplee hornos, generadores, secadores y cualquier fuente de calor, debe aislarlo de las edificaciones que existan a sus lados, o en el piso superior o inferior.

- Los buitrones o chimeneas deberán colocarse de manera que sus emanaciones no molesten a los vecinos, y proveerse de aislamientos, alturas, filtros, etc., de conformidad con las normas y requerimientos del Ministerio de Salud. Toda instalación de calderas está sujeta al concepto del Cuerpo de Bomberos Municipal.  Los depósitos o distribuidoras de gas y los expendios al por mayor de combustibles o de materiales inflamables, así como de sustancias tóxicas, sólo se podrán instalar en la zona industrial indicada, bajo el control del Cuerpo de Bomberos Municipal y del Ministerio de Salud, y no podrán operar sin patente de funcionamiento.

CAPÍTULO 5.  RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS.

- Los desechos que se producen en el casco urbano del Municipio de Turbaco teniendo en cuenta la fuente que los origina se clasifican en:

- Desechos Domésticos o producidos por los sectores residencial y comercial.

- Desechos Patógenos u Hospitalarios.

- Desechos producto de las demoliciones. Los escombros o desechos de las demoliciones necesarias a la industria de la construcción, son desechos industriales y recibirán un tratamiento diferente por la capacidad de reciclaje que tienen.

- Desechos Domésticos. Los desechos domésticos deberán tener en el casco urbano del Municipio de Turbaco un sistema basado en la recolección y disposición final en un terreno cuyo uso es de relleno sanitario, el cual deberá ser localizado teniendo en cuenta los respectivos estudios técnicos.

- Desechos Patógenos.  El manejo de los desechos patógenos en el Municipio se deberá adoptar mediante un sistema que combine su transporte desde los puntos de emisión hasta el lugar de disposición final y deberá contar con un horno que garantice el menor impacto ambiental negativo posible.  El horno deberá estar localizado en la misma zona del relleno sanitario.

- Desechos Industriales.  Los escombros considerados como un desecho de la industria de la construcción tendrán un manejo especial consistente en su recolección y disposición en escombreras que formarán parte de un sistema que incluirá una planta recicladora de escombros.

- Tratamientos de desechos. No se permitirán desechos de agua o residuos que causen deterioro a las redes Distritales de alcantarillado, estos deberán recibir previamente un tratamiento adecuado que cumpla con las normas vigentes. Tanto los residuos sólidos y basuras, como líquidos, deberán recibir el tratamiento previo prescrito las normas vigentes.

- Salud Ocupacional.  Se deberá cumplir con todas las medidas de medicina e higiene industrial, para así reducir los riesgos de mortalidad y morbilidad de la zona, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

- Seguridad a los Inmuebles.  No se permitirá ninguna clase de desechos sólidos, líquidos y gaseosos en concentraciones y cantidades tales que puedan ser causantes de deterioro y daños en los inmuebles de la zona.

- Tramitación.  Se cumplirán todas las normas establecidas en el Libro de Normas Urbanísticas y en el Libro de Normas Constructivas teniendo en cuenta que para las construcciones se deberán cumplir las normas legales especificas aplicables y cumplir los requisitos señalados en el Código Nacional de Recursos Naturales y elaborar los estudios reglamentarios por la Autoridad Ambiental y el Servicio Seccional de Salud de Bolívar según los decretos, No. 948 de 1995 sobre protección y control de la calidad del aire y No. 1594 de 1984 sobre vertimientos de residuos líquidos y demás normas legales vigentes.

TITULO 14. NORMAS QUE ADOPTAN PROGRAMAS, PROYECTOS Y MACROPROYECTOS.

CAPÍTULO 1.  MACROPROYECTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO.

- Como política general del Municipio de Turbaco, se determina garantizar la prestación de los servicios básicos (Agua, Alcantarillado y Recolección de basuras, como igualmente la accesibilidad de los mismos por parte de la ciudadanía.  Para efecto de lo anterior, el monitoreo y seguimiento a los planes de gestión y resultado de las empresas de servicios públicos, tanto por parte de la Superintendencia de servicios públicos como de Planeación municipal; en el presente acuerdo se adopta el macroproyecto que comprende los estudios, diseños, financiación y construcción del sistema de saneamiento básico para el casco urbano de Turbaco.

- El sistema de acueducto, este debe alcanzar la cobertura del 100% en la vigencia del P.B.O.T. dentro del perímetro urbano actual.

- En materia de alcantarillado,  posterior a la actualización del estudio es imperativo  la puesta en marcha de las alternativas seleccionadas.

- Para el manejo de las basuras  dada la topografía y las restricciones del territorio es valido el proyecto que en conjunto con el municipio de Arjona se viene  impulsando en Cardique recientemente.

- El macroproyecto  para la estructuración del sistema de saneamiento básico, deberá tener como referencia que el crecimiento poblacional de Turbaco  tiene como horizonte 70.000 habitantes dada la fragilidad de su base natural.

CAPÍTULO 2.  PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE BORDES DEL ARROYO CUCUMÁN, ARROYO LEJOS Y HOYO DE PABLO.

- Es una política de orden municipal, de carácter imperativo, la recuperación y preservación de la reserva ambiental específicamente en los cuerpos de agua, como elemento fundamental de la biodiversidad Municipal. Establecer los programas y proyectos que conduzcan a subsanar los niveles de degradación de estos arroyos, en aspectos como la erosión, contaminación y el desvío de los cauces.  Es valido propiciar a estos arroyos como fuentes alternas para el abastecimiento de agua en actividades como el riego. Identificar las fuentes de financiamiento que posibiliten  acometer los proyectos y acciones orientadas a  recuperar y preservar estos arroyos. Generar los programas de educación ambiental, como soporte esencial para en el mediano y largo plazo apuntalar una “Cultura de respecto y convivencia con los activos  ambientales del Municipio”.

CAPÍTULO 3.  PROGRAMA PARA ADECUACION DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL DESDE LA BASE DEL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL.

- La implementación  y ejecución del P.B.O.T., así mismo como alcanzar las metas propuestas, amerita un viraje radical en el modelo educativo municipal que posibilite lograr el Capital Humano que requiere el nuevo milenio. El Plan educativo deberá tener como pilares la contracción de ciudadanía, el énfasis en formar a un recurso humano capaz de enfrentar los retos de la globalización y el desarrollo de la capacidad imaginativa y creadora de nuestro recurso humano; así mismo el respeto y valoración por el desarrollo  sostenible. El plan educativo debe articular su orientación con la demanda laboral, la cual tienen como soporte la prestación de servicios, el ecoturismo, la Agroindustria  entre otros.  Ello implica el ofrecimiento de formar un recurso humano para el comercio, servicios financieros, sistema y telecomunicaciones, ecoturismo, actividad forestal y agroindustria, avícola, ganadera doble propósito.

CAPÍTULO 4.  PROGRAMA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA.

- Como política general del Municipio de Turbaco se establece la recuperación y preservación del medio ambiente urbano, como propósito inherente a la calidad de vida y bienestar de la población. Paralelo a la acción del plan maestro de saneamiento  ambiental, se requiere la adopción de acciones cuyo objeto es el tratamiento de las aguas negras, el manejo de los drenajes, la contaminación visual, la contaminación vehicular y por ruido, se convierten en restricciones que afectan la calidad de vida urbana. Adoptar un programa amplio sobre todo el territorio urbano, de educación ambiental, que propicie dar respuesta en el largo plazo (Mediante el arraigo de la cultura ambiental), un ciudadano Turbaqueros con valoración y empoderamiento por lo ambiental. La administración municipal deberá contar con los mecanismos y procedimientos que faciliten el cumplimiento de la normatividad ambiental, así como las  sanciones y multas cuando lo amerite.

- NORMAS QUE CARACTERIZAN LA RED VIAL SECUNDARIA.

- La red principal (vía rápida) esta conformada por una vía longitudinal existente (carretera troncal de occidente) y una vía transversal propuesta llamada transversal norte sur (ver plano sistema vial).  En el siguiente articulado  se determinan las especificaciones y dimensiones viales, además de las predios afectados.

- VÍA LONGITUDINAL. Se divide en dos tramos, uno que va desde el limite con la ciudad de Cartagena hasta el cruce con la transversal norte sur  llamado cruce uno en el sector de plan parejo (ver plano sistema vial urbano), esta vía es  SECUNDARIA tipo B con una sección de 23.00m, calzada 12.00m, lateral opcional 3.60m, área verde 1.70m y berma de 1.50m. La sección actual de esta vía es de 9.00m por consiguiente la afectación será de 7.00m a lado y lado de los bordes de la vía. El otro tramo empieza donde termina el anterior (cruce uno) y  va hasta los limites con el municipio de Arjona, por la falta de control por parte de la oficina de planeación para hacer respetar los retiros y las  condiciones topográficas del sitio por donde pasa se reduce su categoría y se convierte en una vía de tipo SECUNDARIA A con una sección de 15.00m, calzada 12.00m, laterales opcionales 3.60m y bermas de 1.50m. En este tramo la afectación es de 3.00m a lado y lado de los bordes de la vía. NOTA.  En este tipo de vías se proponen accesos cada 300 m solamente.

- VIA TRANSVERSAL NORTE - SUR. Esta vía atraviesa el casco urbano de nordeste a suroeste intersectándose perpendicularmente con la vía longitudinal en el cruce uno, empieza en el cruce dos noreste donde se cruza con la vía a Coloncito a 1300 m del origen de esta ultima en la carretera troncal de occidente hasta el cruce  dos suroeste donde se empalma con la vía al municipio de Turbana a 1200 m aproximadamente de la entrada a la urbanización el remanso. En su trazado afecta los siguientes predios 00-02-001-0032, 00-01-001-0878-000 y las Manzana 168, 283, 288, 325, 335, 336, 126, 067.

- La red  secundaria esta conformada por una serie de vías que funcionan como colectoras y  permiten llegar desde los barrios atreves de las vías locales hasta las vías principales. La característica de esta vía es  SECUNDARIA tipo A con una sección de 15.00m, calzada 12.00m y berma de 1.50m, a esta pertenece.

- VIA A COLONCITO (Diagonal 14). Inicia en el cruce de la diagonal 14 con la carretera troncal de occidente hasta empalmarse con la transversal norte - sur en el cruce dos nordeste a 1.3 km de su inicio. Su afectación es de 4.50 m a lado y lado de los bordes de la vía.

- TRANSVERSAL EL COUNTRY. Inicia en el cruce de la Cra 30 con la carretera troncal de occidente en el sector de plan parejo hasta encontrarse con la transversal norte sur a  1.7 Km del inicio de esta última.  Con una longitud es de 1.6 Kms, una sección actual de 10.00m y una afectación de 2.50m a lado y lado de sus bordes.

- CIRCUNVALAR DEL SUROESTE. Inicia en la intersección entre la Cra 34 y la carretera troncal de occidente (costilla de adán) en el sector de plan parejo, pasa por la actual Cra 34 y circunda la zona de crecimiento y desarrollo urbano hasta llegar a la vía al municipio de Turbana  pasando tangencial al barrio el rosario, con una longitud de 4.9 Kms.

- TRANSVERSAL MEDIA TAPA. Se inicia en la intersección entre la calle 13 y la vía al municipio de Turbana en la entrada al barrio media tapa, hasta encontrarse con la circunvalar sudoeste siguiendo la calle 13.  La sección actual de esta vía es de 6.00 m y la afectación de la vía propuesta será de 4.5m a lado y lado de sus bordes.

- VIAS LOCALES. Son las vías restantes dentro de esta clasificación, que por las características de la estructura vial actual y las condiciones topográficas del casco urbano no permite una clasificación mayor y su trafico debe ser restringido, su función primordial es la de penetración a los barrios.

- NORMAS QUE DETERMINAN LA LOCALIZACIÓN Y AFECTACIÓN DE TERRENOS PARA EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DE INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL.

- Localización y afectación de terrenos para la construcción de los Equipamientos. Las áreas que delimitamos y caracterizamos a continuación se determinan como terrenos para ubicar los centros de servicios sociales (ver plano de estructura urbana), descritos en el artículo 298 del presente Documento:

- Equipamiento No. 1. Ubicado en el predio identificado con el número 0028, manzana 173, a 150 metros de la vía al municipio de Turbana posterior al lote donde se realizan actualmente las fiestas en corralejas.

- Equipamiento No. 2. Ubicado en el barrio el Rosario, en la manzana 363, entre la calle 6, calle, 10 y la carrera 14ª con carrera 15.

- Equipamiento No.3. Ubicado en la manzana 18, lote donde funcionó el antiguo Matadero Municipal.

- Equipamiento No. 4. Se ubica en el barrio Bellavista en la manzana 145 entre la calle 30, calle 29, carrera 13B y carrera 14.

- ESPECIFICACIÓN DE LAS CESIONES URBANÍSTICAS GRATUITAS, PARÁMETROS Y DIRECTRICES PARA COMPENSACIÓN DE LOS PROPIETARIOS.

CAPÍTULO 1.  CESIONES URBANÍSTICAS GRATUITAS

- Las cesiones urbanísticas gratuitas constituyen “una forma indirecta de contribución en especie para hacer revertir a la colectividad - uso público - el mayor valor que adquiere la propiedad del urbanizador, por el hecho de ser la urbanización autorizada por el ente municipal”.

- Sección 1.  Normas Generales para las Cesiones

- De las áreas de cesión. Todo lote o área de cesión debe estar claramente delimitado, localizado y referenciado.  No se aceptará como área de cesión, ningún predio con limitaciones de suelo, de relieve o de saneamiento físico, ambiental o legal.

- Construcción de las obras de Urbanismo de las Zonas de Cesión.  Todo urbanizador está obligado a construir la totalidad de las obras de urbanización de las zonas que debe ceder al Municipio para los usos que en estas normas se han determinado.

- Cesión de vías. Con el fin de prever la adecuada intercomunicación del conjunto de las áreas urbanas y su ampliación a las zonas de expansión las cesiones para el sistema vial y de transporte, el urbanizador está obligado a ceder al Municipio todas las zonas de vías, tanto vehiculares como peatonales debidamente construidas con excepción de aquellas zonas para vías que deben ser adquiridas por Valorización y que se determinen en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

- Cesión de terreno para el culto. El terreno para el culto deberá ser cedido gratuitamente por el urbanizador y será el equivalente al uno (1%) por ciento del área del lote y su uso no podrá ser modificado.

- De la construcción y dotación de los parques. El urbanizador está obligado a proyectar y construir los parques de recreación y deporte que corresponda a su urbanización, a dotarlos de servicios públicos, arborizaciones, jardines, senderos, áreas deportivas etc., y a ceder al Municipio estas dotaciones junto con las respectivas zonas.

      - Las zonas verdes serán consideradas áreas "Non aedificandi" y el Municipio no podrá ceder su propiedad ni cambiar su destinación y uso.

      - Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público, así como las vías públicas, no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito.

      - Los predios destinados a escuelas y a zonas deportivas deben quedar contiguos o vecinos, sin embargo, entre ellos se admite en caso necesario, como separación, una vía peatonal.

- Sección 2.  Del Registro de las Cesiones Urbanísticas Gratuitas

- Las cesiones urbanísticas gratuitas deberán registrarse en el inventario de espacios públicos que exista en la Secretaria de Planeación ya que constituyen una contribución indirecta en especie por el mayor valor que adquiere la propiedad del urbanizador.

- Los curadores deberán deslindar del proyecto de urbanización, las áreas correspondientes a cesiones urbanísticas. Cuando el propietario desee continuar con su uso deberá solicitar la concesión correspondiente ante la autoridad competente y pagar las expensas correspondientes por su aprovechamiento.

- Sección 3.  Cesiones para Zonas Comunales en Áreas Urbanizables

- Provisión de zonas comunales. Toda urbanización deberá proveer las siguientes zonas comunales:

1.  Zonas de uso público, que comprenden: Zonas verdes y deportivas, Zonas de Vías, Zonas escolares y Zonas de salud.

2.  Zonas privadas que comprenden: Áreas para edificios y locales destinados al culto, Áreas para edificios y locales destinados a comercio y usos anexos.

- Se exceptúan de esta norma las urbanizaciones que se realicen en áreas urbanizables destinadas a vivienda de interés social.

Sección 3.1. Cesiones para Zonas Comunales en Áreas Urbanizables  Destinadas a Vivienda de Interés Social

- Provisión de zonas comunales. Toda urbanización en zonas de vivienda de interés social deberá proveer las siguientes zonas comunales:

- Zonas de uso público, que comprenden: Zonas verdes y deportivas, Zonas escolares, Zonas de salud y Zonas de Vías.

- Zonas privadas que comprenden:  Áreas para edificios y locales destinados al culto y Áreas para edificios y locales destinados a comercio y usos anexos.

- Zonas de uso público:  Las Zona de Vías, las vías principales determinadas en el Plan Vial del casco urbano de Turbaco que afecten el predio y las resultantes del diseño urbanístico de la urbanización el mínimo será de catorce por ciento (14%) del área por urbanizar.  Las Zonas verdes y deportivas, el doce por ciento (12%) del área por urbanizar.

- Zona de uso comunal: Se considerará el doce por ciento (12%) del área por urbanizar distribuido así: Zonas escolares, el nueve por ciento (9%) del área por urbanizar y Zonas de salud, el tres por ciento (3%) del área por urbanizar.

- Zonas privadas: Las destinadas al culto, reuniones comunales, uso múltiple y zonas comerciales privadas, el dos por ciento (2%) del área por urbanizar.

- Sección 4.  Zonas Comunales de Uso Público

- Zonas verdes y deportivas. Son las áreas libres, destinadas a parques, jardines y campos deportivos de uso público, su localización, tamaño y distribución deberán ajustarse a las siguientes normas:

Zonas verdes: las correspondientes a las áreas comerciales y residencial para viviendas multifamiliares se localizarán como separación de las mismas.

Campos deportivos: Deberán ser preferiblemente para deportes autóctonos de Turbaco.

- No se aceptan como zonas verdes, áreas sobrantes, mal ubicadas y sin función, de topografía inaccesible, inundables, insalubres.

- Restricciones. Las zonas verdes serán consideradas áreas "Non aedificandi" y el Municipio no podrá ceder su propiedad ni cambiar su destinación y uso.

- De la construcción y dotación de los Parques. El urbanizador está obligado a proyectar y construir los parques infantiles junto con los parques de recreación y deporte que corresponda a su urbanización, a dotarlos de servicios públicos, arborizaciones, jardines, senderos, áreas deportivas etc., y a ceder al Municipio estas dotaciones junto con las respectivas zonas.

      - Zonas de vías.  Son las áreas destinadas a vías principales del sistema vial del casco urbano y de las vías secundarias del sistema vial urbanización, tanto vehiculares como peatonales y su ubicación y características son las contenidas en el plano de zonificación.

      - Zonas escolares.  Son las áreas de una urbanización destinadas a escuelas públicas, su localización, tamaño y distribución deberán ajustarse a las siguientes normas: Los lotes para escuelas preparatorias y primarias deberán tener un área mínima de dos mil metros cuadrados (2.000 m2), y deberán quedar contiguas a un parque o jardín infantil y localizarse a distancias máximas de mil doscientos metros (1.200 m) para servir las viviendas situadas dentro de un radio de seiscientos (600) metros.  Los colegios de enseñanza técnica o secundaria, deberán tener un área mínima de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) y localizarse contiguos a los parques a distancias máximas de tres mil seiscientos metros (3.600 m) para servir a un grupo de vivienda situada dentro de un radio de mil ochocientos (1.800) metros.

      - Lotes para colegios privados. Los lotes destinados para la construcción de colegios para la enseñanza privada deberán tener un área mínima equivalente a trece (13) metros cuadrados por alumno.

- De la construcción de Escuelas. El urbanizador podrá solicitar y la Secretaría de Planeación autorizar, previo estudio, la construcción y entrega al Municipio de locales escolares en la urbanización a cambio, en todo o en parte, de acuerdo con los resultados del estudio, de las áreas de cesión que debe efectuar para el casco urbano al fondo de zonas comunales.

- Zonas de Salud.  Son las áreas destinadas a la prestación de servicios de salud, las cuales se clasifican en dos así: Atención al menor (sala - cuna, guardería). Centro de atención integral al preescolar,  Atención a la salud (puestos de salud).  Su localización tamaño y distribución deberá ajustarse a las siguientes normas:

- Áreas para atención al menor. Deberán tener un área mínima de mil seiscientos (1.600) metros cuadrados y deberán quedar contiguos a un parque infantil y localizarse a distancias máximas de mil doscientos (1.200) metros para servir a viviendas situadas a un máximo de seiscientos metros.

- Áreas para atención a la salud. Deberán tener un área mínima de setecientos metros cuadrados (700 m2) y localizarse en áreas de acuerdo con el plan de salud del Municipio.

- Sección 5.  Zonas Comunales Privadas

- Cesión para el uso Comercial. Los terrenos para usos comerciales o de servicios de las zonas comunales, son vendibles pero su uso no se puede cambiar.

- Las urbanizaciones para más de cien (100) viviendas deberán proveer un área para comercio periódico y de prestación de servicios, equivalentes a un metro cuadrado (1 m2) por cada dos casas.

CAPÍTULO 2.  PARÁMETROS Y DIRECTRICES PARA COMPENSACIÓN DE LOS PROPIETARIOS.

- Cuando las áreas de cesión para las zonas verdes y servicios comunales sean inferiores a las mínimas exigidas por las normas urbanísticas, o cuando su ubicación sea inconveniente para la ciudad, se podrá compensar la obligación de cesión, en dinero o en otros inmuebles, en los términos que reglamenten el Concejo Municipal.

- Si la compensación es en dinero, se deberá asignar su valor a los mismos fines en lugares apropiados según lo determine el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Si la compensación se satisface mediante otro inmueble, también deberá estar ubicado en un lugar apropiado según lo determine el mismo Plan.