2.5. ANALISIS DOFA BIOFISICO

| SUBSISTEMA BIOFISICO COMPONENTE GEOMERFOLOGÍA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Variables | #### Potencialidades |  | #### Limitantes |  |
|  | Fortalezas (Interno) | Oportunidades (Externo) | Debilidades (Interno) | Amenazas (Externo) |
| TOPOGRAFIA | Relieve ondulado que favorece el drenaje y permite un clima más fresco que al nivel del mar | El efecto paisajistico y climático de la Topografía hace a Villanueva ideal para la construcción de vivienda suburbana de alto nivel. La topografía permite la construcción de embalses para almacenamiento de aguas lluvias | La topografía quebrada favorece la erosión y limita el uso de los suelos para agricultura, ganadería y construcción | Los cambios de uso del suelo que implican remoción de grandes masas como la minería extractiva modifican la topografía y degradan el paisaje. La ganadería erosiona aceleradamente los suelos e impacta negativamente el ecosistema y los humedales de la cuenca del caribe que reciben los sólidos en suspensión y arrastre. Las pendientes superiores al 25% representan una amenaza para los asentamientos humanos y para la construcción de infraestructura |
| SUELOS | Los suelos son generalmente bien drenados y de fertilidad media a alta, hay suelos aptos para agricultura, ganadería y bosque | La cercanía a Cartagena y Barranquilla, hace que puedan desarrollarse proyectos productivos con fácil mercado y cerca de puerto | Los suelos presentan restricciones por topografía, profundidad efectiva y déficit hídrico. | Los conflictos de uso y las prácticas no sostenibles están deteriorando la productividad de los suelos. La presencia de arcillas expansivas eleva los costos de construcción y daña el sistema radicular de los cultivos |
| GEOLOGIA | La geología de Villanueva es rica en areniscas que sirven como recurso no renovable para la construcción y su permeabilidad permite la acumulación de mantos acuíferos importantes. También hay arcillas que pueden emplearse en alfarería | La presencia de areniscas permite el desarrollo de la minería para la construcción | Los recursos geológicos son limitados y su explotación causa deterioro de los suelos, de las aguas, del paisaje y puede producir contaminación ambiental | La explotación inadecuada de los recursos geológicos causa daños ambientales y colmata los cuerpos de aguas. Las arcillolitas del tipo Montmorrillonita generan amenazas por arcillas expansivas que afectan la construcción encareciéndola y reduciendo su vida útil |

| SUBSISTEMA BIOFISICO COMPONENTE ZONAS DE RIEZGO Y AMENAZAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Variables | #### Potencialidades |  | #### Limitantes |  |
|  | Fortalezas (Interno) | Oportunidades (Externo) | Debilidades (Interno) | Amenazas (Externo) |
| AMENAZAS NATURALES |  |  | Se presentan amenazas por remoción en masa, por fallas geológicas por arcillas expansivas, por huracanes, por sequías y por inundación | Se ha construido sin respetar los drenajes y humedales naturales y sin construir drenajes artificiales que recojan las nuevas cargas originadas por la reducción de la capacidad de almacenamiento de agua del suelo al ser construido o pavimentado. La construcción de viviendas sin técnicas para aislarlas de los mantos de arcillas expansivas o protegerlas de los efectos dañinos, deteriora los asentamientos humanos en Villanueva. El uso inadecuado del suelo y de los recursos geológicos está erosionando y deteriorando la oferta ambiental |
| AMENAZAS ANTRÓPICAS |  |  |  | Existen amenazas por acción antrópica como la contaminación, la conflagración por depósito de combustibles y químicos, por los corredores de servicios, por las vías en las que transitan vehículos cargados con sustancias peligrosas etc. |
| ALTO RIESGO |  |  |  | La construcción de infraestructuras, asentamientos o poblaciones en zonas de amenaza genera factores de riesgo debido a la vulnerabilidad de los mismos. Los principales riesgos detectados son causados por la inundación de viviendas, la remoción en masa, la conflagración, la contaminación biológica o química, la destrucción o el deterioro de asentamientos por las arcillas expansivas y los riesgos de muerte de semovientes por sequías y ambrunas agravadas por el deterioro antrópico del medio |

| SUBSISTEMA BIOFISICO COMPONENTE CUENCAS Y DRENAJES PLUVIALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables | #### Potencialidades |  | #### Limitantes |  |
|  | Fortalezas (Interno) | # Oportunidades (Externo) | Debilidades (Interno) | Amenazas (Externo) |
| CUENCAS HIDROGRAFICAS | Villanueva tiene cuencas que pueden embalsarse para almacenar agua con fines agropecuarios y para el consumo humano | La explotación adecuada de las cuencas para la producción o el ecoturismo es viable y sostenible | La topografía de las cuencas y el clima limitan las opciones de uso de los suelos de la cuenca e imponen restricciones importantes. Las cuencas son de caudales estacionales por lo que se secan en la época más crítica de déficit hídrico | Los conflictos de uso y las prácticas de explotación inadecuadas están deteriorando la oferta ambiental de las cuencas y contaminando recursos tan valiosos como el hídrico |
| ARROYOS | El municipio tiene arroyos estacionales muy valiosos como fuente de agua y como recursos para el ecoturismo y la producción | Pueden implementarse proyectos integrales de desarrollo que aprovechen las potencialidades de los arroyos para la producción agropecuaria, ictia y el ecoturismo | Los arroyos disminuyen mucho su caudal en verano quedando secos en las épocas críticas | La contaminación y la erosión de origen antrópico está reduciendo la oferta de agua y la calidad de la misma. Adicionalmente deteriora el paisaje y contamina la atmósfera. También colmata los cuerpos de aguas por la carga de sólidos en arrastre y suspensión |
| FUENTES SUBTERRANEAS | Existen mantos freaticos útiles por la geología del municipio | Pueden emplearse estos recursos para el riego, el consumo humano y animal si sus calidades lo permiten, si se impide su contaminación y se estima la dureza de las aguas | Los recursos son limitados y ricos en carbonatos y sales que pueden dificultar su utilización en riego o para el consumo humano | El hombre los contamina con las aguas residuales, los lixiviados de las basuras y cadáveres y con el vertimiento de químicos a la atmósfera, al suelo y a los cuerpos de aguas superficiales que drenan en los mantos freaticos |

| SUBSISTEMA BIOFISICO COMPONENTE ECOSISTEMAS NATURALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variables | #### Potencialidades |  | #### Limitantes |  |
|  | Fortalezas (Interno) | # Oportunidades (Externo) | Debilidades (Interno) | Amenazas (Externo) |
| # FLORA | La oferta florística es variada y abundante en cantidad | Puede aprovecharse la biodiversidad para procesos biotecnológicos, ecoturisticos o productivos | El semestre seco limita la productividad de forrajes y cultivos, la fragilidad de los ecosistemas restringe su uso y la diversidad limita el numero de especies aprovechables por unidad de área | El cambio de uso de los suelos de bosque a ganadería, el deterioro de los mismos y las prácticas no sostenibles como aplicación indiscriminada de herbicídas, la tala y quema está acabando la oferta ambiental de flora |
| FAUNA | La fauna nativa es variada y valiosa | Pueden desarrollarse proyectos para la utilización sostenible de la fauna nativa y para ecoturismo | Las especies son frágiles y se afectan por los cambios de hábitat y por la competencia de las especies domesticas o exóticas | La destrucción de los ecosistemas, la sobreexplotación de la fauna y la introducción de especies exóticas están reduciendo al oferta ambiental de fauna |
| CLIMA | La zona cuenta con un clima seco y abundante brillo solar | Si se cuenta con riego permite obtener buenas producciones y reduce costos o daños por malezas y enfermedades | El semestre seco limita la productividad del ecosistema | La deforestación y la modificación de la topografía por procesos extractivos aumentan la temperatura al reducir la fronda vegetal y la altura del terreno |